合肥圣达电子科技实业有限公司

圣达科技电子封装材料生产基地（电子导体浆料及氮化铝粉生产）项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：合肥圣达电子科技实业有限公司

编制单位：安徽睿晟环境科技有限公司

2024年12月

目录

1、 概述	3

1.1 建设项目由来及特点	3

1.2 环境影响评价工作过程	4

1.3 分析判定相关情况	6

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	7

1.5 环境影响评价的主要结论	7

2、 总则	8

2.1 编制依据	8

2.2 评价因子与评价标准	12

2.3 评价工作等级和评价范围	20

2.4 环境保护目标	26

2.5 相关规划及环境功能区划	27

3、 建设项目工程分析	39

3.1 项目概况	39

3.2 影响因素分析	51

3.3 污染源源强核算	59

4、 环境现状调查与评价	72

4.1 自然环境概况	72

4.2 环境质量现状调查与评价	75

5、 环境影响预测评价	87

5.1 施工期环境影响分析及污染防治对策	87

5.2 运营期大气环境影响预测及评价	95

5.3 运营期地表水环境影响预测及评价	102

5.4 声环境影响预测与评价	111

5.5 固体废物环境影响分析	115

5.6 土壤环境影响预测与评价	117

5.7 环境风险评价	120

5.8 生态环境影响评价	125

6、 环境保护措施及其可行性论证	126

6.1 废气污染防治措施	126

6.2 废水污染防治措施	131

6.3 噪声治理措施	131

6.4 固体废物防治措施	132

6.5 地下水污染防治措施	135

6.6 土壤污染防治措施	138

7、 环境影响经济损益分析	140

7.1 经济效益分析	140

7.2 环境效益分析	140

7.3 社会效益分析	141

7.4 综合分析	142

8、 环境管理与监测计划	143

8.1 环境管理	143

8.2 污染物排放基本情况	146

8.3 总量控制指标	146

8.4 环境监测计划	147

8.5 环境保护设施“三同时”验收内容	148

9、 环境影响评价结论	149

9.1 评价结论	149

9.2 总结论	154

# 概述

## 建设项目由来及特点

### 建设项目由来

中国电子科技集团公司第四十三研究所（以下简称：“四十三所”），是隶属于中国电子科技集团公司的事业单位，是我国从事微电子技术研究的国家一类研究所。自组建至今，四十三所一直致力于系统、装备和整机的小型化需求，承担大量国家重点工程研制任务,科研水平处于国内行业领先水平,引领国家行业发展。

合肥圣达电子科技实业有限公司属于四十三所下设控股公司，根据四十三所产业发展布局及发展需求，拟投资110000万元，选址于合肥高新技术产业开发区，建设“圣达科技电子封装材料生产基地项目”。该项目总占地面积93.42亩，主要包含KT1-5-1和KV1-4-5两个地块。其中KT1-5-1地块占地面积78.87亩，主要从事陶瓷外壳、电子功能基板和电子导体浆料的生产活动；KV1-4-5地块占地面积14.55亩，主要从事金属外壳的生产活动。圣达科技电子封装材料生产基地项目KV1-4-5地块产品和KT1-5-1地块陶瓷外壳、电子功能基板产品已另行了环评手续，本次环评主要针对KT1-5-1地块氮化铝粉（高端陶瓷专用材料，全部用于企业氮化铝陶瓷封装外壳产品的生产，不外售）和电子导体浆料产品进行评价。

合肥圣达电子科技实业有限公司圣达科技电子封装材料生产基地（电子导体浆料及氮化铝粉生产）项目所在的KT1-5-1地块位于合肥高新技术产业开发区，方兴大道以东，香蒲路以南，大龙山路以西，南侧为绿地（地块中心坐标为经度：117°5′58.838″；纬度：31°47′59.827″）。总投资20000万元，总占地面积14.55亩，主要从事氮化铝粉和电子导体浆料的生产，所生产的产品主要应用于航天、航空、雷达通信等武器型号领域。建设项目投产后，可年产氮化铝粉100吨、电子导体浆料120吨。

本项目已于2024年11月7日经合肥高新技术产业开发区经济发展局备案（项目代码：2404-340161-04-01-882419，首次备案时间：2024年4月2日）。

对照《国民经济行业分类》（2017年版）及其修改单，氮化铝粉和电子导体浆料生产属于“C3985电子专用材料制造”。氮化铝粉用于企业下游产品氮化铝陶瓷封装外壳（应用于航天、航空领域）的生产，为高端陶瓷专用材料，参照全国环评技术评估服务咨询平台中“关于环评分类管理名录中电子专用材料和电子化工材料的区别”的回复，氮化铝属于电子封装陶瓷基板材料的一种，属于电子化工材料制造；电子导体浆料主要用于厚膜集成电路的配线、陶瓷电容器等电极以及混合集成电路的引线。氮化铝粉和电子导体浆料属于电子化工材料，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）的有关规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39”中的“81 电子元件及电子专用材料制造398—电子化工材料制造”，需要编制环境影响报告书。环评单位的技术人员对项目所在地进行了现场踏勘，调查、收集了该项目的有关资料，在此基础上，根据国家环保法规和标准及有关技术导则编制了本环境影响报告书。

### 建设项目特点

- 本项目位于合肥高新技术产业开发区，方兴大道以东，香蒲路以南，大龙山路以西，南侧为绿地，现状为工业空地。本项目为新建项目，企业同期在建项目包括《合肥圣达电子科技实业有限公司圣达科技电子封装材料生产基地项目（KT1-5-1地块）》《圣达科技电子封装材料生产基地项目（KV1-4-5地块）》，故无与本项目有关的原有污染情况和环境问题。

（2）

## 环境影响评价工作过程

环境影响评价工作一般分三个阶段，即调查分析和制定工作方案阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响评价文件编制阶段。

本项目技术评价路线见下图：

图1.2-1  环境影响评价工作程序图

◆2024年11月7日，圣达科技电子封装材料生产基地项目经合肥高新技术产业开发区经济发展局备案（项目代码：2404-340161-04-01-882419，首次备案时间：2024年4月2日）。

◆2024年12月1日，安徽睿晟环境科技有限公司受合肥圣达电子科技实业有限公司委托，承担《合肥圣达电子科技实业有限公司圣达科技电子封装材料生产基地（电子导体浆料及氮化铝粉生产）项目环境影响报告书》的编制工作。

◆2024年12月2日，建设单位在企业网站发布了项目的第一次公示，网址为：http://www.sdetec.com/display.asp?id=149。并公开了项目建设基本情况、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位的名称、公众意见表的网络链接以及提交公众意见表的方式和途径。

◆2024年12月，项目课题组根据项目单位提供的技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级，并根据分工进行各专题编写、汇总；

◆2024年12月12日，该项目环境影响报告书征求意见稿在企业网站上公示，网址为：   ，并公开了环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式和途径以及公众提出意见的起止时间。同时项目在周边进行了张贴公示。

◆2024年12月15日、12月16日，建设单位在安徽日报进行了两次报纸公示。

◆2024年12月底，该项目环境影响报告书经审核定稿送审。

## 分析判定相关情况

### 政策符合性分析

#### 产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中的“二十八、信息产业 6．电子元器件生产专用材料：半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料，包括半导体材料、电子陶瓷材料、压电晶体材料等电子功能材料，覆铜板材料、电子铜箔、引线框架等封装和装联材料，以及湿化学品、电子特气、光刻胶等工艺与辅助材料，半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等”。

本项目已于2024年11月7日经合肥高新技术产业开发区经济发展局备案（项目代码：2404-340161-04-01-882419）。因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。

#### 其他相关政策符合性分析

经对照，项目建设符合《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发〔2024〕1号）《巢湖流域水污染防治条例》《巢湖流域禁止和限制的产业产品目录的通知》（皖发改环资〔2021〕6号）《安徽省人民政府关于印发安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》（皖政〔2024〕36号）《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)（2022版）》（皖长江办〔2022〕10号）等相关政策要求。

### 规划相符性分析

本项目位于合肥高新技术产业开发区范围内，项目的建设符合《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见、《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见。

### 生态环境分区管控符合性分析

建设项目所在区域不涉及生态保护红线，本项目建设不突破区域环境质量底线、资源利用上线，符合生态环境准入清单中所列的行业，符合合肥市生态环境分区管控要求。

## 关注的主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题如下：

（1）本项目与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见等文件的相符性；

（2）本项目废气、废水等处理措施的可行性；

（3）项目建成后对周边大气环境、声环境的影响是否可接受；

（4）建设项目运营期产生的固体废物处置的可行性。

## 环境影响评价的主要结论

合肥圣达电子科技实业有限公司圣达科技电子封装材料生产基地（电子导体浆料及氮化铝粉生产）项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可控；项目建设满足区域资源利用及生态环境分区管控要求，满足污染物总量控制要求。建设单位在本项目环评报告书编制期间开展了公众参与，公参期间未收到反馈意见。综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施以及各级生态环境主管部门管理要求的前提下，从环境影响评价角度分析，本项目的建设具有环境可行性。

# 总则

## 编制依据

### 国家级法律、法规及政策

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年12月29日；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订；

- 《中华人民共和国水法》，2016年7月修订；

- 《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日施行；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起实施；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订；

- 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，国务院第 682号令，2017年10月1日实施；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，中华人民共和国生态环境部 部令 第16号，2021年1月1日实施；

- 《空气质量持续改善行动计划》，国发〔2023〕24号，2023年11月30日；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》，2024年2月1日起施行；

- 《关于印发〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南〉的通知》，环办〔2013〕103号；

- 《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部 部令4号；

- 《地下水管理条例》，2021年12月1日施行；

- 《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》，环发〔2014〕197号；

- 《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》，环环评〔2023〕52号，2023年9月19日；

- 关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知，环大气〔2023〕1号，2023年1月3日；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发〔2016〕31号；

- 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》，环环评〔2021〕108号，2021年11月19日；

- 《排污许可管理办法（试行）》，部令第48号，2019年8月22日经生态环境部令第7号修改；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评〔2017〕84号；

- 《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日起施行）；

- 《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2011〕199 号）；

- 《关于发布〈建设项目危险废物环境影响评价指南〉的公告》，原环境保护部公告2017年（第43号）；

- 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环环评〔2018〕11号；

- 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年11月2日；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

- 《环境保护综合名录》（2021年版）；

- 《污染源自动监控管理办法》（环保总局令2005年第28号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号）；

- 《环境监管重点单位名录管理办法》，部令 第27号，2022年11月28日；

- 《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉的通知》（长江办〔2022〕7号）；

- 《新污染物治理行动方案》（国办发〔2022〕15号），2022年5月4日；

- 《重点管控新污染物清单（2023年版）》，部令第28号，2022年12月29日。

### 地方性法律、法规及政策

- 《安徽省环境保护条例》，2018年1月1日；

- 《安徽省水环境功能区划》，安徽省水利厅、安徽省环境保护局，2003年10月；

- 《安徽省大气污染防治条例》，2018年11月1日；

- 安徽省人民政府关于印发《安徽省水污染防治工作方案》（皖政〔2015〕131号），2016年1月15日；

- 《安徽省污染源自动监控管理办法（试行）》的通知，（皖环发〔2021〕30号）；

- 安徽省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法，安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第二十七次会议修订，2021年5月28日；

- 安徽省人民政府办公厅关于印发《安徽省新污染物治理工作方案》的通知，皖政办〔2023〕4号，2023年3月1日；

- 《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》，皖环发〔2017〕19号，2017年3月28日；

- 《安徽省生态环境厅关于全面执行大气污染物特别排放限值的通知》，皖环函〔2019〕1120号，2019年12月24日；

- 《安徽省饮用水水源环境保护条例》，2016年12月1日；

- 《安徽省生态环境厅关于规范建设项目环境影响评价调整变更工作的通知》，2023年10月10日；

- 《安徽省生态环境厅关于印发《安徽省生态保护红线生态环境监督实施办法（试行）》的通知》，皖环发〔2023〕40号，2023年8月31日；

- 《安徽省环保厅关于加强土壤环境污染重点监管企业土壤环境监管的通知》，皖环函〔2018〕955号；

- 《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》，皖环发〔2022〕5号；

- 《安徽省生态环境厅关于印发《安徽省建设项目环境保护事中事后监督管理办法》的通知》皖环发〔2021〕70号，2021年12月29日；

- 关于印发《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》的通知，皖环发〔2022〕17号，2022年3月8日；

- 关于印发《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》的通知，皖环发〔2022〕15号，2022年2月22日；

- 《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》，皖环发〔2021〕40号，2021年11月9日；

- 《安徽省生态环境厅 安徽省发展和改革委员会 安徽省财政厅 安徽省地方金融监督管理局关于印发〈安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）〉〈安徽省排污权交易规则（试行）〉〈安徽省排污权储备和出让管理办法（试行）〉〈安徽省排污权租赁管理办法（试行）〉的通知》，皖环发〔2023〕72号，2023年12月29日；

- 《安徽省人民政府关于印发安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》（皖政〔2024〕36号），2024年6月26日；

- 《合肥市大气污染防治条例》，2018年11月23日；

- 《合肥市环境噪声污染防治条例》，2018年6月8日；

- 《合肥市水环境保护条例》，2018年6月8日；

- 《合肥市大气污染防治工作实施计划》，2014年5月4日；

- 《合肥市“十四五”生态环境保护规划》；

- 《巢湖流域水污染防治条例》，2020年3月1日实施；

- 《安徽省人民政府关于公布巢湖流域水环境保护区范围的通知》（2017年12月30日）。

### 编制技术导则

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

- 《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

- 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；

- 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

- 《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017年第43号公告，中华人民共和国环境保护部，2017年08月29日；

### 任务依据

（1）合肥高新技术产业开发区经济发展局备案文件；

（2）建设项目环评委托书。

### 项目有关文件、资料

（1）《安徽省主体功能区划》；

（2）《安徽省生态功能区划》；

（3）《合肥圣达电子科技实业有限公司圣达科技电子封装材料生产基地项目可研》；

（4）《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见；

（5）《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见；

（6）《合肥高新技术产业开发区自然环境、社会环境简况、相关规划、生态环境现状综合报告》（2024年版）；

（7）合肥圣达电子科技实业有限公司提供的其他资料。

## 评价因子与评价标准

### 环境影响因素识别

根据环境污染分析及周边区域环境状况，对本项目环境影响因素进行综合分析，结果见表2.2-1。

表 2.2-1  环境影响因素矩阵识别表

| 环境因子 开发活动 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域生物 | 水生生物 | 渔业资源 | 主要生态保护区域 |
| 施工期 | 施工废水 | 0 | -S1DCR | -S1DCR | -S1DCR | 0 | 0 | -S1DCR | 0 | 0 |
|  | 施工扬尘 | -S2DCR | 0 | 0 | 0 | 0 | -S1DCR | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工噪声 | 0 | 0 | 0 | 0 | -S1DCR | -S1DCR | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工废渣 | 0 | 0 | -S1DCR | -S1DCR | 0 | -S1DCR | 0 | 0 | 0 |
|  | 基坑开挖 | -S1DCR | 0 | 0 | -S1DCR | -S1DCR | -S1DCR | 0 | 0 | 0 |
| 运营期 | 废水排放 | 0 | -L1DCR | -L1ICR | L1ICR | 0 | 0 | -L1DCR | 0 | 0 |
|  | 废气排放 | -L1DCR | 0 | 0 | 0 | 0 | -L1DCR | 0 | 0 | 0 |
|  | 噪声排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | -L1DNCR | -L1DNCR | -L1DNCR | 0 | 0 |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | -L1DCR | -L1DCR | 0 | -L1ICR | 0 | 0 | 0 |
|  | 事故风险 | -S1DCR | -S1DCR | -S1ICR | -S1ICR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：识别定性时，可用“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”至“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中度影响、重大影响；用“D”、“I”分别表示直接、间接影响；“C”、“NC”分别表示累积、非累积影响；“R”、“IR”分别表示可逆、不可逆影响。

### 评价因子确定

根据对本项目工程分析和环境影响识别，确定项目主要的评价因子见表2.2-2。

表 2.2-2  项目评价因子一览表

| 评价项目 |  | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 |  | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、非甲烷总烃、酚类、甲醇、丙酮、TSP | PM10、PM2.5、非甲烷总烃 | 烟（粉）尘、VOCs |
| 地表水 |  | pH、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、TP、NH3-N、SS、挥发酚、石油类、硝基苯类、苯胺类 | / | COD、氨氮 |
| 地下水 |  | K+、Na+、Ca2+、Cl-、SO42-、Mg2+、CO32-、HCO3-；pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、细菌总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、铝、镍、LAS、硫化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯 | / | / |
| 声环境 |  | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 土壤环境 | 建设用地 | 六价铬、镉、铅、铜、镍、汞和砷、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a,h〕蒽、茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘共45项指标 | / | / |
|  | 农用地 | pH、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌 |  |  |

### 环境功能区划

建设项目位于合肥高新技术产业开发区，方兴大道以东，香蒲路以南，大龙山路以西，南侧为绿地，区域环境功能区划见下表。

表 2.2-3  项目评价因子一览表

| 序号 | 环境要素 |  | 环境功能区划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气环境 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 |
| 2 | 地表水环境 | 蒋口河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体 |
| 3 | 地下水环境 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类 |
| 4 | 声环境 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区 |
| 5 | 土壤环境 | 工业用地 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准 |

### 环境质量标准

#### 环境空气质量标准

项目所在区域环境功能区划类别为二类区，环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；非甲烷总烃环境质量标准按照原国家环保总局相关规范说明取值（大气污染物综合排放标准详解），具体见表2.2-4。

表 2.2-4  环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 年平均 | 60 |  |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 年平均 | 40 |  |  |
| CO | 1小时平均 | 10 | mg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 4 |  |  |
| O3 | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
|  | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 年平均 | 70 |  |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  | 年平均 | 35 |  |  |
| TSP | 年平均 | 200 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | μg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

#### 地表水环境质量标准

区域地表水体蒋口河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体见表2.2-5。

表 2.2-5  地表水环境质量标准Ⅳ类  （单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 5 | 石油类 | ≤0.5 |
| 2 | COD | ≤30 | 6 | TP | ≤0.3 |
| 3 | BOD5 | ≤6 | 7 | TN | ≤1.5 |
| 4 | 氨氮 | ≤1.5 | / | / | / |

#### 地下水环境质量标准

项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体标准值见表2.2-6所示。

表 2.2-6  地下水质量标准

| 序号 | 因子 | 单位 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感官性状及一般化学指标 |  |  |  |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 |
| 2 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 |
| 3 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 4 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 5 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 6 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 7 | 锰 | mg/L | ≤0.10 |
| 8 | 铜 | mg/L | ≤1.00 |
| 9 | 锌 | mg/L | ≤1.00 |
| 10 | 铝 | mg/L | 0.20 |
| 11 | 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 |
| 13 | 耗氧量(CODMn法，以O2计) | mg/L | ≤3.0 |
| 14 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.50 |
| 15 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 |
| 16 | 钠 | mg/L | ≤200 |
| 微生物指标 |  |  |  |
| 17 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | ≤3.0 |
| 18 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |
| 毒理学指标 |  |  |  |
| 19 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.00 |
| 20 | 硝酸盐 | mg/L | ≤20.0 |
| 21 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
| 22 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 23 | 碘化物 | mg/L | ≤0.08 |
| 24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 25 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
| 26 | 硒 | mg/L | ≤0.01 |
| 27 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 28 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 |
| 29 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 30 | 三氯甲烷 | μg/L | ≤60 |
| 31 | 四氯化碳 | μg/L | ≤2.0 |
| 32 | 苯 | μg/L | ≤10.0 |
| 33 | 甲苯 | μg/L | ≤700 |
| 34 | 镍 | mg/L | ≤0.02 |

#### 声环境质量标准

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，详见表2.2-7。

表 2.2-7  声环境质量标准

| 执行标准 | 标准值dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准 | 65 | 55 |

#### 土壤环境质量标准

建设项目所在区域土壤环境执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地中的“筛选值”要求，具体详见表2.2-8。

表 2.2-8  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物 | CAS编号 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 1 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 2 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 3 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 4 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 5 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 6 | 砷 | 7440-38-2 | 60 |
| 7 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-2 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3；106-42-3 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-3 | 2256 |
| 38 | 苯并〔a〕蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 39 | 苯并〔a〕芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 43 | 二笨并〔a,h〕蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 44 | 茚并〔1,2,3-cd〕芘 | 193-39-5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |

### 污染物排放标准

#### 大气污染物排放标准

建设项目施工期施工场地颗粒物排放执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1中的标准限值要求，具体详见表2.2-9。

表 2.2-9  施工场地监测点颗粒物排放要求

| 控制项目 | 单位 | 监测点浓度限值 | 达标判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | μg/m3 | 1000 | 超标次数≤1次/日 |
|  |  | 500 | 超标次数≤6次/日 |
| 任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。 根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。 |  |  |  |

建设项目运营期废气中主要污染物颗粒物、NMHC有组织排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求，具体标准值见表2.2-10。

表 2.2-10  大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/Nm3） | 排放速率 （kg/h） | 排气筒高度 （m） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 30 | 1.5 | 15 | 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） |
| NMHC | 70 | 3.0 | 15 |  |

颗粒物、NMHC厂界浓度参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中无组织排放限值要求；VOCs厂内浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值，具体标准值见表2.2-11。

表 2.2-11  无组织废气排放监控浓度限值

| 污染物名称 | 无组织排放监控浓度限值 | 监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 厂界大气污染物监控点浓度限值0.5mg/m3 | 厂界 |
| NMHC | 厂界大气污染物监控点浓度限值4.0mg/m3 | 厂界 |
| VOCs （监控因子NMHC） | 监控点处1h平均浓度值6.0mg/m3 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 监控点处任意一次浓度值20mg/m3 |  |

#### 废水排放标准

项目属于电子专用材料制造，项目废水排放执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1间接排放标准、西部组团污水处理厂接管标准要求和GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准要求。西部组团污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34-2710-2016）表2中城镇污水处理厂II标准。具体标准值如下。

表 2.2-12  项目废水排放执行标准单位：mg/L

| 污染物标准 | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 悬浮物 | 石油类 | 总铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西部组团污水处理厂接管标准 | 6～9 | 350 | 180 | 35 | 250 | / | / |
| GB8978-1996三级标准 | 6～9 | 500 | 300 | / | 400 | 20 | 2.0 |
| 电子工业水污染物排放标准 | 6～9 | 500 | / | 45 | 400 | 20 | 0.5 |
| 本项目总排口执行标准 | 6～9 | 350 | 180 | 35 | 250 | 20 | 0.5 |
| 西部组团污水处理厂出水标准 | 6～9 | 40 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0.5 |

表 2.2-13  单位产品基准排水量

| 标准 | 产品 |  | 适用企业 | 产品规格 | 单位 | 单位产品基准排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020） | 电子功能基板 | AMB基板 | 印制电路板 | 双面板 | m3/m2 | 0.78 |
|  |  | DBC基板 |  |  |  |  |
|  | 陶瓷 外壳 | 氮化铝陶瓷封装外壳 | 电子专用材料 | 其他 | m3/t产品 | 5 |

#### 噪声排放标准

建设项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值，见表2.2-14。

表 2.2-14  建筑施工场界环境噪声排放限值    单位：dB(A)

| 类别 | 施工期 |
| --- | --- |
| 昼间 | 70 |
| 夜间 | 55 |

项目运营期厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，具体标准值见表2.2-15。

表 2.2-15  工业企业厂界环境噪声排放限值    单位：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3 | 65 | 55 |

#### 固体废物控制标准

一般工业固体废物贮存过程应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险固废的暂存及污染控制按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行暂存、控制。

## 评价工作等级和评价范围

### 评价工作等级

#### 大气环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式（AERSCREEN）的要求，大气环境影响评价等级根据主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10％确定。其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

Coi一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用导则中评价标准确定方法确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数。

评价工作等级按表2.3-1的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取P值中最大者Pmax。

表 2.3-16  大气环境影响评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

估算模型参数选取见下表2.3-2。

表 2.3-17  估算模型参数表

| 选项 |  | 参数 | 参数选择依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 | 项目位于合肥高新技术产业开发区，项目地周边3km范围内一半以上属于城市建成区； |
|  | 人口数（城市选项时） | 963.4万 | 合肥市2023年常住人口963.4万； |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.1 | 评价区域近20年的气象数据 |
| 最低环境温度/℃ |  | -11.2 |  |
| 土地利用类型 |  | 城市 | 项目地周边3km范围内一半以上属于城市建成区 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润气候 | 根据中国干湿地区划分图进行确定，项目为湿润区，参数选择湿润气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | R是 £否 | 导则要求 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90×90 | 导则规定不得小于90m |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | £是 R否 | 项目地周边3km范围无大型海或湖 |
|  | 岸线距离/km | / | / |
|  | 岸线方向/° | / | / |

表 2.3-18  大气污染因子最大地面浓度占标率计算表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度(μg/m3) | 最大落地浓度位置(m) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

由表2.3-3可知，本项目最大地面浓度污染源为2#厂房无组织排放的TSP，占标率Pmax为20.68%＞10%。根据HJ2.2和表2.3-1评价工作等级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

2#厂房无组织排放的TSP的D10%最远，约175m，最终确定项目大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心区域，边长5km的矩形区域。

#### 地表水评价工作等级

根据工程分析，项目建成运营后，厂内实行雨污分流、污污分流的排水体制。本项目废水主要为生产废水和生活污水。

建设项目废水经相应污水处理设施处理后经厂区污水总排口排放进西部组团污水处理厂处理，西部组团污水处理厂尾水排入蒋口河。建设项目为水污染型项目，废水排放方式为间接排放，因此确定地表水评价工作等级为三级B。

表 2.3-19  地表水环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

#### 地下水环境影响评价

本项目为电子化工材料生产项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。具体见表2.3-5。

表 2.3-5  地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |  |
| K机械、电子 |  |  |  |  | Ⅳ类项目 |
| 82、半导体材料、电子陶瓷、有机薄膜、荧光粉、贵金属粉等电子专用材料 | 全部 | — | Ⅳ类 |  |  |

#### 噪声评价工作等级

本项目位于合肥高新技术产业开发区内，项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类声环境功能区，建设项目声环境影响评价范围内无声环境保护目标。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），判定本项目声环境影响评价工作等级为三级。

#### 风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质及工艺系统危害（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）共同确定。

1、危险物质数量与临界量的比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。按照根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，Q按下式进行计算：

式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、Qn——各危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照附录B，本项目涉及的主要危险物质包括氧化铋、危险废物等，结合风险识别结果，项目危险物质数量与临界量比值Q值为0.06，Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。具体判定结果见下表。

表 2.3-20  建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS 号 | 最大储存量 | 最大在线量 | 最大存在总量qn/t | 临界量 Qn/t | Q 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化铋 | 1304-76-3 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 5 | 0.02 | 健康危险急性 毒性物质类别1 |
| 2 | 危险废物 | / | 2 | / | 2 | 50 | 0.04 | 健康危险急性毒性物质类别3 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 本项目危险物质数量与临界量比值Q值对应等级 |  |  |  |  |  |  | Q＜1 |  |

表 2.3-21  环境风险评价工作等级

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

#### 土壤评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为电子专用材料制造项目，项目建成后不涉及土壤环境的盐化、酸化、碱化等，因此判断土壤环境影响类型为污染影响型。土壤评价等级的确定依据项目类别和建设项目土壤环境敏感程度等参数进行确定。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A 表A.1土壤环境影响评价项目类别表中注2，建设项目土壤环境影响评价项目类别不在本表的，可根据土壤环境影响源、影响途径、影响因子的识别结果，参照相近或相似项目类别确定。

本项目土壤环境影响源主要为废气有组织排气筒，项目对土壤环境的影响途径主要为大气沉降，不涉及地面漫流、垂直入渗等，影响因子主要为颗粒物（氧化铋），废气排放量很小，对土壤环境影响小。项目类别参照同为“电子专用材料制造”的半导体材料，判断本项目为II类。

表 2.3-22  项目类别划分

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  | 本项目类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I类 | II类 | III类 | IV类 |  |
| 石油、化工 | 石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造 | 半导体材料、日用化学品制造；化学肥料制造 | 其他 | / | 本项目属于II类 |
| 注：建设项目土壤环境影响评价项目类别不在本表的，可根据土壤环境影响源、影响途径、影响因的识别结果，参照相近或相似项目类别确定。本项目参照半导体材料确定项目类别。 |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积约为5.26hm2，属于中型项目。

本项目位于合肥高新技术产业开发区，方兴大道以东，香蒲路以南，大龙山路以西，南侧为绿地。项目土壤评价范围内主要为工业用地，无土壤环境敏感目标，因此判断项目所在地周边土壤环境敏感程度为不敏感，判别依据见下表所示。

表 2.3-23  土壤环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 本项目属性 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、自来水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 不敏感 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |  |
| 不敏感 | 其他情况 |  |

依据以上判定，确定项目土壤评价工作等级为三级。详见表2.3-9。

表 2.3-24  土壤环境敏感程度分级表

| 占地规模 评价等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / | / |

#### 生态环境

本项目位于合肥高新技术产业开发区，方兴大道以东，香蒲路以南，大龙山路以西，南侧为绿地。合肥高新技术产业开发区属于合规园区。项目为电子化工材料制造项目，属于污染影响类项目，项目符合《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见和《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见要求，符合合肥市生态环境分区管控要求，项目不涉及生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022），本项目直接进行生态影响简单分析。

### 评价范围

参照相关环境影响评价技术导则规定，根据本项目的特点及周围自然环境状况确定各环境要素评价范围见表2.3-10。

表 2.3-25  项目评价范围一览表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境影响评价 | 以厂址为中心区域，边长5km的矩形区域 |
| 地表水环境影响评价 | 依托西部组团污水处理厂处理环境可行性分析 事故状态下事故废水经厂区雨水排口进入园区雨水管网，经岳小河汇入派河，评价范围以项目厂区所在岳小河上游500m至下游2000m处 |
| 声环境影响评价 | 厂界向外200m范围 |
| 地下水环境影响评价 | 不评价 |
| 风险评价 | 简单分析 |
| 土壤环境影响评价 | 建设项目厂区及厂界外200m范围 |
| 生态环境 | 项目厂址所占范围 |

## 环境保护目标

本项目位于合肥高新技术产业开发区内。评价区域无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的环境敏感目标。评价区各环境要素具体保护目标见表2.4-1。

## 相关规划及环境功能区划

### 产业政策相符性分析

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目“鼓励类”中的“二十八、信息产业 6．电子元器件生产专用材料：半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料，包括半导体材料、电子陶瓷材料、压电晶体材料等电子功能材料，覆铜板材料、电子铜箔、引线框架等封装和装联材料，以及湿化学品、电子特气、光刻胶等工艺与辅助材料，半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等”。

本项目已于2024年11月7日经合肥高新技术产业开发区经济发展局备案（项目代码：2404-340161-04-01-882419）。因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。

### 选址可行性分析

对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于限制和禁止用地目录。

本项目位于合肥高新技术产业开发区内，其用地性质为规划工业用地，因此本项目选址是可行的。

### 规划相符性分析

#### 与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析

表 2.5-26  项目与规划环境影响报告书及审查意见符合性分析

| 序号 | 报告书及审查意见要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步优化高新区布局。优化园区内工业区与居住区的布局，确保居住区和学校等达到环境功能区划要求；柏堰科技园应降低工业用地比重，适当增加科研、教育、生态功能用地；科技创新示范区应减少二类产业用地，将规划的长江路以南、312高速公路以西、科一路以东，学二路以北的二类工业用地调整为居往或公共设施用地，控制昌河厂地块的工业用地规模 | 本项目位于合肥市方兴大道以东，香蒲路以南，大龙山路以西，所在地块属于工业用地 | 符合 |
| 2 | 优化和调整高新区产业结构，严格入区项目的环境准入。对不符合园区发展目标和产业导向要求的传统产业以及现有污染严重的企业进行清理整顿，严禁违反国家产业政策和不符合高新区产业定位的建设项目入区，对于符合国家产业政策和高新区产业定位，但水耗、能耗高、废水排放量大的项目也严禁进入园区 | 本项目为电子专用材料制造，属于国家鼓励类有关产业，符合高新区产业定位；本项目不属于水耗、能耗高、废水排放量大的项目 | 符合 |
| 3 | 切实落实报告书提出的生态环境保护和建设措施。对于大蜀山森林公园及其周围生态保护地带布置蔬菜园林、苗圃基地、风景林区等生态绿地予以保护，对于南山区、西山湖沿湖建设防护林予以保护 | 本项目不在大蜀山森林公园及其周围生态保护地带等区域 | 符合 |
| 4 | 尽快健全高新区环境管理体系。编制环境保护专项规划，结合《巢湖流域水污染防治“十一五”规划》和国家“十一五”期间节能减排的政策，以及省、市的相关要求，控制高新区废水排放总量 | / | / |
| 5 | 加快高新区环保基础设施的建设。尽快建成高新区配套污水处理厂，采取中水回用等有效措施减少废水排放 | 本项目废水经预处理后满足污水处理厂接管标准，接市政污水管网入西部组团污水处理厂深度处理后达标排放 | 符合 |

#### 与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见符合性分析

表 2.5-27  项目与区域规划环境影响跟踪评价报告书及审查意见符合性分析

| 序号 | 报告书及审查意见要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”的总体要求及《巢湖流域水污染防治条例（2020年3月1日实施）》等环境管理要求，坚持高质量发展、协调发展。做好与安徽省“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）、合肥市国土空间总体规划等成果的衔接，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调 | 本项目为电子专用材料制造，符合高新区产业规划，不属于大开发类型项目。本项目废水经预处理后满足污水处理厂接管标准，接市政污水管网入西部组团污水处理厂进行深度处理后达标排放。本项目符合生态环境分区管控（原“三线一单”）要求（见生态环境分区管控符合性分析） | 符合 |
| 2 | 着力推动高新区转型升级，做好全过程环境管控。按照国家和安徽省最新环境管理要求，加快高新区产业转型升级和结构优化。现有不符合高新区发展定位和环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁、淘汰。做好污染企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，确保土地安全利用； | 本项目为电子专用材料制造，属于国家鼓励类产业，符合高新区产业定位要求 | 符合 |
| 3 | 严格空间管控，优化区内空间布局。做好规划用地控制和生态隔离带建设，加强对高新区内及周边集中居住区等生活空间的防护，优化集中居住区及周边的用地布局。加强区内大蜀山森林公园，蜀山干渠、柏堰湖、王咀湖等地表水体，绿地等生态空间的保护，严禁不符合环境管控要求的各类开发建设活动 | 本项目位于合肥市方兴大道以东，香蒲路以南，大龙山路以西，属于符合环境管控要求的开发建设项目 | 符合 |
| 4 | 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据合肥市大气环境质量达标规划、巢湖流域污染防治规划等最新环境管理要求、以及安徽省"三线一单"成果，制定高新区污染减排方案，落实污染物总量管控要求。采取有效措施减少挥发性有机物、重金属污染物的排放量，坚持“增产减污”，确保达标排放和区域环境质量持续改善； | 本项目建设能够满足巢湖流域污染防治规划等最新环境管理要求以及安徽省合肥市生态环境分区管控（原“三线一单”）成果要求。各生产过程产生的废气经配套废气防治措施处理后能做到达标排放 | 符合 |
| 5 | 推进完善集中供热，落实热电厂节能和超低排放改造。加强挥发性有机物、恶臭污染的治理。固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置 | 本项目危险废物在厂区危废库暂存后定期交由有资质单位处置；废气经配套废气防治措施处理后能做到达标排放 | 符合 |
| 6 | 严格项目生态环境准入，推动高质量发展。入园项目应落实《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（皖长江办〔2019〕18号）要求，围绕主导产业，确保工艺先进、技术创新、排污量少，并达到清洁生产国际先进水平。禁止引进纯电镀加工类项目，主导产业配套的电镀工序项目应依法依规集中布局 | 本项目不含电镀工艺，各项污染物经治理后均能实现达标排放，符合《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）的通知》（皖长江办[2022]10号）要求 | 符合 |
| 7 | 组织制定生态环境保护规划，完善环境监测体系。统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升高新区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理 | 本项目建成后拟按要求落实环境风险防范措施，并按照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）相关要求制定监测计划，定期开展例行监测 | 符合 |

### 与相关政策相符性分析

表 2.5-28  相关政策符合性分析

| 文件名称 | 序号 |  | 文件要求 |  | 本项目 |  |  | 符合性分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号） | 1 |  | 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为 |  | 项目建成并投入生产运营前将按要求申领排污许可证，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息，并按照要求落实自行监测等 |  |  | 符合 |  |  |
| 《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发〔2024〕1号） | 序号 |  | 文件要求 |  | 本项目 |  | 符合性分析 |  |  |  |
|  | 1 |  | 工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引》要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代 |  | 本项目属于电子专用材料制造，不属于重点行业，参照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引》要求进行管理 |  | 符合 |  |  |  |
| 巢湖流域水污染防治条例 | 第十二条 |  | 在巢湖流域新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报告未依法经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设 |  | 本项目废水经预处理后满足污水处理厂接管标准，接入市政污水管网入西部组团污水处理厂深度处理后达标排放后排入蒋口河，最终汇入巢湖，属于间接向水体排放污染物的建设项目 |  | 符合 |  |  |  |
|  | 第二十三条 |  | 水环境一、二、三级保护区内禁止下列行为： (一)新建化学制浆造纸企业； (二)新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的小型项目； (三)销售、使用含磷洗涤用品； (四)围湖造地； (五)法律、法规禁止的其他行为。 严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目；确需新建的，应当事先报经省人民政府生态环境主管部门同意 |  | 本项目距离巢湖约22.25km，在巢湖流域水环境三级保护区范围内，行业类别为电子专用材料制造 C3985，不涉及水环境三级保护区内禁止、限制类行为 |  | 符合 |  |  |  |
|  | 第三十三条 |  | 向城镇污水集中处理设施排放污水，应当达到国家和地方规定的水污染物排放标准以及污水排入城市下水道水质标准 |  | 本项目废水经预处理后满足污水处理厂接管标准，接市政污水管网入西部组团污水处理厂深度处理后达标排放 |  | 符合 |  |  |  |
| 《巢湖流域禁止和限制的产业产品目录的通知》（皖发改环资〔2021〕6号） | 序号 |  | 巢湖流域禁止和限制的产业产品目录 |  | 本项目情况 |  | 符合性分析 |  |  |  |
|  | 1 |  | （一）禁止类 1．化学制浆造纸（新建企业） 2．制革（新建小型项目） 3．化工（新建小型项目） 4．印染（新建小型项目） 5．酿造（新建小型项目） 6．水泥（新建小型项目） 7．石棉（新建小型项目） 8．玻璃（新建小型项目） 9．其他 （1）新建含电镀工艺的金属表面处理热处理加工产品小型项目 （2）销售、使用含磷洗涤用品 |  | 本项目行业类别为电子专用材料制造 C3985，不涉及禁止类产业产品 |  | 符合 |  |  |  |
|  | 2 |  | （二）限制类 1．制革（新建大中型项目） 2．化工（新建大中型项目） 3．印染（新建大中型项目） 4．酿造（新建大中型项目） 5．水泥（新建大中型项目） 6．石棉（新建大中型项目） 7．玻璃（新建大中型项目） 8．其他 新建含电镀工艺的金属表面处理及热处理加工产品大中型项目 |  | 本项目行业类别为电子专用材料制造 C3985，不涉及限制类产业产品 |  | 符合 |  |  |  |
| 《安徽省人民政府关于印发安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》（皖政〔2024〕36号） |  | 序号 |  | 文件要求 |  | 本项目情况 |  |  | 符合性分析 |  |
|  |  | 1 |  | 重点区域。合肥、淮北、亳州、宿州、蚌埠、阜阳、淮南、滁州、六安、马鞍山、芜湖市 |  | 本项目位于合肥市方兴大道以东，香蒲路以南，大龙山路以西，属于重点区域。 |  |  | 符合 |  |
|  |  | 2 |  | （十九）加快低（无）VOCs原辅材料替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。推动现有高VOCs含量产品生产企业加快产品升级转型，提高低（无）VOCs含量产品比重。加大工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。 |  | 本项目不使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。项目行业类别为电子专用材料制造 C3985，项目使用低VOCs含量的油墨，根据企业提供的MSDS（详见附件3），油墨中挥发性有机物的含量为18.3%，低于《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1中网印油墨要求（30%）。 |  |  | 符合 |  |
| 《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)（2022版）》 |  | 序号 |  | 文件要求 |  | 本项目 |  |  | 符合性分析 |  |
|  |  | 1 |  | 第十一条 禁止在长江（安徽段）干支流、巢湖岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 |  | 本项目距离巢湖约22.25km，本项目属于电子专用材料制造项目，不属于化工项目。 |  |  | 符合 |  |
|  |  | 2 |  | 第十二条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 |  | 本项目属于电子专用材料制造项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 |  |  | 符合 |  |

### 生态环境分区管控相符性分析

本项目与生态环境分区管控要求的符合性分析如下：

1、生态保护红线

本项目位于合肥市方兴大道以东，香蒲路以南，大龙山路以西，根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号）和合肥市生态保护红线分布图，本项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不占用生态保护红线。

2、环境质量底线及分区管控

①大气环境质量底线及分区管控

A.大气环境质量底线

到2025年，在2020年目标的基础上，合肥市PM2.5平均浓度暂定为下降至36微克/立方米；到2035年，合肥市PM2.5平均浓度目标暂定为35微克/立方米。2025年、2035年目标值均为暂定，最终以“十四五”、“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。

本项目位于合肥高新技术产业开发区内，根据《2023年合肥市生态环境状况公报》，合肥市环境空气NO2、SO2、PM2.5、PM10年均浓度及CO日均值第95百分位数、O3日最大8小时平均值第90百分位数均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，本项目区为环境空气质量达标区。

B.大气环境分区管控

对照合肥市大气环境分区管控图，项目所在地位于高排放重点管控区，管控要求如下：落实《安徽省大气污染防治条例》《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《合肥市大气污染防治条例》《合肥市“十四五”生态环境建设规划》《合肥市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。

本项目废气污染物为非甲烷总烃、颗粒物等，经各类废气处理措施处理后污染物能够实现达标排放，项目的建设不会降低区域大气环境质量功能，能够满足区域大气环境质量底线要求。综上，本项目建设能够满足大气环境重点管控区要求。

②水环境质量底线及分区管控

A.水环境质量底线

到2025年，地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）断面比例达到75%；到2035年，暂时维持2025年目标。2025年、2035年目标值均为暂定，最终以“十四五”、“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。

根据引用的《合肥高新技术产业开发区自然环境、社会环境简况、相关规划、生态环境现状综合报告（2024年版）》中蒋口河的监测数据进行分析，蒋口河除COD外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。

经调查，针对老蒋口河流域不能稳定达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中IV类标准要求的情形，地方政府正在实施蒋口河综合治理工程，该工程属于环巢湖生态示范区建设项目一期工程中的子项目之一。蒋口河综合治理工程的治理目标为按生态清洁型河道的标准，通过本项目的实施，努力把蒋口河建成合肥市主城区西南部的“城郊型河道”；环巢湖旅游带上的“生态型河道”和“农业生态湿地景区”。定性指标：“洪能防，涝能排，旱能灌，水草密，河水清，岸坡绿”；定量指标：入湖水质明显好转（由现在的IV类至V类，向稳定在IV类，争取到III类方向好转），入湖口处主要环境指标（COD、TN、TP等）达到国控站点水质检测标准。

B.水环境分区管控

对照合肥市水环境分区管控图，项目区域属于水环境工业污染重点管控区，管控要求如下：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《合肥市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》《巢湖综合治理绿色发展总体规划》《巢湖流域农业面源污染防治实施方案》《关于建设绿色发展美丽巢湖的意见》对巢湖流域实施管控；依据《合肥市水环境保护条例》对合肥市实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《合肥市“十四五”生态环境建设规划》《合肥市“十四五”节能减排综合性工作方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。

本项目废水主要为项目生活污水、餐饮废水、间接循环冷却系统定期排水、纯水、超纯水制备浓水、废气治理废水和工艺废水。各类废水经相应污水处理设施处理后连同循环冷却系统定期排水和纯水、超纯水制备浓水一同排放至西部组团污水处理厂处理。项目的建设不会对区域地表水环境质量产生明显不利影响，不会降低区域地表水环境质量功能，能够满足区域地表水环境质量底线要求。综上，本项目满足水环境工业污染重点管控区要求。

③声环境质量底线

经预测，厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，本项目的建设不会对区域声环境质量产生明显不利影响，不会降低区域声环境质量功能，能够满足区域声环境质量底线要求。

3、资源利用上线

本项目位于合肥高新技术产业开发区内，项目水、电由园区供水、供电管网提供，余量充足。项目使用的原材料均为外购，对当地资源利用影响较小。因此，项目建设符合资源利用上线要求。

4、生态环境准入清单

本项目位于合肥高新技术产业开发区内，禁止进入行业负面清单为建材加工、化工及化学原料制造、造纸及纸制品业、皮革毛皮羽绒及其制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、印染类、炼油、产生致癌致畸致突变的项目。

本项目属于电子专用材料制造 C3985，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励。项目属于高新区主导产业电子信息，为园区优先进入行业，不属于园区禁止入驻和控制进入的项目。本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》提出的禁止类项目、《市场准入负面清单（2022年版）》中提出的禁止类项目、《巢湖流域禁止和限制的产业目录》中的禁止类和限制类产业。本项目与高新区产业准入清单的符合性分析见下表。

表 2.5-29  本项目与高新区产业准入清单符合性分析

| 项目 | 类别 | 产业准入清单 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业准入清单 | 优先进入类 | 电子信息、生物医药、新材料、光电一体化、其他高新技术产业 | 本项目属于电子信息产业 | 符合 |
|  | 控制进入类 | 化工与化学品原料制造、造纸及纸制品业、皮革、毛皮、羽毛及其制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、印染类 | 本项目不属于化工与化学品原料制造、造纸及纸制品业、皮革、毛皮、羽毛及其制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、印染类 | 符合 |
|  | 禁止类 | 禁止引进化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染等易增加区域水环境负荷的项目 | 本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染等易增加区域水环境负荷的项目 | 符合 |
|  |  | 禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目 | 本项目不属于“两高一资”项目 | 符合 |
|  |  | 禁止引进纯电镀加工类项目 | 本项目不属于纯电镀加工类项目 | 符合 |
|  |  | 禁止引进农药项目 | 本项目不属于农药项目 | 符合 |
|  |  | 禁止引进屠宰及肉类加工、味精制造等项目 | 本项目不属于屠宰及肉类加工、味精制造等项目 | 符合 |
|  |  | 禁止引进燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置 | 本项目不包含燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置 | 符合 |
|  |  | 禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目 | 本项目不属于炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目 | 符合 |
|  |  | 禁止引进属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制和淘汰类项目、《外商投资产业指导目录（2015年）》限制和禁止类项目 | 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目；本项目非外商投资产业 | 符合 |
|  |  | 禁止引进不符合高新区规划产业定位的项目 | 本项目属于高新区主导产业中的电子信息类 | 符合 |
|  |  | 禁止引进环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目 | 本项目不属于环境污染严重项目，污染物排放总量指标由高新区生态环境分局统筹分配 | 符合 |
|  |  | 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目 | 本项目不属于国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目 | 符合 |

根据上表中符合性分析结果，本项目建设能够满足生态环境准入清单要求。

根据安徽省生态环境厅安徽省“三线一单”生态环境分区管控公众服务平台（网址：http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home），本项目所在区域在环境管控单元的位置及管控要求如下：

本项目厂区所在地属于其中的重点管控单元。本项目与其管控要求的符合性见表1-5。

图3.5-1  本项目生态环境分区管控图

综上所述，本项目建设能够满足合肥市生态环境分区管控要求。

表 2.5-30  本项目与“三线一单”管控要求符合性分析一览表

| 环境管控单元编码 |  | 区域名称 | 环境管控单元分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH34010420219 |  | 环巢湖生态示范区-重点管控单元3，沿江绿色生态廊道区-重点管控单元3 | 一般管控单元 |  |
| 环境管控单元管控要求 |  |  |  |  |
| 管控类别 | 管控要求 |  | 本项目情况 | 符合性分析 |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求： 1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。 2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心 除外）。 3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。 8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰 土拌合。 9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。 10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。 12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。 13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。 14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。 15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。 16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。 17禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。 18任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。 19在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动： （1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动； （2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。 20严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。 |  | 本项目属于C3985电子专用材料制造，不属于禁止建设企业。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 园区污水集中处理设施的，应当限期完成建设。逾期未完成建设的，市、县（市）区环境保护行政主管部门不得审批园区内的建设项目环境影响评价文件。 退出：巩固饮用水水源保护与治理成果，推进县级水源地规范化管理，加强乡镇水源地规范化建设，完善水源保护区标志、隔离防护等风险防控设施。定期开展水源地环境巡查，严格落实网格化监管和问题排查整治三联签制度，严厉打击水源地污染行为。 其他：加强畜禽粪污综合利用，开展种养业有机结合、循环发展。对污染地块开发利用，以及在优先保护类耕地集中地区新建涉重金属重点行业企业、伴生放射性矿产利用企业等，开展风险评估。工业资源综合利用基地和示范工程，拓宽粉煤灰、炉渣、副产石膏等大宗工业固体废物综合利用渠道。推动一般工业固废处置能力建设，因地制宜采取水泥窑协同处置、制造建筑材料等方式处置固体废物。 允许排放量要求: 1环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。 2化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67 万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。 3严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。 4新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。 区域大气污染物削减/替代要求: 5进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。 6对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 7推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。（责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。 8进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。 9全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。 10实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 11使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 现有源提标升级改造: 12污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 13对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。 |  | 本项目废水经厂区相应污水处理设施处理后接管至西部组团污水处理厂处理。各生产过程产生的废气经配套废气防治措施处理后能做到达标排放。 | 符合 |

# 建设项目工程分析

## 项目概况

### 项目基本概况

项目名称：圣达科技电子封装材料生产基地（电子导体浆料及氮化铝粉生产）项目

建设性质：新建

建设单位：合肥圣达电子科技实业有限公司

行业类别：C3985电子专用材料制造

建设地点：合肥高新技术产业开发区，方兴大道以东，香蒲路以南，大龙山路以西，南侧为绿地（地块中心坐标为经度：117°5′58.838″；纬度：31°47′59.827″）

建设内容：本项目利用位于合肥高新技术产业开发区，方兴大道以东，香蒲路以南，大龙山路以西的KT1-5-1地块3#厂房1F北侧48.4m×14.6m车间从事氮化铝粉的生产，氮化铝粉全部用于企业下游氮化铝陶瓷封装外壳的生产，不外售；3#厂房4F东南侧38.3m×17.1m车间从事电子导体浆料的生产。项目实施后可年产氮化铝粉100吨、电子导体浆料120吨。

项目投资：总投资20000万元，其中环保投资200万元。

劳动定员及工作制度：本项目新增劳动定员50人。年工作300天，单班8h工作制。厂区设食堂。

### 建设内容、产品方案及建设情况

#### 产品方案及产品技术指标

1、产品方案

本项目产品方案见下表。

表 3.1-31  本项目产品方案表

| 序号 | 产品名称 |  | 年产量(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮化铝粉 |  | 50 | 全部用于企业氮化铝陶瓷封装外壳产品的生产，不外售 |
| 2 | 电子导体浆料 | 银浆 | 90 | 外售 |
|  |  | 铜浆 | 15 |  |
|  |  | 铝浆 | 10 |  |
|  |  | 钨浆 | 4.95 |  |
|  |  | 镍浆 | 0.05 |  |
|  |  | 合计 | 120 |  |

- 产品技术指标

表 3.1-32  本项目产品执行技术指标

| 序号 | 技术指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 氮化铝粉 |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 电子导体浆料（低方阻HTCC高温金属化浆料） |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 电子导体浆料（陶瓷滤波器银浆） |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

#### 项目建设内容

本项目利用KT1-5-1地块的3#厂房1F北侧48.4m×14.6m车间、4F东南侧38.3m×17.1m车间部分车间进行氮化铝粉、电子导体浆料的生产。与该地块其他产品不共线，生产设备无交叉利用或依托关系。

与3#厂房氮化铝陶瓷封装外壳生产线（已另行环评）共用公辅工程（包括纯水制备、循环冷却系统以及氮气系统）和部分环保工程（包括一套布袋除尘器+二级活性炭吸附装置以及一般固废仓库和危废暂存库）。

KT1-5-1地块产品关系图如下：

本项目具体建设内容见表4.1-3。

表 3.1-33  项目建设内容一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 |  | 工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 3#生产厂房 |  | 1栋4F，丙类厂房，占地面积为3760m2（94m*40m），H=23.60m，位于厂区北部。 4F设置氮化铝粉生产线1条及电子导体浆料生产线一条。 | 新建 |
| 辅助 工程 | 5#配套服务楼 |  | 1栋4F，占地面积为1210m2（55m*22m），H=20.75m，位于厂区西部。1F-2F为员工食堂，用于职工日常用餐；3F~4F为活动中心。 | 新建 |
|  | 6#配套服务楼 |  | 1栋8F，占地面积为1320m2（55m*24m），H=36.75m，位于厂区西北角。1F-8F均用于职工科研办公。 | 新建 |
| 储运工程 | 氮气罐 |  | 于7#动力站北侧设置2个氮气罐，罐内储存液氮，年提供氮气6500吨。 | 新建 |
| 公用 工程 | 动力站 |  | 设置一个动力站，位于厂区西南角。内置空压机及纯水、超纯水制备设备。空压机为各产线提供生产所需的动力，纯水、超纯水设备为各产线生产提供所需的生产用水。 | 新建 |
|  | 供水 |  | 由高新区市政供水管网供给，用水量为193889.1m3/a。 | 新建 |
|  | 排水 |  | 排水实行雨污分流制。雨水排入市政雨水管网；由厂区各污水处理设施处理达标后进入西部组团污水处理厂处理，达标后排入蒋口河。 | 新建 |
|  | 供电 |  | 由高新区市政电网供电，年用电量为2700万kW.h。 | 新建 |
| 环保 工程 | 废水处理 |  | 排水实行雨污分流制。雨水排入市政雨水管网；生活污水经过生活污水处理系统（200t/d）处理。由厂区各污水处理设施处理达标后进入西部组团污水处理厂处理，达标后排入蒋口河。 | 新建 |
|  | 废气处理 |  | 投料、球磨、搅拌、挤出、干燥、分切和切割粉尘收集后经过一套布袋除尘器（TA005）处理，尾气通过一根30m高排气筒（DA004）排放 | 新建 |
|  | 噪声处理 |  | 基础减振，厂房门窗隔声，高噪设备设独立操作间。 | 新建 |
|  | 固体废物处理 | 危险废物 | 1#危废库，甲类库，占地面积40m2，用于暂存危险废物。 | 新建 |
|  |  | 一般固废 | 一般固废库，甲类库，占地面积50m2，用于一般固废的暂存。 | 新建 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾由环卫部门统一清运 | 新建 |
|  | 地下水污染防治 |  | 生产车间采取重点防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s）。 | 新建 |
|  | 环境风险防范 |  | 危废暂存间设置经防渗处理的地沟、围堰，保证液态化学品发生泄漏后能够有效收集，不进入周边水体；建设1座容积为230m3的应急事故池。 | 新建 |

#### 公用及辅助工程

1、给水工程

本项目新鲜用水主要为玻璃粉冷却水、间接循环冷却用水、生活用水，新鲜用水量为35.02m3/d（10506m3/a）。

- 玻璃粉冷却用水

玻璃粉采用马弗炉烧制完成后，直接加水冷却，用水量0.02m3/d（6m3/a），该部分水全部蒸发损耗。

- 间接循环冷却用水

本项目生产过程烧结炉以及三辊研磨机均采用间接循环冷却水冷却。项目配套1座循环冷却水塔，循环冷却水量为100m3/h。循环水损耗主要考虑蒸发损失量，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017），蒸发损失量按照如下公式计算：

Qm=Qe·N/(N-1)     Qe=k·Δt·Qr

式中：Qm为补充水量；

N为浓缩倍数，本项目循环水浓缩倍数为5倍；

Qe为蒸发水量（m3/h）；

k为气温系数（1/℃），本项目取0.0015；

Δt为冷却塔进出水温差（℃），取10℃；

Qr为循环冷却水量（100m3/h）。

因此，蒸发损失量为Qe为1.5m3/h，12m3/d，则循环冷却水补充水量为15m3/d（4500m3/a）。

（3）生活用水

本项目劳动定员200人，厂区设置食堂，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），生活用水按100L/（d•人）计，则员工生活用水量为20m3/d（6000m3/a）。

- 排水工程

本项目排水系统按雨污分流进行设计，雨水经雨水收集系统排入市政雨水管网，最终汇入周边地表水体派河。生活污水经隔油池、化粪池预处理后与间接循环冷却排水经市政污水管网接管至西部组团污水处理厂处理达标后，尾水排入蒋口河，最终汇入巢湖，废水排放执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准、西部组团污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准中严值；外排废水量19m3/d（5700m3/a）。

- 间接循环冷却排水

根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）中计算公式：

Qb=Qe/(N-1)-Qw

式中：Qb为排污水；

Qe为蒸发水量，根据计算为12m3/d；

Qw为风吹损失水量（忽略不计）。

计算得出间接循环冷却排水量Qb为3m3/d（900m3/a）。

（2）生活污水

生活污水排污系数取0.8，则职工生活污水产生量为16m3/d（4800m3/a）。

3、供电

项目年耗电约500万kWh/a，由高新区市政电网供电由高新区市政电网供电。

#### 储运工程

1、储存

（1）项目在厂区7#动力站北侧设置2个液氮储罐。

（2）原料分区暂存于各车间内，最大存储量为1个月生产用料量。

（3）氮化铝粉生产后直接转运至氮化铝陶瓷外壳生产线作为原料使用，不设置产品暂存区；电子导体浆料灌装暂存于车间内，面积10m2。

（4）8#厂房内设置危废暂存库，其中隔出20m2用于本项目产生的危废暂存区。

2、运输

厂外采用汽车运输，车间内以推车运输为主。

### 厂区总平面布置及周边环境概况

#### 平面布置原则

根据设计方案，项目总平面布置总体原则如下：

（1）结合厂区周围的自然条件和交通运输条件进行总体设计，充分利用当地优势资源，合理进行规划建设。

（2）满足生产工艺流程条件下，做到布局合理，分区明确，管线便捷。

（3）总平面设计严格按照现行的有关设计规范要求，满足防火、防爆及卫生等安全防护要求。

#### 平面布置方案

拟建项目具体布置详见总平面布置图4.1-4。

图4.1-4  项目总平面布置图

### 主要原辅材料

#### 主要原辅材料消耗及理化性质

1、原辅材料消耗

本项目原辅材料消耗见表3.1-5。

表 3.1-34  主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 组分 | 使用量（t/a） | 状态 | 包装规格 | 存储地点 | 最大存储量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮化铝粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子导体浆料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 主要原辅材料成分、理化性质

表 3.1-35  主要原辅材料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 分子式 | CAS号 | 理化性质 | 燃爆危险 | 毒理性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。

表 4.1-36  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮化铝粉 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |
| 电子导体浆料 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

## 影响因素分析

### 生产工艺流程及产污环节

#### 氮化铝粉生产工艺

图4.2-1  氮化铝粉工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

### 污染因素汇总

项目运营期主要污染因素汇总见下表。

表 3.2-37  污染因素汇总表

| 类别 | 环节 | 污染源 | 编号 | 主要污染因子 | 措施/去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 投料 | 投料粉尘 | G1-1 | 颗粒物 | 经除湿+布袋除尘器(TA001)处理后经25m排气筒(DA001)排放 |
|  | 氮化烧结 | 氮化烧结废气 | G1-2 | 颗粒物、CO、CO2、H2O |  |
|  | 脱碳烧结 | 脱碳烧结废气 | G1-3 | 颗粒物、CO2 |  |
|  | 粉碎 | 粉碎粉尘 | G1-2 | 颗粒物 |  |
|  | 称料投料 | 投料粉尘 | G2-1 | 颗粒物 |  |
|  | 玻璃粉混料 | 混料粉尘 | G2-3 | 颗粒物 |  |
|  | 玻璃粉烧制 | 烧制废气 | G2-4 | 颗粒物、H2O |  |
|  | 玻璃粉粉碎 | 粉碎粉尘 | G2-5 | 颗粒物 |  |
|  | 混合反应 | 反应废气 | G2-2 | 非甲烷总烃 | 经二级活性炭吸附装置(TA002)处理后经25m排气筒(DA002)排放 |
|  | 金属粉洗料 | 洗料废气 | G2-6 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 金属粉烘干 | 烘干废气 | G2-7 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 铝浆搅拌 | 铝浆搅拌废气 | G2-8 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 样品烧结 | 样品烧结废气 | G2-9 | 非甲烷总烃 |  |
| 废水 | 除湿冷凝 | 除湿冷凝废水 | W1 | SS | 排入市政污水管网，接管至西部组团污水处理厂处理达标后尾水排入蒋口河，最终汇入巢湖 |
|  | 纯水制备 | 纯水制备浓水 | W2 | COD、SS |  |
|  | 间接循环冷却系统 | 间接循环冷却排水 | W3 | COD、SS |  |
|  | 职工生活 | 生活污水 | W1 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 |  |
| 固废 | 检验包装 | 不合格品 | S1-1 | 氮化铝等 | 外售物资回收部门 |
|  | 抹布擦拭 | 废抹布 | S2-1 | 溶剂、抹布等 | 委托有资质单位处置 |
|  | 玻璃粉烧制 | 废坩埚 | S2-2 | 废坩埚 | 委托一般固废处置单位处理 |
|  | 金属粉洗料 | 废乙醇 | S2-3 | 乙醇、杂质 | 委托有资质单位处置 |
|  | 滤网更换 | 废滤网 | S2-4 | 废滤网 | 外售物资回收部门 |
|  | 废气治理 | 废布袋 | S3 | 废布袋 | 外售物资回收部门 |
|  | 废气治理 | 收尘灰 | S4 | 氮化铝、玻璃粉等 | 委托一般固废处置单位处理 |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | S5 | 活性炭、有机物 | 委托有资质单位处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | S6 | 果皮、纸屑等 | 委托环卫部门定期清运 |

### 物料平衡

#### 氮化铝粉生产线物料平衡

#### 电子导体浆料生产线物料平衡

## 污染源源强核算

### 废气

本项目运营期废气主要为氮化铝粉生产线废气和电子导体浆料生产线废气。

#### 氮化铝粉生产线废气

①粉尘

a.氧化铝粉投料、球磨、搅拌、挤出、辊磨、干燥和破碎粉尘

项目氧化铝粉投料、球磨、搅拌、挤出、辊磨、干燥和破碎过程均产生粉尘，本次粉尘产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“38-40 电子电气行业系数手册”中“配料（混合）”工序颗粒物废气的产污系数：6.118g/kg原料；项目粉状原料使用量为95t/a，则粉尘产生量为0.581t/a。

项目拟在球磨罐、搅拌机、挤出机、干燥炉和破碎机上方设置集气罩收集粉尘，粉尘收集后经过一套布袋除尘器处理，尾气通过一根30m高排气筒排放。集气罩风机风量均为5000m3/h，收集效率为90%，处理效率为99%，年工作时间均为3000h。经计算，投料、球磨、搅拌、挤出、干燥和破碎粉尘有组织产生量为0.523t/a，产生速率为0.174kg/h，产生浓度为34.860mg/m3。经处理后，投料、球磨、搅拌、挤出、干燥和破碎粉尘有组织排放量为0.005t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.349mg/m3。

未收集的粉尘在3#生产厂房内无组织排放，无组织排放量为0.058t/a，排放速率为0.019kg/h。

未收集的粉尘在3#生产厂房内无组织排放，无组织排放量为0.031t/a，排放速率为0.010kg/h。

#### 电子导体浆料生产线

电子导体浆料生产过程废气主要为称量投料粉尘、有机废气、烧结废气。

（1）粉尘

本项目混合、搅拌、磨粉、筛选等工序均在密闭设备内进行，不会产生粉尘。粉尘主要来自于粉料的投料过程。项目粉料均通过人工投料，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“38-40 电子电气行业系数手册”中配料（混合）工序颗粒物废气的产污系数为6.118g/kg原料；项目粉状原料使用量为105t/a，则粉尘产生量约为0.642t/a。粉尘经混料罐上方集气罩收集后通过一套布袋除尘器处理，尾气通过一根30m高排气筒排放。风机风量为1000m3/h，粉尘收集效率为90%，处理效率为99%，年工作时间为3000h。经计算，投料粉尘有组织产生量为0.578t/a，产生速率为0.193kg/h，产生浓度为192.600mg/m3。经处理后，投料粉尘有组织排放量为0.006t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为1.926mg/m3。

未收集的粉尘在3#生产厂房内无组织排放，则投料粉尘无组织排放量为0.064t/a，排放速率为0.021kg/h。

（2）有机废气

①溶剂挥发废气

项目溶剂载体生产过程中所用二乙二醇丁醚和松油醇在混合搅拌和研磨过程中会有少量有机废气挥发。二乙二醇丁醚和松油醇均为高沸点不易挥发物，因此，项目溶剂载体生产过程中因混合搅拌和研磨过程产生的有机废气量相当有限，其含有的少量单体物质挥发产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞主编）中推荐的经验系数，搅拌、研磨等过程有机废气单体挥发量按照物料量的0.1‰-0.5‰计，本项目按最不利情况下，总挥发性有机物按照物料量的0.5‰计，本项目二乙二醇丁醚和松油醇用量为1.9t/a，则本项目混合搅拌和辊轧工序有机废气产生量为0.0095t/a（以非甲烷总烃计），溶剂载体混合搅拌、研磨过程年作业3000h，则非甲烷总烃产生速率0.003kg/h，产生量很小，在3#生产厂房内无组织排放。

②烧结废气

由于测试为抽样形式，年测试电池片约1000片，每片电池片所需印刷电子导体浆料约为5g左右，其中电子导体浆料中有机溶剂含量约占总重量的22%，按有机溶剂全部挥发计，则烧结废气量为0.001t/a（以非甲烷总烃计），烧结废气量很少，在3#生产厂房内无组织排放。

③有机废气

本项目乙醇年耗量为1.75t/a，细磨使用过程挥发量很少，本次环评按乙醇在全部在烘干过程挥发考虑，则烘干过程乙醇挥发废气产生量为1.75t/a（以非甲烷总烃计）。

本项目拟对烘箱采用整体密闭收集有机废气，收集效率以98%计，风机风量为1000m3/h，废气经收集后通过一套二级活性炭吸附装置（TA006）处理（处理效率按90%计），尾气通过一根30m高排气筒（DA005）排放。经计算，有机废气有组织产生量为1.715t/a，产生速率为0.572kg/h，产生浓度为571.667mg/m3。经处理后，有机废气有组织排放量为0.172t/a，排放速率为0.057kg/h，排放浓度为57.167mg/m3。

未收集的有机废气在3#生产厂房内无组织排放，则有机废气无组织排放量为0.035t/a，排放速率为0.012kg/h。

注：本项目废气收集风量如下：

Q=V*n/N

其中：N----风机台数（台）；

n----换气次数（次/时间）；

V----场地体积（m3）；

Q----废气风量（m3/h）；

项目烘箱体积为6m3，换风次数按60次/h计，风机台数为2台，则计算得烘箱废气收集量Q为720m3/h，考虑实际运行过程中的风阻等因素，项目风机设计风量为1000m3/h。

本项目废气产排放情况见下表。

表 3.3-38  本项目有组织废气产排放情况表

| 生产厂房 | 产污环节 | 污染物种类 | 产生情况 |  |  | 排放形式 | 治理设施 |  |  |  |  | 污染物种类 | 排放情况 |  |  |  | 排放标准 |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量(t/a) | 速率 (kg/h) | 浓度 (mg/m3) |  | 处理措施 | 处理风量(m3/h) | 收集效率(%) | 去除率(%) | 是否为可行技术 |  | 排放量(t/a) | 速率(kg/h) | 浓度(mg/m3) | 排气筒编号 | 速率(kg/h) | 浓度(mg/m3) |  |
| 3#生产厂房 | 投料、球磨、搅拌、挤出、辊磨、干燥和破碎粉尘 | 颗粒物 | 0.523 | 0.174 | 34.860 | 有组织 | 布袋除尘器（TA001） | 10000 | 90 | 99 | 是 | 颗粒物 | 0.019 | 0.006 | 0.644 | DA001 | 12 | 120 | 是 |
|  | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 1.715 | 0.572 | 571.667 | 有组织 | 二级活性炭吸附（TA002） | 7000 | 98 | 90 | 是 | 非甲烷总烃 | 0.172 | 0.057 | 57.1 | DA002 | / | 10 | 是 |

表 3.3-39  项目无组织废气污染物产排放情况汇总表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 面源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长(m) | 宽(m) | 高(m) |
| 3#厂房 | 颗粒物 | 0.2251 | 0.075 | 40 | 94 | 23.85 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.7355 | 0.245 |  |  |  |

#### 食堂及交通运输

1、食堂油烟

本项目劳动定员200人，全部在厂区内用餐，燃料采用天然气。项目食堂餐饮油烟气可按食用油消耗系数计算，食堂食用耗油系数按3kg/100人•天计，则食用油耗量为1800kg/a。烹饪过程中油挥发损失率约3%，则项目食堂油烟产生量约54kg/a。项目设置4个基准灶头，基准排风量按每个2000m3/h，每天灶头工作时间按2.5小时计，则油烟产生浓度约为9mg/m3。

项目食堂拟采用静电式油烟净化设施（油烟去除效率≥80%），净化设施排放口需高于食堂所在建筑物楼顶。经油烟净化器处理后的食堂油烟排放量为10.8kg/a，浓度为1.8mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）的要求。

2、交通运输移动废气污染源

拟建项目所需主要原料由周边市场提供，辅料由市场购买，运输方式为车辆运输，涉及的交通道路主要为园区道路和周边公路。汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，参考《环境保护实用手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见下表。

表 4.3-40  国家工况测试各种车型的平均排放系数

| 车种 | 单位 | 平均排放系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOx | CO | THC |
| 小型车 | g/km | 1.5 | 44.2 | 5.2 |
| 中型车 | g/km | 4.3 | 51.7 | 8.1 |
| 大型车 | g/km | 14.65 | 2.87 | 0.51 |

### 废水

根据前述水平衡分析，本项目废水主要为循环冷却排水和生活污水。

（1）间接循环冷却排水

间接循环冷却排水产生量为3m3/d（900m3/a），主要污染物COD：80mg/L、SS：100mg/L。

（2）生活污水

职工生活污水产生量为16m3/d（4800m3/a），主要污染物COD：300mg/L、SS：200mg/L、BOD5：150mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油：25mg/L。

生活污水经隔油池、化粪池预处理后与间接循环冷却排水满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准、西部组团污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准中严值后，经市政污水管网接管至西部组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34-2710-2016）表2中城镇污水处理厂II标准后，尾水排入蒋口河，最终汇入巢湖。项目废水产生及排放情况详见下表。

表 4.3-41  本项目废水污染物产生及排放情况一览表

| 工序 | 污染物 | 废水量 |  | 产生情况 |  |  | 处理治理措施 |  |  |  |  | 接管情况 |  | 排放去向 | 最终排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/a | 核算方法 | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 预处理 | 去除效率% | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 末端处理 | 接管限值 mg/L | 接管量 t/a |  | 排放标准mg/L | 排放量 t/a |
| 间接循环冷却排水 | pH | 3 | 900 | 类比法 | 6~9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD |  |  |  | 80 | 0.072 |  | / | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | SS |  |  |  | 100 | 0.09 |  | / | / | / |  | / | / | / | / | / |
| 生活污水 | pH | 16 | 4800 | 类比法 | 6~9 | / | 隔油池、化粪池 | / | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | COD |  |  |  | 300 | 1.440 |  | / | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | SS |  |  |  | 200 | 0.960 |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 150 | 0.720 |  | / | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N |  |  |  | 30 | 0.144 |  | / | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | 动植物油 |  |  |  | 25 | 0.120 |  | / | / | / |  | / | / | / | / | / |
| 合计 | pH | 19 | 5700 | / | / | / | / | / | 6~9 | / |  | 6~9 | / | 经西部组团污水处理厂处理达标后经蒋口河排入巢湖 | 6~9 | / |
|  | COD |  |  |  | / | 1.512 | / | / | 265 | 1.512 |  | 350 | 1.512 |  | 50 | 1.121 |
|  | SS |  |  |  | / | 1.05 | / | / | 184 | 1.05 |  | 250 | 1.05 |  | 10 | 0.224 |
|  | BOD5 |  |  |  | / | 0.720 | / | / | 126 | 0.720 |  | 180 | 0.720 |  | 10 | 0.010 |
|  | NH3-N |  |  |  | / | 0.144 | / | / | 25 | 0.144 |  | 35 | 0.144 |  | 5 | 0.224 |
|  | 动植物油 |  |  |  | / | 0.120 | / | / | 21 | 0.120 |  | 100 | 0.120 |  | 1 | 30.135 |

### 噪声

本项目噪声主要来自于各类生产设备，主要噪声源强见下表。

表 4.3-42  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号/规格 | 声压级/距声源距离dB（A）/m | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  | 声压级/dB（A） | 距声源距离/m |
| 24 | 3#生产厂房 | H级AIN干燥机 | / | 85/1m | 减震、厂房隔声 | 85 | 90 | 95 | 2 | 昼间运行 | 15 | 36.7 | 1 |
| 25 |  | 烘箱 | / | 75/1m | 减震、厂房隔声 | 85 | 93 | 1 | 2 |  | 15 | 34.5 | 1 |
| 26 |  | 高温处理炉 | / | 75/1m | 减震、厂房隔声 | 85 | 98 | 1 | 2 |  | 15 | 34.5 | 1 |
| 27 |  | H级ALN烧结炉 | / | 75/1m | 减震、厂房隔声 | 95 | 90 | 1 | 13 |  | 15 | 34.5 | 1 |
| 28 |  | H级ALN煅烧炉 | / | 75/1m | 减震、厂房隔声 | 100 | 100 | 1 | 11 |  | 15 | 34.5 | 1 |
| 29 |  | 研磨机 | / | 90/1m | 减震、厂房隔声 | 120 | 100 | 1 | 11 |  | 15 | 51.8 | 1 |
| 30 |  | H级ALN破碎机 | / | 90/1m | 减震、厂房隔声 | 125 | 100 | 1 | 11 |  | 15 | 51.8 | 1 |
| 31 |  | H级ALN筛分机 | / | 75/1m | 减震、厂房隔声 | 135 | 100 | 1 | 11 |  | 15 | 34.5 | 1 |
| 32 |  | E级ALN干燥机 | / | 75/1m | 减震、厂房隔声 | 160 | 120 | 1 | 18 |  | 15 | 34.5 | 1 |
| 33 |  | E级ALN烧结炉 | / | 75/1m | 减震、厂房隔声 | 85 | 90 | 7 | 2 |  | 15 | 34.5 | 1 |
| 34 |  | E级ALN煅烧炉 | / | 75/1m | 减震、厂房隔声 | 85 | 93 | 7 | 2 |  | 15 | 34.5 | 1 |
| 35 |  | E级ALN破碎机 | / | 90/1m | 减震、厂房隔声 | 85 | 98 | 7 | 2 |  | 15 | 51.8 | 1 |
| 36 |  | E级ALN筛分机 | / | 75/1m | 减震、厂房隔声 | 95 | 90 | 7 | 13 |  | 15 | 34.5 | 1 |
| 37 |  | Al₂O3粉球磨机 | / | 85/1m | 减震、厂房隔声 | 100 | 100 | 7 | 11 |  | 15 | 36.7 | 1 |
| 38 |  | 混料球磨机 | / | 85/1m | 减震、厂房隔声 | 120 | 100 | 7 | 11 |  | 15 | 36.7 | 1 |
| 39 |  | 碳粉球磨机 | / | 85/1m | 减震、厂房隔声 | 125 | 100 | 7 | 11 |  | 15 | 36.7 | 1 |
| 40 |  | 碳粉干燥机 | / | 85/1m | 减震、厂房隔声 | 135 | 100 | 7 | 11 |  | 15 | 36.7 | 1 |
| 41 |  | 粉体包装机 | / | 85/1m | 减震、厂房隔声 | 160 | 120 | 7 | 18 |  | 15 | 36.7 | 1 |
| 42 |  | 超声清洗机 | / | 90/1m | 减震、厂房隔声 | 200 | 175 | 7 | 3 |  | 15 | 51.8 | 1 |

表 4.3-43  本项目噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 降噪效果dB(A) | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |  |
| 1 | 废气处理风机1 | 40000m3/h | 53.4 | 67.9 | 1.2 | 90 | 加强隔振装置 安装消声器 进出口柔性连接 设备隔声围护 | 15 | 连续 |
| 2 | 废气处理风机2 | 90000m3/h | 52.5 | 61.6 | 1.2 | 90 |  | 15 | 连续 |

### 固体废物

本项目运行过程在产生的副产物主要包括不合格品、滤网、生活垃圾等。

（1）不合格品

根据建设单位提供资料，拟建项目产生的不合格品合计约5t/a，不合格品可外售综合利用。

（2）废滤网

银浆浆料使用过滤机过滤，过滤机内含有滤网，滤网定期更换，根据建设单位提供资料，滤网更换量为0.005t/a。根据《国家危险废物名录》(2025版)，滤网属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，产生的滤网收集后委托有资质的单位进行处理。

（3）废乙醇

电子导体浆料生产过程中，金属粉采用乙醇清洗，清洗后的废乙醇作为危废。根据物料平衡核算，废乙醇产生量约21.6t/a。

（4）废抹布

电子导体银浆生产过程采用抹布擦拭，会产生废抹布，产生量约0.2t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。

（5）废活性炭

活性炭对有机物的吸附量qe一般介于0.1~0.3kg/kg活性炭，本次评价查阅《简明通风设计手册》，取活性炭吸附效率为0.3kg/kg活性炭，本项目有机废气年处理量为11.185t，经折算年需用活性炭37.283t，故废活性炭产生量为48.468t/a。根据《国家危险废物名录》(2025版)，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-039-49，产生的废活性炭收集后委托有资质的单位进行处理。

（5）生活垃圾

本项目新增劳动定员200人，生活垃圾按每人每天1kg计，则生活垃圾产生量为6t/a。生活垃圾定期委托环卫部门清运。

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定对上述副产物的属性进行鉴定，具体见下表。

表 3.3-44  本项目副产物属性判定汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属于固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格品 | 氮化铝粉检验 | 固态 | 氮化铝 | 是 | 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） |
| 2 | 滤网 | 银浆过滤 | 固态 | 滤网 | 是 |  |
| 3 | 废乙醇 | 金属粉清洗 | 液态 | 乙醇、杂质 | 是 |  |
| 4 | 废抹布 | 银浆生产 | 固态 | 抹布、有机物 | 是 |  |
| 5 | 废活性炭 | 废气治理 | 固态 | 活性炭、有机物 | 是 |  |
| 6 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 果皮、纸屑等 | 是 |  |

表 3.3-45  本项目固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物类别及代码 | 形态 | 产生量(t/a) | 主要成分 | 产生方式 | 危险特性 | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格品 | 氮化铝粉检验 | 一般固废 | / | 固态 | 5 | 氮化铝 | 间断 | / | 外售综合利用 |
| 2 | 废滤网 | 浆料过滤 | 危险废物 | HW49(900-041-49) | 固态 | 0.05 | 滤网 | 间断 | T/In | 委托资质单位处置 |
| 3 | 废乙醇 | 金属粉清洗 | 危险废物 | HW06(900-404-06) | 液态 | 21.6 | 乙醇、杂质 | 间断 | T,I,R | 委托资质单位处置 |
| 4 | 废抹布 | 浆料生产 | 危险废物 | HW49(900-041-49) | 固态 | 0.05 | 抹布、有机物 | 间断 | T/In | 委托资质单位处置 |
| 5 | 废活性炭 | 废气治理 | 危险废物 | HW49(900-039-49) | 固态 | 48.468 | 活性炭、有机物 | 间断 | T/In | 委托资质单位处置 |
| 6 | 生活垃圾 | 职工生活 | / | / | 固态 | 6 | 果皮、纸屑等 | 间断 | / | 环卫部门清运处置 |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目各类危险废物汇总见下表。

表 3.3-46  本项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别及代码 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收集 | 运输 | 贮存 | 处置 |
| 1 | 废滤网 | HW49 (900-041-49) | 0.05 | 浆料过滤 | 固态 | 滤网、重金属 | 滤网 | 1个月 | T/In | 密封在有塑料内衬的编织袋 | 密封转运 | 20m2 | 委托资质单位处置 |
| 2 | 废乙醇 | HW06 (900-404-06) | 21.6 | 金属粉清洗 | 液态 | 乙醇、杂质 | 乙醇、杂质 | 每天 | T,I,R |  |  |  |  |
| 3 | 废抹布 | HW49 (900-041-49) | 0.05 | 浆料生产 | 固态 | 抹布、有机物 | 有机物 | 1个月 | T/In |  |  |  |  |
| 4 | 废活性炭 | HW49 (900-039-49) | 48.468 | 废气治理 | 固态 | 活性炭、有机物 | 有机物 | 1个月 | T/In |  |  |  |  |

### 非正常排放

# 环境现状调查与评价

## 自然环境概况

### 地理位置

合肥位于中国华东地区、长江三角洲西端，江淮之间，安徽省中部，西接六安市，北连淮南市，东北靠滁州市，东南靠马鞍山市、芜湖市，西南邻安庆市、铜陵市。位于北纬30°57′~32°32′、东经116°41′~117°58′之间，总面积11445平方千米，现辖长丰县、肥东县、肥西县、庐江县、蜀山区、瑶海区、庐阳区、包河区、巢湖市四县四区一市。

合肥国家高新技术产业开发区（简称高新区）是1991年经国务院批准的首批国家级高新区，区域面积179平方公里，是合肥综合性国家科学中心的核心区、合肥滨湖科学城创新引领核、国家自主创新示范区、首批国家双创示范基地和中国（安徽）自贸区合肥片区核心区，是创新型国家建设的战略支点和合肥建设“大湖名城创新高地”的主要载体。

本项目位于合肥高新技术产业开发区，方兴大道以东，香蒲路以南，大龙山路以西，南侧为绿地，具体地理位置见图3.1-1。

### 地形、地貌、地质

合肥市处于古老的江淮丘陵，地貌岗冲起伏，宏观地形西北高、东南低、呈现较缓的波状平原状态，地面标高一般在12～45m之间，合肥市区高程大致在10.4～43.4m范围，少许沿河低洼地区在8.4～10.4m。本区土地类型多样，分为低山丘陵、低丘岗地和平原圩区三大类，分别占陆地总面积的5%、87.2%和7.8%。大蜀山海拔高程为282m，西北小蜀山海拔高程为158m。

合肥地区土地承载力在2.5～2.8kg/cm之间，地下基岩埋深10~15m，为第三纪红砂岩，无明显地下河道，无地质断层。合肥地处华北、扬子地台两个地史发展特点不同地块相交部位，位于华北地块合肥盆地南缘。在地质发展过程中，经历了多次构造运动，有着复杂的地质构造格局，属于中等地震活动区。自公元294年至今，对合肥有影响的地震记3次。国家地震总局1977年颁布的《全国地震裂度区划图》，划定合肥市的地震基本烈度为7度。合肥市列为全国38个重点抗震城市之一。

合肥高新技术产业开发区地形基本为岗冲起伏的丘陵，地势总体呈北高南低，地面高程在15～70m之间。

### 气候气象

合肥市位于江淮之间，属于暖温带向亚热带的过度带气候型，为亚热带湿润季风气候，季风明显、四季分明、气候温和、雨量适中、春温多变、秋高气爽、梅雨显著、夏雨集中。年平均气温15.7℃，降雨量1019mm，蒸发量1471mm，日照2100多个小时。

年平均气温：16.68℃；极端最高气温：41.1℃；极端最低气温：-11.2℃；年主导风向：东北偏东；夏季主导风向：南风；冬季主导风向：东风、东北风；夏季平均风速：2.6m/s；年最大降雨量：1541.9mm；年平均降雨量：1067.2mm；年均相对湿度：76%；最大冻土深度：400mm；最大积雪厚度：450mm。

### 水文、水系

合肥市主要的湖泊有巢湖等湖泊，主要的河流包括南淝河、四里河、板桥河、二十埠河、店埠河、十五里河、派河、烟墩河、丰乐河、杭埠河和庄墓河等11条河流；现有大中型水库20座，总库容8.82亿m3，小型水库534座，总库容4.10亿m3。其中2座大型水库董铺、大房郢水库是合肥市的市区饮用水水源地，肥西县潭冲水库（小型）是肥西县城饮用水水源地，肥东县众兴水库（中型）是肥东县县城饮用水水源地，长丰县瓦埠湖上游庄墓河是长丰县城饮用水水源地。

巢湖：我国五大淡水湖泊之一，属长江下游左岸水系，距合肥市约15km。巢湖流域面积13350km2，其中巢湖闸以上9130km2，多年平均水位为8.31m，平均水深3.06m，水位变化幅度平均为2.5m，水位为7.5-7.8m时湖泊水域面积约760km2。巢湖西半湖是合肥市备用水源。巢湖入湖河流有南淝河、店埠河、十五里河、派河、丰乐河、杭埠河等33条水系，主要通过裕溪河与长江进行水交流。因建巢湖闸和裕溪河闸，巢湖由原来的过水性河流性湖泊变成了受人工控制的半封闭、封闭式湖泊，其水域的水基本上不与长江水交流。

南淝河：巢湖水系一大支流，也是合肥市主要纳污水体，发源于大潜山南麓的将军岭，全长70km，流域面积1464km2；董铺水库建成截流后，南淝河从董铺水库大坝至施工段全长42.1km，河宽50～150m，流域总面积约873km2。南淝河自西向东南穿城而过，其间有四里河、板桥河、二十埠河等支流汇入。

董铺水库：位于长江流域巢湖水系南淝河上游，坝址距合肥市中心7km，是一座以拦洪防汛和城市供水为主的大型水库。董铺水库集水面积207.5平方公里，总库容2.49亿立方米，枢纽建筑物由大坝、溢洪道、泄水涵洞等构成，大坝为碾压式均质土坝，长2876m，坝顶高程35.8m。溢洪道是利用大坝以北900m处的自然垭口整修而成，道底高程29m，宽100m，最大泄洪量1530立方米/秒。

建设项目区域地表水系详见图4.1-2。

### 土壤植被

合肥地区的土壤类型主要为黄棕壤和水稻土，黄棕壤为晚更新黄土状沉积物上发育的马肝土属，水稻土为发育在马肝土母质上的潴育性马肝田土属。马肝土质地较适中，土层深厚，肥力较高，耕性良好，是项目的主要旱作土壤，易种植蔬菜等旱作物；马肝田系由马肝土上长期种植水稻发育而成，为良水性水稻土，潴育层较厚，剖面发育良好，可作为麦、稻、油菜耕作土壤。本地区以平原为主，所以除工业和居住区用地外，均被开垦为耕地，因此，植被主要是作物（水稻、小麦、棉花）和蔬菜等。

由于合肥市属于暖温带半湿润大陆季风气候区，日照充足，气候温和，雨量适中，所在该区域内亚热带的马尾松可以正常生长，在土壤脊薄的荒山地也可以成林，此外还有少量的黑松林，侧柏林等人工林分布。本区还有常绿阔叶树种，如女贞、黄柏、石楠、冬青、海桐、枸骨、夹竹桃、广玉兰、桂花、山茶花等，无珍稀物种。

### 生态环境

合肥地区的土壤类型主要为黄棕壤和水稻土，黄棕壤为晚更新黄土状沉积物上发育的马肝土属，水稻土为发育在马肝土母质上的潴育性马肝田土属。马肝土质地较适中，土层深厚，肥力较高，耕性良好，是项目的主要旱作土壤，易种植蔬菜等旱作物；马肝田系由马肝土上长期种植水稻发育而成，为良水性水稻土，潴育层较厚，剖面发育良好，可作为麦、稻、油菜耕作土壤。本地区以平原为主，所以除工业和居住区用地外，均被开垦为耕地，因此，植被主要是作物（水稻、小麦、棉花）和蔬菜等。

由于合肥市属于暖温带半湿润大陆季风气候区，日照充足，气候温和，雨量适中，所在该区域内亚热带的马尾松可以正常生长，在土壤脊薄的荒山地也可以成林，此外还有少量的黑松林，侧柏林等人工林分布。本区还有常绿阔叶树种，如女贞、黄柏、石楠、冬青、海桐、枸骨、夹竹桃、广玉兰、桂花、山茶花等，无珍稀物种。

## 环境质量现状调查与评价

### 大气环境质量现状调查与评价

#### 空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2- 2018)中“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。

根据合肥市生态环境局于2024年06月06日发布的《2023年合肥市生态环境状况公报》，合肥市环境空气质量情况见下表4.2-1。

表 4.2-47  合肥市环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 60 | 11.67 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 31 | 40 | 77.50 | 达标 |
| CO | 第95百分位数日平均浓度 | 900 | 4000 | 22.50 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数日最大8小时平均浓度 | 150 | 160 | 93.75 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 62 | 70 | 88.57 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 34 | 35 | 97.14 | 达标 |

由表4.2-1判定可知，合肥市环境空气质量属于达标区。

#### 其他污染物环境质量现状监测与评价

所在区域其他污染物环境质量现状TSP、NMHC引用《合肥高新技术产业开发区自然环境、社会环境简况、相关规划、生态环境现状综合报告》（2024年版）中“城西桥”监测点位的监测数据，监测时间为2024年01月15日至2024年01月21日。

表 4.2-48  其他污染物补充监测点位基本信息一览表

| 监测点 名称 | 监测点坐标（m） |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 城西桥 | -2291.5 | 1764.8 | TSP、氯化氢、硫酸雾、氟化物、NMHC | 2024.01.15~01.23 | NW | 2780 |

本项目其他污染物环境质量现状监测结果详见表4.2-3。

表 4.2-49  其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 监测点坐标 （m） |  | 污染物 | 平均 时间 | 评价标准（μg/m3） | 监测浓 度范围 （μg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 超标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 城西桥 | -2291.5 | 1764.8 | TSP | 24h | 300 | 167~266 | 88.7 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NMHC | 1h | 2000 | 250~940 | 47.0 | 0 | 达标 |

注：“ND”表示低于检出限，低于检出限的取检出限的一半。

由表4.2-3可知，各其他污染物补充监测点位TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；非甲烷总烃监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求。

### 地表水环境质量现状调查与评价

根据《2023年合肥市生态环境状况公报》中水环境质量状况可知：

（1）湖区水质：2023年，巢湖湖区水质为Ⅳ类，呈轻度污染，营养状态呈轻度富营养状态，主要污染指标为总磷。巢湖东、西半湖水质均为Ⅳ类，呈轻度污染。东、西半湖营养状态均为轻度富营养状态。与去年同期相比，东、西半湖及全湖水质类别无明显变化；东半湖及全湖营养状态无明显变化，西半湖营养状态由中度富营养好转为轻度富营养。

（2）环湖河流水质：2023年，纳入国家考核的20个地表水断面均达到年度考核要求。与去年同期相比，派河、丰乐河、杭埠河、白石天河、裕溪河、双桥河、柘皋河、兆河、十五里河、滁河、罗昌河、西河等河流总体水质保持优良，南淝河水质由轻度污染好转为良好。

主要污染指标中，南淝河的氨氮、化学需氧量和总磷，十五里河和派河的氨氮和总磷浓度均呈下降趋势。南淝河氨氮、化学需氧量和总磷浓度分别为0.91mg/L、16.0mg/L和0.170mg/L，较去年同期分别下降24.17%、6.43%和17.87%；十五里河氨氮和总磷浓度分别为0.45mg/L和0.078mg/L，较去年同期分别下降6.25%和20.41%；派河氨氮和总磷浓度分别为0.31mg/L和0.080mg/L，较去年同期分别下降45.61%和28.57%。

根据《合肥高新技术产业开发区自然环境、社会环境简况、相关规划、生态环境现状综合报告》（2024年版）中的结论可知：蒋口河除COD外，其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求。

针对蒋口河流域不能稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求的情形，地方政府正在实施蒋口河综合治理工程，该工程属于环巢湖生态示范区建设项目一期工程中的子项目之一。蒋口河综合治理工程的治理目标为按生态清洁型河道的标准，通过本项目的实施，努力把蒋口河建成合肥市主城区西南部的“城郊型河道”；环巢湖旅游带上的“生态型河道”和“农业生态湿地景区”。定性指标：“洪能防，涝能排，旱能灌，水草密，河水清，岸坡绿”；定量指标：入湖水质明显好转（由现在的IV类至V类，向稳定在IV类，争取到Ⅲ类方向好转），入湖口处主要环境指标（COD、TN、TP等）达到国控站点水质检测标准。

### 地下水环境质量现状调查与评价

#### 地下水水位监测

（1）监测点布设及监测结果

在评价区选取了6个点进行地下水位监测，见图4.2-2~4.2-3，监测结果见表4.2-4。

表 4.2-50  地下水位监测结果一览表

| 编号 | 监测点名称 | 坐标 | 水井用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 合肥新能热电有限公司 | E117.085053°；N31.816441° | 水位、水质监测 |
| D2 | 通威太阳能（合肥）有限公司 | E117.105792°；N31.816833° | 水位、水质监测 |
| D3 | 合肥华清高科表面技术股份有限公司 | E117.103657°；N31.793318° | 水位、水质监测 |
| D4 | 合肥华清高科表面技术股份有限公司厂区外上游地下水监测井 | E117.103389°；N31.793536° | 水位监测 |
| D5 | 合肥华清高科表面技术股份有限公司厂区外下游地下水监测井 | E117.105202°；N31.790555° | 水位监测 |
| D6 | 合肥华清高科表面技术股份有限公司厂区内5#厂房西侧地下水监测井 | E117.103636°；N31.791694° | 水位监测 |

（2）监测时段及监测频次

监测时段：2023年11月07日、10日；监测频次：1次/日。

#### 地下水水质监测

（1）监测时间、监测点位及监测项目

本次地下水环境质量现状评价时采用引用与实测的两种方式进行，其中pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铁、锰、耗氧量、氨氮引用《合肥高新技术产业开发区自然环境、社会环境简况、相关规划、生态环境现状综合报告》（2024年版）中“合肥新能热电有限公司、通威太阳能（合肥）有限公司和合肥华清高科表面技术股份有限公司”三个监测点位的监测数据，监测时间为2024年01月16日；铜、镍、银、铝进行了实测，监测时间为2023年12月5日至2023年12月11日，监测点位基本信息详见表4.2-5和图4.2-2。

表 4.2-51  地下水监测点位布设一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 合肥新能热电有限公司 | 引用：pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铁、锰、耗氧量、氨氮；实测：铜、镍、银、铝 |
| D2 | 通威太阳能（合肥）有限公司 |  |
| D3 | 合肥华清高科表面技术股份有限公司 |  |

#### 监测结果及评价

本项目地下水环境监测结果详见表4.2-6。

表 4.2-52  地下水水质监测结果一览表  单位mg/L，pH除外

| 监测点位 监测项目 | 合肥新能热电有限公司 | 通威太阳能（合肥）有限公司 | 合肥华清高科表面技术股份有限公司 | 地下水水质标准Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 6.5~8.5 |
| K+ | 1.33 | 0.54 | 0.38 | / |
| Na+ | 27.6 | 45.4 | 50.3 | ≤200 |
| Ca2+ | 69.9 | 45 | 62 | / |
| Mg2+ | 11.1 | 5.99 | 7.53 | / |
| CO32- | 5L | 5L | 5L | / |
| HCO3- | 279 | 242 | 275 | / |
| Cl- | 11.2 | 8.23 | 14.7 | ≤250 |
| SO42- | 85.3 | 56.5 | 84.5 | ≤250 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | ≤1.00 |
| 硝酸盐氮 | 2.86 | 3.06 | 3.11 | ≤20 |
| 总硬度 | 223 | 141 | 174 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | 347 | 277 | 363 | ≤1000 |
| 氨氮 | 0.454 | 0.468 | 0.049 | ≤0.5 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 |
| 氰化物 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | ≤0.05 |
| 耗氧量 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | ≤3.0 |
| 氟化物 | 0.37 | 0.75 | 0.57 | ≤1.0 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.01 |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.01 |
| 镉 | 0.0001 | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.005 |
| 铁 | 0.04 | 0.1 | 0.03L | ≤0.30 |
| 锰 | 0.05 | 0.01L | 0.01L | ≤0.10 |
| 铜 |  |  |  | ≤1.00 |
| 镍 |  |  |  | ≤0.02 |
| 银 |  |  |  | ≤0.05 |
| 铝 |  |  |  | ≤0.20 |
| 总大肠菌群 | 2L | 2L | 2L | ≤3.0 |
| 细菌总数 | 73 | 59 | 46 | ≤100 |

注：“L”表示监测值低于检出限。

地下水环境质量现状评价结果见表4.2-7。

表 4.2-53  各监测点地下水环境质量状况单因子评价结果一览表

| 监测点位 监测项目 | 合肥新能热电有限公司 | 通威太阳能（合肥）有限公司 | 合肥华清高科表面技术股份有限公司 | 地下水水质标准Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 0.07 | 0 | 0.07 | 6.5~8.5 |
| Na+ | 0.14 | 0.23 | 0.25 | ≤200 |
| Cl- | 0.04 | 0.03 | 0.06 | ≤250 |
| SO42- | 0.34 | 0.23 | 0.34 | ≤250 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ≤1.00 |
| 硝酸盐氮 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | ≤20 |
| 总硬度 | 0.50 | 0.31 | 0.39 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | 0.35 | 0.28 | 0.36 | ≤1000 |
| 氨氮 | 0.91 | 0.94 | 0.10 | ≤0.5 |
| 挥发酚 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | ≤0.002 |
| 氰化物 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ≤0.05 |
| 耗氧量 | 0.93 | 0.20 | 0.40 | ≤3.0 |
| 氟化物 | 0.37 | 0.75 | 0.57 | ≤1.0 |
| 六价铬 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ≤0.05 |
| 汞 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ≤0.001 |
| 砷 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ≤0.01 |
| 铅 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ≤0.01 |
| 镉 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ≤0.005 |
| 铁 | 0.13 | 0.33 | 0.05 | ≤0.30 |
| 锰 | 0.50 | 0.05 | 0.05 | ≤0.10 |
| 铜 |  |  |  | ≤1.00 |
| 镍 |  |  |  | ≤0.02 |
| 银 |  |  |  | ≤0.05 |
| 铝 |  |  |  | ≤0.20 |
| 总大肠菌群 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ≤3.0 |
| 细菌总数 | 0.73 | 0.59 | 0.46 | ≤100 |

注：“L”表示低于检出限，低于检出限的取检出限值的一半。

由表4.2-7分析可知，地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。

### 土壤环境质量现状调查与评价

本次土壤环境质量现状评价委托安徽世标检测技术有限公司对区域土壤环境进行监测，监测时间为2023年11月07日。

#### 土壤环境现状监测

本次土壤环境共布设6个监测点，具体监测点位及监测因子详见表4.2-8及图4.2-4。

表 4.2-54  土壤环境质量监测点位及监测指标

| 编号 | 监测点位 | 用地性质 | 地理坐标 |  | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度（°） | 纬度（°） |  |
| TB1# | 1#表层点 | 工业用地 | 117.098717 | 31.794991 | pH、45项基本因子、总铬、氰化物 |
| TB2# | 2#表层点 | 工业用地 | 117.099612 | 31.796190 | pH、铜、六价铬、总铬、镍、氰化物 |
| TB3# | 3#表层点 | 工业用地 | 117.097011 | 31.794640 |  |
| TZ1# | 1#柱状点 | 工业用地 | 117.099119 | 31.795816 |  |
| TZ2# | 2#柱状点 | 工业用地 | 117.098781 | 31.795214 |  |
| TZ3# | 3#柱状点 | 工业用地 | 117.099232 | 31.795488 |  |

#### 土壤环境现状监测结果

本次土壤理化性质特征调查结果详见表4.2-9。

表 4.2-55  1#表层点土壤理化特征调查结果一览表

| 点号 |  | 1#表层点 | 时间 | 2023.11.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | 117.825670° | 纬度 | 31.006350° |
| 层次 |  | 0~20cm |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 褐色 |  |  |
|  | 结构 | 核状 |  |  |
|  | 质地 | 黏土 |  |  |
|  | 砂砾含量（%） | 15 |  |  |
|  | 其他异物 | 植物根系 |  |  |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.63 |  |  |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 12.3 |  |  |
|  | 氧化还原电位（mV） | 612 |  |  |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.05 |  |  |
|  | 渗透率（mm/min） | 0.31 |  |  |

本项目土壤环境现状监测结果详见表4.2-10。

表 4.2-56  建设项目土壤环境现状监测结果一览表

| 监测因子 | 点位 | 1#表层点 | 1#柱状点 |  |  | 2#柱状点 |  |  | 3#柱状点 |  |  | 2#表层点 | 3#表层点 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 层次（m） | 0~0.2 | 0~0.5 | 0.5~1.5 | 1.5~3.0 | 0~0.5 | 0.5~1.5 | 1.5~3.0 | 0~0.5 | 0.5~1.5 | 1.5~3.0 | 0~0.2 | 0~0.2 | 第二类用地 |
|  | 单位 | 2023.11.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH | 无量纲 | 7.63 | 7.71 | 7.67 | 7.73 | 7.63 | 7.69 | 7.61 | 7.83 | 7.77 | 7.81 | 7.45 | 7.57 | / |
| 砷 | mg/kg | 5.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 |
| 镉 | mg/kg | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 |
| 六价铬 | mg/kg | ＜0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.7 |
| 铜 | mg/kg | 24 | 37 | 89 | 38 | 40 | 38 | 32 | 45 | 42 | 41 | 43 | 34 | 18000 |
| 铅 | mg/kg | 23.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800 |
| 汞 | mg/kg | 0.173 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 |
| 镍 | mg/kg | 26 | 43 | 42 | 41 | 42 | 44 | 38 | 45 | 44 | 44 | 32 | 39 | 900 |
| 石油烃 | mg/kg | 68 | 48 | 26 | 28 | 24 | 11 | 12 | 20 | 20 | 22 | 32 | 20 | 4500 |
| 氰化物 | mg/kg | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 135 |
| 四氯化碳 | mg/kg | ＜0.0021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.8 |
| 氯仿 | mg/kg | ＜0.0015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9 |
| 氯甲烷 | mg/kg | ＜0.003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ＜0.0016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ＜0.0013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ＜0.0008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ＜0.0009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ＜0.0009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54 |
| 二氯甲烷 | mg/kg | ＜0.0026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 616 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ＜0.0019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ＜0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ＜0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | ＜0.0008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ＜0.0011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ＜0.0014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.8 |
| 三氯乙烯 | mg/kg | ＜0.0009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ＜0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 |
| 氯乙烯 | mg/kg | ＜0.0015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 |
| 苯 | mg/kg | ＜0.0016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 氯苯 | mg/kg | ＜0.0011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270 |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | ＜0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 560 |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | ＜0.0012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 乙苯 | mg/kg | ＜0.0012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 |
| 苯乙烯 | mg/kg | ＜0.0016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1290 |
| 甲苯 | mg/kg | ＜0.002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | ＜0.0036 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 570 |
| 邻二甲苯 | mg/kg | ＜0.0013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 640 |
| 硝基苯 | mg/kg | ＜0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 |
| 苯胺 | mg/kg | ＜0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260 |
| 2-氯酚 | mg/kg | ＜0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2256 |
| 苯并〔a〕蒽 | mg/kg | ＜0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 苯并〔a〕芘 | mg/kg | ＜0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5 |
| 苯并〔b〕荧蒽 | mg/kg | ＜0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 苯并〔K〕荧蒽 | mg/kg | ＜0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151 |
| 䓛 | mg/kg | ＜0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1293 |
| 二苯并〔a,h〕蒽 | mg/kg | ＜0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5 |
| 茚并〔1,2,3-cd〕芘 | mg/kg | ＜0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 萘 | mg/kg | ＜0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 |

备注：“＜”表示低于检出限。

#### 土壤环境现状评价结果

本项目土壤环境质量现状评价结果详见表4.2-11。

表 4.2-57  建设项目土壤环境质量现状评价结果一览表    单位：mg/kg

| 监测项目 | 样本数量 | 最大监测值 | 超标率 | 最大超标倍数 | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 12 | 47 | 0 | 0 | 18000 |
| 镍 |  | 28 | 0 | 0 | 900 |
| 氰化物 |  | ＜0.04 | 0 | 0 | 135 |
| 石油烃 |  | 68 | 0 | 0 | 4500 |
| 铅 | 1 | 23.4 | 0 | 0 | 800 |
| 镉 |  | 0.16 | 0 | 0 | 65 |
| 汞 |  | 0.173 | 0 | 0 | 38 |
| 砷 |  | 5.34 | 0 | 0 | 60 |
| 六价铬 |  | ＜0.5 | 0 | 0 | 5.7 |
| 四氯化碳 |  | ＜0.0021 | 0 | 0 | 2.8 |
| 氯仿 |  | ＜0.0015 | 0 | 0 | 0.9 |
| 氯甲烷 |  | ＜0.003 | 0 | 0 | 37 |
| 1,1-二氯乙烷 |  | ＜0.0016 | 0 | 0 | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 |  | ＜0.0013 | 0 | 0 | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 |  | ＜0.0008 | 0 | 0 | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 |  | ＜0.0009 | 0 | 0 | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯 |  | ＜0.0009 | 0 | 0 | 54 |
| 二氯甲烷 |  | ＜0.0026 | 0 | 0 | 616 |
| 1,2-二氯丙烷 |  | ＜0.0019 | 0 | 0 | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | ＜0.001 | 0 | 0 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | ＜0.001 | 0 | 0 | 6.8 |
| 四氯乙烯 |  | ＜0.0008 | 0 | 0 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  | ＜0.0011 | 0 | 0 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  | ＜0.0014 | 0 | 0 | 2.8 |
| 三氯乙烯 |  | ＜0.0009 | 0 | 0 | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  | ＜0.001 | 0 | 0 | 0.5 |
| 氯乙烯 |  | ＜0.0015 | 0 | 0 | 0.43 |
| 苯 |  | ＜0.0016 | 0 | 0 | 4 |
| 氯苯 |  | ＜0.0011 | 0 | 0 | 270 |
| 1,2-二氯苯 |  | ＜0.001 | 0 | 0 | 560 |
| 1,4-二氯苯 |  | ＜0.0012 | 0 | 0 | 20 |
| 乙苯 |  | ＜0.0012 | 0 | 0 | 28 |
| 苯乙烯 |  | ＜0.0016 | 0 | 0 | 1290 |
| 甲苯 |  | ＜0.002 | 0 | 0 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 |  | ＜0.0036 | 0 | 0 | 570 |
| 邻二甲苯 |  | ＜0.0013 | 0 | 0 | 640 |
| 硝基苯 |  | ＜0.09 | 0 | 0 | 76 |
| 苯胺 |  | ＜0.08 | 0 | 0 | 260 |
| 2-氯酚 |  | ＜0.06 | 0 | 0 | 2256 |
| 苯并〔a〕蒽 |  | ＜0.1 | 0 | 0 | 15 |
| 苯并〔a〕芘 |  | ＜0.1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 苯并〔b〕荧蒽 |  | ＜0.2 | 0 | 0 | 15 |
| 苯并〔K〕荧蒽 |  | ＜0.1 | 0 | 0 | 151 |
| 䓛 |  | ＜0.1 | 0 | 0 | 1293 |
| 二苯并〔a,h〕蒽 |  | ＜0.1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 茚并〔1,2,3-cd〕芘 |  | ＜0.1 | 0 | 0 | 15 |
| 萘 |  | ＜0.09 | 0 | 0 | 70 |

备注：“L”表示低于检出限。

本项目监测点位用地性质均为工业用地，属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地，故其土壤环境现状评价标准选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中“第二类用地”中“筛选值”的标准。

本次土壤环境现状监测中，pH值为7.45~7.83，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的表D.2判断可知，建设项目厂区及周围的土壤无酸化或碱化。

由表4.2-11可知，本项目监测点位土壤环境现状监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第二类用地”中的“筛选值”，由此可以判断目前区域土壤污染风险可以忽略。

### 声环境质量现状调查与评价

本次声环境质量现状评价委托安徽世标检测技术有限公司对区域声环境进行监测，监测时间为2023年11月8日~9日。

#### 声环境现状监测

（1）监测布点及频率

根据拟建项目声源位置和周围情况，共布设4个监测点，分别在拟建项目所在地的东、南、西、北厂界外均布一个点。连续监测2天，每天昼夜各1次，昼间8：00～20：00，夜间22：00～次日6：00，监测因子为连续等效A声级。具体布点位置见图4.2-5。

（2）监测方法

测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中要求执行。

#### 监测结果与评价

2023年11月8日~9日安徽世标检测技术有限公司对拟建项目区域声环境现状进行了监测，监测时间为2天，昼夜各监测一次，具体监测结果见表4.2-12。将监测结果与评价标准对比，从而对评价区声环境质量进行评价。

表 4.2-58  噪声现状监测结果    单位：dB（A）

| 编号 | 测点位置 | 监测日期 | 监测值（Leq(A)） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 项目东厂界 | 11月8日 | 54.8 | 48.7 |
|  |  | 11月9日 | 54.7 | 48.8 |
| 2# | 项目南厂界 | 11月8日 | 55.8 | 49.8 |
|  |  | 11月9日 | 56.1 | 49.9 |
| 3# | 项目西厂界 | 11月8日 | 54.4 | 48.4 |
|  |  | 11月9日 | 54.3 | 48.2 |
| 4# | 项目北厂界 | 11月8日 | 53.5 | 48.0 |
|  |  | 11月9日 | 53.6 | 47.9 |

由表4.2-12可知：项目所在地各厂界声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

# 环境影响预测评价

## 施工期环境影响分析及污染防治对策

本工程的施工期内容主要包括：场地平整、桩基工程、厂房建设、工业设备安装等几部分。施工过程排放的污染物会对周围的大气环境、水环境、声环境等产生一定的污染影响。

### 施工期大气环境影响分析和污染防治对策

#### 施工期大气环境影响分析

土建工程阶段，大气污染物主要有施工机械与驱动设备及施工车辆所排放的废气，土方工程、建筑材料装卸、车辆扬尘及施工垃圾堆放和清运过程产生的扬尘，其中又以粉尘危害较为严重。

（1）废气

施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输车辆及施工车辆所排放的废气，此外还有施工队伍因生活使用燃料而排放的废气等。

（2）粉尘和扬尘

本项目在建设过程中，粉尘污染主要来源于：

①土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的粉尘；

②建筑材料如白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

③推土机、翻斗机、混凝土搅拌机往来作业及机械运输车辆运输过程中造成地面扬尘；

④施工垃圾在其堆放和清运过程中将会产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。

粉尘污染主要决定因素有：施工作业方式，原材料的堆放形式和风力大小等，其中受风力因素影响最大。一般来说，静态起尘主要与堆放材料粒径及其表面含水率、地面粗糙程度和地面风速等关系密切；动态起尘与材料料径、环境风速、装卸高度、装卸强度等多种因素相关，其中受风力因素影响最大。根据北京市环境保护科研所等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3（相当于空气质量标准的1.6倍）。当有围栏时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60m）。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随着增强和扩大。本项目周围大气扩散条件较好，在一定程度上减轻了粉尘对大气的污染程度。

#### 施工期大气环境污染防治对策

在该项目施工期间，为减轻其对环境空气的影响，缩小污染影响范围，必须采取合理可行的控制措施，其主要措施有：

（1）施工现场应实行封闭施工，施工工地周围应设置不低于1.8米的围栏或屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。

（2）建筑物的四周应加设防护网，既起到防尘的作用，又能起到安全防护的作用。

（3）合理安排施工现场，谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落，及时扫清散落在路上的泥土和建筑材料，车辆出入施工现场应冲洗轮胎，不得将泥沙带出现场，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘。

（4）对施工现场实行合理化管理，使砂石统一堆放，少量水泥应设专门库房存放，尽量减少搬运环节。

（5）开挖的土方及建筑垃圾及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。

（6）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。

（7）当出现风速大于5级或不利天气状况时应停止易造成扬尘的施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖。

（8）水泥浇铸作业，应采用商品混凝土，以减少水泥搅拌时扬尘的产生。确需进行现场搅拌砂浆、混凝土时应尽量做到不洒不漏、不剩、不倒，混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。

（9）建筑工地的路面应当实施硬化，工地出入口外侧10米范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。

（10）建设单位在工程概算中应包括用于施工过程的环保专项资金，施工单位要保证此专项资金专款专用。

（11）结合《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》（皖环发【2019】17号）等文件要求，建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到施工范围全覆盖。工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。建筑垃圾运输车辆运输中必须采取密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，按规定的时间、地点、线路运输和装卸。

（12）建设单位在施工时应严格执行《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》（建质【2014】28号）、《安徽省大气污染防治条例》（2015年01月31日安徽省第十二届人民代表大会第四次会议通过）、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》（皖环发【2019】17号）和《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中的相应施工要求。

### 施工期废水环境影响分析和污染防治对策

#### 施工期废水环境影响分析

施工现场用水主要由以下四个方面构成：施工现场混凝土搅拌及浇注、养护用水，占总用水量的90%；环保喷洒水；施工机械设备冲洗水；施工人员生活用水。

施工期中废水主要来自施工生产废水和生活污水。

（1）施工生产废水：包括砂石冲洗水、混凝土养护水、设备车辆冲洗水等。这些废水中主要含泥沙和SS，浓度约600mg/L左右，另含有少量油污，基本无其它有机污染物。

（2）生活废水：施工人员生活活动造成，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水等，废水中含有一定量的有机质、细菌和病源体，施工期人数按100人计，人均排水量按50L/人·d计，则废水量产生量为5.0t/d左右，废水中主要污染物COD浓度约300mg/L、SS浓度约300mg/L；污染物产生量COD：1.2kg/d、SS：1.2kg/d。

以上废水若不妥善处理会对工地周围水环境及施工人员的身体健康产生一定的影响。

#### 施工期废水污染防治对策

（1）在排污不健全的情况下，尽量减少物料流失、散落和溢流现象，以减少废水产生量。

（2）施工现场所有施工废水因泥沙含量较大，施工现场必须建造集水池、砂池、沉淀池、排水沟等水处理构筑物，对废水进行必要的分类处理，并尽可能地将沉淀池的中水回用于施工现场洒水降尘，严禁不经处理直接排放。

（3）施工场地应设有污水收集和简易处理设施，将施工人员生活污水收集后经简易隔油池、化粪池预处理后接管入市政污水管网。

### 施工期噪声影响分析及对策措施

#### 施工期噪声影响分析

建筑施工一般分为三个阶段：土方阶段、结构阶段和装修阶段。不同阶段采用不同施工机械，对环境所造成的噪声和振动的影响也不同。对环境所造成的影响主要是土石方阶段的推土机和挖掘机、结构阶段的混凝土搅拌机和振捣棒，装修阶段短时间使用高噪声设备，以及物料装卸碰撞噪声和施工人员的活动噪声。

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）及类比相关资料，本工程主要施工设备振动值见表5.1-1。常规建筑施工机械及其噪声级见表5.1-2。

表 5.1-59  主要施工设备振动值    单位：dB（A）

| 施工机械设备名称 | 距振源距离 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m |
| 振动夯锤 | 92~100 | 86~94 |
| 风镐 | 88~92 | 83~87 |
| 挖掘机 | 82~90 | 78~86 |
| 推土机 | 83~88 | 80~85 |
| 压路机 | 80~90 | 76~86 |
| 钻孔-灌浆机 | 70~75 | 68~73 |
| 砼搅拌机 | 85~90 | 82~84 |

表 5.1-60  常规建筑施工机械及其噪声级

| 施工阶段 | 声源 | 噪声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机 | 110 |
|  | 挖土机 | 100 |
|  | 空压机 | 100 |
|  | 发电机 | 95 |
|  | 运输车辆 | 90-100 |
|  | 大锤 | 85 |
| 结构阶段 | 混凝土运输泵 | 80-90 |
|  | 振捣器 | 105 |
|  | 电锯 | 100-110 |
|  | 空压机 | 100 |
|  | 发电机 | 95 |
|  | 运输车辆 | 90-100 |
|  | 人为哨声 | 90-100 |
| 装修阶段 | 电钻 | 100 |
|  | 电锤 | 100-110 |
|  | 电锯 | 100-110 |
|  | 木工电刨 | 90-95 |
|  | 云石机 | 100-105 |
|  | 混凝土搅拌机 | 100 |
|  | 磨光机 | 100-110 |

施工机械的单体噪声级一般均在80dB(A)以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声。根据本工程施工量，结合表5.1-1和表5.1-2，估算其各施工阶段的昼夜噪声级，见表5.1-3。

表 5.1-61  各施工阶段的昼、夜噪声级估算值    单位：dB（A）

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 场界噪声估算值 |  | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土方阶段 | 推土机、挖土机、运输车辆等 | 75～85 | 75～85 | 70 | 55 |
| 结构阶段 | 混凝土搅拌机、振捣器、电锯等 | 70～85 | 65～80 | 70 | 55 |
| 装修阶段 | 吊车、升降机、电锤、木工电刨等 | 60～70 | 60～70 | 70 | 55 |

由此可见，建设项目施工期间场界噪声一般不能满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的施工厂界噪声限值，昼间一般超标15dB（A）左右，夜间一般超标20～30dB（A），影响范围约周界120m距离内。

由于本工程施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：

L2=L1-20lgr2/r1（r2>r1）

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB（A））；

r1、r2为接受点距源的距离（m）。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL；

ΔL=L1-L2=20lgr2/r1

由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表5.1-4。

表 5.1-62  噪声值随距离的衰减关系

| 距离（m） | 1 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔLdB（A） | 0 | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 52 | 57 |

若按表5.1-1所列噪声最高的重型卡车计算，施工噪声随距离衰减后的情况5.1-5所示。

表 5.1-63  施工噪声随距离的衰减值 （dB（A））

| 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声值 | 82 | 68 | 62 | 59 | 56 | 54 | 53 | 50 | 47 | 45 |

由计算结果可知，白天施工机械超标在150米范围内，也即在距离施工工地150米范围内的受体将受到施工噪声较明显的影响。本项目200m范围内无声环境保护目标，项目施工期间必须做好噪声消减、防护措施，施工期噪声排放控制应该满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

#### 施工期噪声污染防治对策

本项目位于合肥高新技术产业开发区，为了减轻施工噪声对周围声环境的影响，建议采取以下控制措施：

（1）施工单位加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。夜间22:00～次日6:00，禁止施工作业，若确需连续浇注，必须经环保部门同意，并以安民告示的方式张贴公告，在中考和高考期间，无论何种情况，夜间一律不许施工。

（2）对产生噪声的施工机械要合理布局并采取降噪措施，应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点。

（3）尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。应合理安排运输时段，以减少扰民事件的发生。

（4）施工单位应处理好与施工场界周围居民的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。

（5）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

（6）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。

（7）要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。

### 施工期固体废物影响分析及对策措施

#### 施工期固体废物影响分析

施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。在施工期间进行的土地开挖、道路修筑、管道敷设、材料运输、地基基础、房屋建筑等工程均会产生一定数量的废弃物，如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。建设期间必然要有一定的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。建筑垃圾按2kg/m2计算，项目建筑面积为116145.13m2，建筑垃圾量为232.29t。生活垃圾以0.5kg/（人·天）计，生活垃圾产生量为50kg/d。

施工中的建筑垃圾若长期堆放，在气候干燥时易产生扬尘；下雨时又易造成冲刷、淋溶，导致水环境污染。施工中生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。

#### 固体废弃物污染防治对策

为降低和消除上述固体废物对环境的影响，首先应对施工过程中产生的碎石、碎砖等碎建筑材料及场地挖掘产生的土方应尽快利用以减少堆存时间，若在不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行处置，以免因长期堆积而产生二次污染；其次现场搅拌砂浆、混凝土时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；生活垃圾应集中收集，及时清运出场。

### 施工期水土流失影响及对策措施

本项目位于合肥高新技术产业开发区，因此土壤流失强度不大。工程可能造成的水土流失主要是厂房及基础设施地基的开挖、管道铺设时开挖造成的。本工程不造成大量的裸露的土壤开挖面，因此基本没有土壤裸露造成的水土流失。由于土石方堆放量本身就不大，因此由于冲刷造成的流失量是很小的。

#### 水土流失的影响分析

（1）造成河水混浊，影响水质

铺设管道时地面或道路开挖或其它项目中的弃土，如不及时运走或堆放时被覆不当，遇雨时（尤其是强风暴雨时），泥砂流失，通过地面径流或下水管道，也会进入河道，造成河水混浊，影响水质。

（2）堵塞下水道

给水、污水管道铺设等作业进行时，弃土沿线堆放，如不及时运走或回填，遇雨时，就会随水冲入下水管道。泥沙在管道内沉积，使下水道过水面积减少，就会影响下水管道的输水能力，严重时会堵塞下水管道。

（3）产生扬尘，影响大气质量

回填土如不及时回填或被覆不当，遇雨会随地流淌，有一部分沉积地面，遇晴天或大风时就会产生扬尘，影响城市大气质量。

（4）破坏景观

回填土如不及时回填，被雨冲散，零乱分布有风时，造成满天风沙，影响市容，破坏陆域景观；泥砂进入河道后，使河水能见度降低，也影响水域景观。

#### 水土流失控制措施

（1）工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有弃土，应妥善处理；如有缺土，应采购宕渣砾料代替。

（2）工程施工应分期分区进行，以缩短单项工期。开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。

（3）借土的临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。

综上所述，施工期产生的废气、粉尘、噪声、固体废物将会对环境产生一定影响，但不会影响到居民区。只要施工单位认真做好施工组织安排，并进行文明施工，通过采取适当环保措施后，可有效消除、降低工程土建施工期对环境的不利影响。

### 施工期环境管理

根据国家有关规定，建设项目环境管理应由专门机构负责，由业主单位、施工单位联合承担，安排专人负责施工中的环境管理工作。参与工程建设的专业施工单位应配置专业环保人员，要积极配合当地环境保护行政管理机构和专职负责人，做好施工中的环境保护工作。环境管理的主要任务如下：

（1）把握、贯彻国家及有关部门的环保方针、政策、法规、条例，落实污染防治规划，对工程施工过程中各项环保措施执行情况进行监督检查，制定施工区环境管理办法，指导、监督实施；

（2）做好施工期各种突发性污染事故的预防，准备好应急处置措施；组织实施施工期环境质量监测，定期编制施工区环境质量报告，报上级主管部门；

（3）加强对施工人员的环保宣传教育，增强其环保意识；在施工后期，组织好施工区生态环境恢复和改善工作，如施工地恢复、绿化等；

（4）制定环境管理计划，并编写进度报告，提交上级主管部门。

虽然本项目对环境的影响程度和范围有限，施工期也要安排专门的环境监测计划。

综上所述，项目施工期间会对环境产生一定的影响，但只要施工单位做好施工组织设计，进行文明施工，把环境保护纳入承包合同中，制定环保规章制度，严格实施施工期环境监理，就可以把其影响控制在最小程度，而不致于产生明显不利的影响。

## 运营期大气环境影响预测及评价

### 预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的估算模型AERSCREEN进行环境影响估算。

本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价可不进行进一步大气环境预测工作，直接以估算模式的计算结果作为分析依据。

### 预测内容及参数

根据污染源分析结果，项目有组织废气作为点源考虑，无组织废气作为面源考虑。在预测因子选取时，综合考虑占标率大小、是否有质量标准、是否进行环境监测以及毒性大小等因素，选取相应污染物作为预测因子。本次预测方案及内容如下：

（1）预测因子

根据项目污染物类型，确定本次预测因子为：PM10、PM2.5、TSP、非甲烷总烃。

表 5.2-64  评价因子标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 一小时平均（取24小时评价的三倍值） | 0.45 | mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 |
| PM2.5 | 一小时平均（取24小时评价的三倍值） | 0.225 | mg/m3 |  |
| TSP | 一小时平均（取24小时评价的三倍值） | 0.9 | mg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 一小时平均 | 2.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准详解 |

（2）预测内容

排放的各类污染物的最大落地浓度、占标率及其出现的距离。

（3）预测范围

根据估算模式计算结果以及保护目标分布情况，本次大气预测以厂区为中心，以东西向设置X轴，南北设置Y轴，5km×5km的长方形区域作为本次项目的大气环境影响预测范围。

（4）地形图

项目所在地

图5.2-1  项目所在地地形图

    - 源强及参数

根据工程分析，本项目有组织、无组织废气排放源强及非正常排放时废气源强见表5.2-2~5.2-4。

表 5.2-65  正常工况下点源源强调查参数

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度m | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 烟气量m3/h | 烟气温度℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 排放速率kg/h |
| 1 | 粉尘排放口（DA001） | 303 | 106 | 15 | 20 | 2.3 | 60000 | 25 | 2400 | 正常连续排放 | PM10 | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.003 |
| 2 | 有机废气排放口（DA002） | 136 | 124 | 15 | 15 | 2.4 | 65000 | 25 | 2400 | 正常连续排放 | 非甲烷总烃 | 0.057 |

表 5.2-66  无组织面源废气污染源强汇总表

| 编号 | 名称 | 面源中心点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 排放速率kg/h |
| 1 | 3#厂房 | 94 | 156 | 15 | 160 | 120 | 4.59 | 10.15 | 7200 | 正常连续排放 | TSP | 0.075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.245 |

表 5.2-67  本项目非正常工况排放大气污染物源强

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度m | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 烟气量m3/h | 烟气温度℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 排放速率kg/h |
| 1 | 粉尘排放口（DA001） | 303 | 106 | 15 | 20 | 2.3 | 60000 | 25 | 2400 | 正常连续排放 | PM10 | 0.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.015 |
| 2 | 有机废气排放口（DA002） | 136 | 124 | 15 | 15 | 2.4 | 65000 | 25 | 2400 | 正常连续排放 | 非甲烷总烃 | 0.285 |

### 预测结果

#### 正常工况预测结果

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2条，二级评价不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。

本次评价直接采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN 对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%的估算结果。

表 5.2-68  本项目各污染源大气污染物最大地面浓度及占标率

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度（μg/m3） | 最大落地浓度位置（m） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘排放口（DA001） | PM10 | 3.0797 | 159 | 450 | 0.68 | 0 | 三级 |
|  | PM2.5 | 1.5399 | 159 | 225 | 0.68 | 0 | 三级 |
| 有机废气排放口（DA002） | 非甲烷总烃 | 1.6952 | 159 | 2000 | 0.08 | 0 | 三级 |
| 3#厂房 | TSP | 59.0521 | 101 | 900 | 6.56 | 0 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 17.5427 | 101 | 2000 | 0.88 | 0 | 三级 |

综上所述，经估算模式计算，本项目3#厂房无组织排放TSP下风向最大质量浓度占标率1%＜Pmax=6.56%＜10%，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级。

#### 非正常工况预测结果

本次评价采用估算模式计算，非正常工况下，大气污染物最大地面浓度及占标率，见表5.2-6。

表 5.2-69  非正常排放下大气污染物最大地面浓度及占标率

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度（μg/m3） | 最大落地浓度位置（m） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘排放口（DA001） | PM10 | 21.2862 | 159 | 450 | 4.73 |
|  | PM2.5 | 10.6431 | 159 | 225 | 4.73 |
| 有机废气排放口（DA002） | 非甲烷总烃 | 1.596 | 159 | 2000 | 0.08 |

由上表可知，运营期，当本项目环保设施发生故障造成污染物非正常排放时，短时间内会造成下风向大气污染物贡献浓度的增大，对环境的影响加大，因此建设单位务必加强设备的维护，做好日常巡查，杜绝污染物事故排放。

#### 厂界污染物达标情况

经推荐模式中的估算模型AERSCREEN计算，本项目无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃厂界浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界无组织监控标准值限值，因此可做到厂界达标排放。

#### 环境防护距离计算

根据工程分析，本项目产生的大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃根据导则要求，采用估算模式计算污染物占标率，结果表明，1%≤Pmax=6.56%＜10%，本项目不属于高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，因此本项目环境空气影响评价工作等级为二级，厂界外无超标点，对环境影响较小，不需要进一步开展预测和评价，所以本项目不设置大气环境防护距离。

### 排放量核算

本项目大气污染物有组织排放量核算见表5.2-7，无组织排放量核算见表5.2-8，大气污染物年排放量核算见表5.2-9。

表 5.2-70  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(mg/m3) | 核算排放速率/(kg/h) | 核算年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 0.644 | 0.006 | 0.019 |
| 2 | DA002 | 非甲烷总烃 | 57.1 | 0.057 | 0.172 |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.019 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.172 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.019 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.172 |

表 5.2-71  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排污口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/(mg/m3) |  |
| 1 | 3#厂房 | 加弹 | 颗粒物 | 局部密闭式集气罩收集、加强车间管理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 0.075 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 4.0 | 0.245 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.075 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.245 |  |

表 5.2-72  大气污染物年排放量核算表（有组织+无组织）

| 序号 | 污染物 | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.094 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.417 |

表 5.2-73  污染源非正常排放量核算表

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度mg/m3 | 非正常排放速率kg/h | 单次持续时间 | 年发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 废气处理设施故障 | 颗粒物 | 9.08 | 0.54 | 1h | 1次 | 立即停止相关产污环节并检修 |
| DA002 |  | 非甲烷总烃 | 10.24 | 0.666 |  |  |  |

    - 小结

（1）根据估算模式结果，项目正常工况排放时，颗粒物、非甲烷总烃最大小时落地浓度均能满足相应功能区评价标准的要求，且最大落地浓度占标率小于10%，对周边环境的影响较小。

（2）非正常排放时，本项目有组织排放大气污染物对周边大气环境影响增大，建设单位应加强生产及环保设施的管理，杜绝非正常工况下的事故排放发生。

（3）结合大气环境影响估算模式结果、环境风险预测结果，本项目不设置环境防护距离。

评价结果表明，本项目建成投产后，正常工况下排放的大气污染物对周边地区大气环境无明显不利影响。

    - 大气环境影响评价自查情况

表 5.2-74  建设项目环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级£ |  | 二级R |  | 三级£ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km£ |  | 边长=5～50km£ |  | 边长=5kmR |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a£ |  | 500～2000t/a£ |  | <500t/aR |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10） 其他污染物（TSP、非甲烷总烃） |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R | 地方标准£ |  | 附录DR |  | 其他标准R |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区£ |  | 二类区R |  | 一类区和二类区£ |  |
|  | 评价基准年 | （2023）年 |  |  |  |  |  |

|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据£ |  |  |  |  | 主管部门发布数据R |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源R 现有污染源£ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源£ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源£ |  |  |  |  | 区域污染源£ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD£ | ADMS£ |  | AUSTAL2000£ |  |  |  | EDMS/AEDT£ |  |  |  |  | CALPUFF£ |  |  | 网格模型£ |  | 其他£ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km£ |  |  |  | 边长5～50km£ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km£ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5£ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%£ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  |  |  | C本项目最大占标率≤10%£ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%£ |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  |  |  | C本项目最大占标率≤30%£ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%£ |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（/）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%R |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100%£ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%£ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测R |  |  |  |  |  |  | 无监测£ |  |
|  | 环境质量监测 | 颗粒物、非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  | 无监测£ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 R 不可以接受£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:(/)t/a |  | NOx:(/)t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物:(0.019)t/a |  |  |  |  |  |  | VOCs:(0.172)t/a |  |  |
| 注：“£”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 运营期地表水环境影响预测及评价

### 地表水环境影响分析

生活污水经隔油池、化粪池预处理后与间接循环冷却排水满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准、西部组团污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准中严值后，经市政污水管网接管至西部组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34-2710-2016）表2中城镇污水处理厂II标准后，尾水排入蒋口河，最终汇入巢湖。

对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.2-2018）“5.2评价等级确定”表1中规定：建设项目废水最终经西部组团污水处理厂处理达标排入巢湖，排放方式属于间接排放的，本次水环境影响评价等级定为三级B。

根据导则要求，三级B项目可不进行地表水环境影响预测，但需要进行“水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价”和“依托污水处理设施的环境可行性评价”，具体评价内容如下。

### 水污染控制措施有效性评价

本项目生活污水和间接循环冷却排水水质简单、水量小，生活污水经隔油池、化粪池预处理后与间接循环冷却排水排入市政污水管网，废水量19m3/d，各污染物浓度分别为：COD:265mg/L、SS:184mg/L、BOD5:126mg/L、NH3-N:25mg/L、动植物油:21mg/L，能够满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准、西部组团污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准中严值要求，纳入西部组团污水处理厂处理不会对区域地表水环境影响很小，水污染控制措施有效可行。

### 依托污水处理设施的环境可行性评价

#### 西部组团污水处理厂概况

（1）基本情况

合肥西部组团污水处理厂选址于合肥市玉兰大道西侧，派河大道北侧，规划文山路东侧，派河南侧，总投资为6.2亿元。工程分期建设，一期建设规模为10万m3/d，远期建设规模为50万m3/d。该污水处理厂现有污水处理能力为10×104m3/d，于2014年4月由合肥市环境保护局以“环建审〔2014〕83号”予以批复，2017年9月由合肥市环境保护局以“合环验〔2017〕22号予以验收。工程总服务范围由合肥市高新区、南岗工业园、柏堰园、紫蓬工业园及华南城、上派镇等区域整体或部分共同组成，污水处理厂污水处理工艺为预处理+二级生物处理+混凝沉淀+反硝化过滤工艺。

2022年1月，合肥市生态环境局以“环建审〔2022〕9号”对西部组团污水处理厂二期工程项目予以批复，二期工程设计处理能力为20万m3/d，处理工艺为：粗格栅及进水泵房+细格栅及曝气沉砂池+初沉池+改良型AAO+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤床+加氯接触池。目前，二期工程已于2024年10月建设完成，计划于2024年12月投产；二期工程位于西部组团污水处理厂一期工程西北侧，建成后将与西部一期工程共同承担系统的污水处理任务，一期和二期总服务范围一致，面积为132.1km2，一期与二期共用收水管网，二期工程自一期已建进水闸门井接至二期工程粗格栅及进水泵房。西部组团污水处理厂尾水通过派河截导污工程预留接口处排入派河截导污工程管道，最终汇入蒋口河，最终进入巢湖。

西部组团污水处理厂一期工程处理工艺流程如图5.3-2所示。

图5.3-2  西部组团污水处理厂一期工程工艺流程图

西部组团污水处理厂二期工程处理工艺流程如图5.3-3所示。

图5.3-3  西部组团污水处理厂二期工程工艺流程图

西部组团污水处理厂服务范围内污水管网建设情况如下：已建方兴大道污水管，管径DN900~DN1400；已建长宁大道污水管，管径DN1000~DN1400；已建创新大道污水管，管径DN900~DN1200；已建玉兰大道污水输送管，管径DN1200~DN1500；在建华南城、紫蓬工业区污水主管，管径DN800。西部组团污水处理厂规划收水范围包括合肥市高新技术产业开发区、南岗工业园、柏堰科技园、紫蓬工业园以及华南城、上派镇等区域，服务面积约165.8km2。

西部组团污水处理厂设计出水水质详见表5.3-3，西部组团污水处理厂目前排水达标。

表 5.3-75  西部组团污水处理厂设计出水水质

| 污染物 | pH | COD | SS | BOD5 | NH3-N | TN | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中表2标准 | 6~9 | 50 | 10 | 10 | 2（3）※ | 10（12）※ | 0.3※ | 1.0 |

注：※指执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中表2标准，其他执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

根据现场勘查，本项目位于合肥市高新技术产业开发区，属于西部组团污水处理厂已建的收水范围，西部组团污水处理厂一期、二期废水处理能力共计为30万m3/d，项目建成后废水排放量约为19m3/d，约占西部组团污水处理厂一期、二期废水处理能力的0.06‰。本项目所在区域配套的污水管网也已建成。因此从水量与污水收集管网覆盖方面分析，项目废水能够接管入西部组团污水处理厂处理。

综上所述，从水质、水量及污水收集管网覆盖方面分析可知，本项目废水经西部组团污水处理厂处理后达标排放，尾水排入蒋口河，对区域地表水环境影响较小。

### 废水污染物排放信息表

表 6.2-76  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 治理措施 |  |  | 排放口 编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 间接循环冷却排水 | COD、SS | 进入西部组团污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放 | / | / | / | DW001 | R是 □否 | R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 |
| 2 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 |  | 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 | TW001 | 隔油池、化粪池 | 隔油、厌氧-沉淀 |  |  |  |

表 6.2-77  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放编号 | 排放地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L) |  |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DW001 | 117°6'3.010'' | 31°47'59.876' | 0.57 | 进入西部组团污水处理厂 | 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 | / | 西部组团污水处理厂 | pH | 6~9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1 |  |

表 5.3-78  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | pH | 西部组团污水处理厂接管限值 | 6~9 |
|  |  | COD |  | 350 |
|  |  | SS |  | 250 |
|  |  | BOD5 |  | 180 |
|  |  | NH3-N |  | 35 |
|  |  | 动植物油 |  | 100 |

建设项目废水污染物排放信息详见表5.3-5。

表 5.3-79  建设项目废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 日排放量（t/d） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 265 | 0.00504 | 1.512 |
|  |  | SS | 184 | 0.0035 | 1.05 |
|  |  | BOD5 | 126 | 0.0024 | 0.720 |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.00048 | 0.144 |
|  |  | 动植物油 | 21 | 0.0004 | 0.120 |

### 地表水环境影响评价自查表

表 6.2-80  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型þ；水文要素影响型¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区¨；应用水取水口¨；涉水的自然保护区¨；重要湿地¨； 重点保护与珍惜水生生物的栖息地¨；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体¨；涉水的风景名胜区¨；其他¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放¨；间接排放þ；其他¨ |  |  |  |  | 水温¨；径流¨；水域面积¨ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物¨；有毒有害污染物¨；非持久性污染物þ； pH值¨；热污染¨；富营养化¨；其他¨ |  |  |  |  | 水温¨；水位（水深）¨；流速¨；流量¨；其他¨ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级¨；二级¨；三级A¨；三级Bþ |  |  |  |  | 一级¨；二级¨；三级¨ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建¨；在建¨；改扩建¨；其他 |  | 拟替代的污染源¨ |  |  | 排污许可证¨；环评¨；环保验收¨；既有实测¨；现场监测¨；入河排放口数据¨；其他¨ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期¨；平水期¨；枯水期¨；冰封期¨ 春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季þ |  |  |  |  | 生态环境主管部门¨；补充监测þ；其他¨ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发¨；开发量40%以下þ；开发量40%以上¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期¨；平水期¨；枯水期¨；冰封期¨ 春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨ |  |  |  |  | 生态环境主管部门¨；补充监测¨；其他¨ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期¨；平水期¨；枯水期þ；冰封期¨ 春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季þ |  |  |  |  | pH、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、TP、TN、NH3-N |  |  | 监测断面或点位个数3个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、TP、TN、NH3-N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类¨；II类¨；III类¨；IV类þ；V类¨ 近岸海域：第一类¨；第二类¨；第三类¨；第四类¨ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期¨；平水期¨；枯水期þ；冰封期¨ 春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况¨：达标þ；不达标¨ 水环境控制单元或断面水质达标状况¨：达标þ；不达标¨ 水环境保护目标质量状况¨：达标þ；不达标¨ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况¨：达标þ；不达标¨ 底泥污染评价¨ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价¨ 水环境质量回顾性评价¨ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域的水流状况与河湖演变状况¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区þ 不达标区¨ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期¨；平水期¨；枯水期¨；冰封期¨ 春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨ 设计水文条件¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期¨；生产运行期¨；服务期满后¨ 正常工况¨；非正常工况¨ 污染控制和减缓措施方案¨ 区（流）域环境质量改善目标要求情景¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解¨；解析解¨；其他¨ 导则推荐模式¨；其他¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标¨；替代削减源¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求¨ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标¨ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求¨ 水环境控制单元或断面水质达标¨ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求¨ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求¨ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价¨ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价¨ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （COD） |  |  | 1.121 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | （NH3-N） |  |  | 0.024 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 替代原排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （） | （） |  |  | （） |  | （） |  |  | （） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施þ；水文减缓设施¨；生态流量保障设施¨；区域削减¨；依托其他工程措施¨；其他¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动¨；自动¨；无监测¨ |  |  |  | 手动þ；自动¨；无监测¨ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （） |  |  |  | （总排口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （） |  |  |  | （流量、pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受þ；不可以接受¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“¨”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 声环境影响预测与评价

### 评价目的及评价范围

#### 评价目的

通过对拟建项目各噪声源对环境影响的预测，评价项目声源对环境影响的程度和范围，找出存在问题，为提出切实的防治措施提供依据。

#### 评价范围

建设项目厂界外200m范围。

### 本项目声源情况

本项目建成后，调查所有声源种类（包括设备型号）与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，用类比测量法与引用已有的数据相结合确定声源声功率级。本次噪声评价厂界按整个厂界计算，坐标原点设在生产车间的西南角，X轴正向为生产车间南边界向东方向，Y轴正向为生产车间西边界向北方向。本项目的噪声源情况见表5.5-1和表5.5-2。

### 预测模式

采用《环境影响评价技术导则  声环境》中的工业噪声预测模式。

计算某一室内声源靠近维护结构处产生的倍频带声压级或A声级，具体如下：

式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R  S/（/1），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

计算出所有室内声源在维护结构处产生的i倍频带叠加声压级，具体按下式计算：

式中：

L p1i T——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N ——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级。

式中：

Lp2i (T) ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，具体计算公式如下：

式中：

Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

（2）室外声源

根据声源声功率级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，具体计算公示如下：

Lp(r)=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

式中：

Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

衰减项的计算详见《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）附录A中的“A.3 衰减项的计算”小节内容，此处不再赘述。

（3）预测点的A声级计算

预测点的A声级LA(r)可按下式计算，具体如下：

Lpi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

△Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

（4）预测点贡献值计算

设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

ti ——在T时间内i声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

tj ——在T时间内j声源工作时间，s。

5.5.4 噪声环境影响预测及评价

本项目各厂界预测结果见表5.5-3。

表 5.4-81  厂界噪声环境影响贡献值预测结果    单位：dB（A）

| 厂界 | 噪声背景值/ dB(A) |  | 噪声贡献值/ dB(A) |  | 噪声预测值/ dB(A) |  | 噪声标准/ dB(A) |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | / | / | 50.2 | 50.2 | / | / | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | / | / | 51.6 | 51.6 | / | / | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | / | / | 50.4 | 50.4 | / | / | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | / | / | 48.6 | 48.6 | / | / | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

根据表5.5-3分析表明，本项目运营后，厂内各种设备所产生的噪声在采取相应的措施后以及厂区合理布局后，厂界昼、夜噪声贡献值较小，经预测厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

声环境影响评价自查表详见表5.5-4。

表 5.4-82  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级£ 三级R |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200 mR 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级R |  |  | 最大A声级□ |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  | 地方标准□ |  | 国外标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  | 2类区□ | 3类区R |  | 4a类区□ |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期R |  | 中期□ |  |  | 远期□ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法R |  |  | 现场实测加模型计算法□ |  |  |  | 收集资料□ |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ |  |  | 已有资料R |  |  |  | 研究成果□ |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型R |  |  |  |  | 其他£ |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200mR |  |  | 大于200m□ |  | 小于200 m□ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续 A 声级R |  |  | 最大 A 声级□ |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标R |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□ |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测R 固定位置监测□ |  |  |  | 自动监测□手动监测□ |  |  |  | 无监测□ |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（/） |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  | 无监测R |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行R 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“ （ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 固体废物环境影响分析

### 危险废物贮存场所环境影响分析

本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求在厂区内建设1座危废暂存间，面积约50m2，分类贮存各种危险废物。项目产生的危险废物均采用密闭的容器盛装，危废暂存间内最大贮存量约为20t（全厂危险废物产生量约为70.168t/a），最大贮存规模满足企业三个月正常生产产生的危废量。

本项目危险废物临时贮存时间一般为三个月，其后由危废处置单位定期运走，集中处置。危险废物的转运严格按照有关规定进行，实行联单制度。

本项目危废暂存间基本情况详见表5.6-1。

综上所述，本项目危废暂存间的贮存能力满足要求。

危废暂存间应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

危废暂存间地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。危废暂存间宜采用相同的防渗、 防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与危险废物接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

危废暂存间通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施（如托盘、围堰等），堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。

盛装危险废物的容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀， 防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。

危险废物存入危废暂存间前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

建设单位应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

建设单位在危废暂存间运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。建设单位应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

建设单位应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。建设单位应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

### 危险废物运输过程环境影响分析

建设项目危险废物全部委托有资质单位处置，厂外运输均由有资质单位负责，运输环节主要关注厂内收集入库间的运输环节。

厂内转运时，危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器或防漏胶袋中，由带有防漏托盘的车辆转运至危废暂存间，转运过程中由于人为操作失误造成的容器倒翻、胶袋破损等情况时，泄漏的危险废物大部分会进入托盘中，极少情况下会出现托盘满溢泄漏情况。由于本项目危险废物产生点距离厂内危废暂存间较近，因此企业在加强管理的情况下，厂内转运过程中出现散落、泄漏概率很小，不会产生二次污染。

### 危险废物委托处置环境影响分析

本项目产生的危险废物包括HW06和HW49两大类。安徽省生态环境厅于2024年07月16日在安徽省生态环境厅官网（https://sthjt.ah.gov.cn/ztzl/hbztzl/wxfwjyxkxxhz/122407931.html）上公布了《安徽省危险废物经营许可证汇总表（更新至2024年7月）》。该表中公布了安徽省内危废处置单位的名称、地点、联系方式、证书编号及有效期、危废类别等信息。建设单位可根据自身的危废类别同时考虑距离项目地距离等情况，从中选取相应的危废处置单位，定期的将本项目的危废交由有资质单位进行安全处置。

综上所述，建设项目危险废物可以定期交由有资质单位处置，本项目危险废物委托处置可行。

### 一般固体废物处置环境影响分析

（1）综合利用

固体废弃物的处理处置，首先应本着“资源化”的思路，尽量实现废弃物的综合利用。

根据工程分析结论，拟建项目产生的不合格品、除尘灰等，由于其中含有一定回收价值，都属于可循环利用的资源。建设单位将不合格品、除尘灰集中收集后外售给物资回收单位进行回收再利用。

（2）无害化

建设项目厂内职工日常生活产生的生活垃圾，将委托当地的环卫部门统一清运处理。

综上所述，本项目建成运行后，产生的各种固体废物均可以根据各种固废不同的属性，进行相应的处理，从而实现固废的资源化和无害化处理。项目产生的固废不外排，不会对区域环境造成不利影响。

## 土壤环境影响预测与评价

本项目在建设运行过程中可能造成土壤污染，按照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》(HJ964-2018)的相关要求，本项目土壤环境影响属于污染影响型，土壤环境影响评价工作等级判定为三级，根据导则要求，本项目土壤环境影响评价可采用定性描述或类比分析方法进行预测。根据建设项目自身性质及其对土壤环境影响的特点，需要对运行期土壤的影响进行定性分析、预测和评价项目投产后对土壤环境可能造成的影响，并针对这种影响提出防治对策，从而达到预防与控制环境恶化，减轻不良环境影响的目的，为土壤环境保护提供科学依据。

1、土壤环境影响识别

本次土壤环境预测与评价工作，是在对评价区土壤环境影响识别、评价工作等级划分及土地利用现状等因素综合分析的基础上，结合项目的特点，根据工程建设涉及的垂直入渗途径，给出工程建设在各实施阶段不同环节与不同环境影响防控措施下预测因子的土壤环境影响范围与程度，对工程建设产生的土壤包气带环境影响进行综合评价。

本项目运营期对土壤的影响主要有危废暂存间危废泄露等对土壤产生的影响。

本项目对土壤的影响类型和途径见表5.6-1，本项目土壤环境影响识别见表5.6-2。

表 6.7-83  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目土壤环境影响途径主要为运营期大气沉降和垂直入渗污染。因此项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。

（3）影响源及影响因子

项目土壤环境影响源及影响因子识别结果见表6.7-2。

表 6.7-84  污染影响型土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放 | 生产过程 | 大气沉降 | 颗粒物、非甲烷总烃 | / | 间断干沉降 |
| 危险废物 | 危废暂存 | 垂直入渗 | 废乙醇 | / | 事故排放 |

2、土壤环境影响分析

①正常工况下土壤环境影响分析

项目危废暂存间采取防渗等措施，正常工况下不会进入地下对土壤环境造成污染。

建设项目在正常运行工况下，不会对土壤环境质量造成显著影响。

②非正常工况下影响途径分析

在非正常工况或者事故情况下，建设项目可能对区域土壤造成影响。通过对建设项目建设内容分析，非正常工况下或事故情况下建设项目对土壤的可能影响途径主要包括：危废暂存间地面破碎，危废泄漏，渗入地下从而引起土壤环境污染。

3、土壤环境保护措施

①源头控制措施

建设单位在运营过程中定期对危废暂存间进行检查，确保正常运行，从源头上减少污染物的非正常排放量。

②过程防控措施

项目危险废物暂存于危废暂存库内，要求防渗达到重点防渗；整体地面及墙裙300mm重点防渗区，采用防渗混凝土+2mm厚HDPE或其他人工材料进行防渗处理；危废暂存间设置导流沟、集液池。

4、建设项目土壤环境影响评价自查表

本次土壤环境影响评价完成后，对土壤环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见表5.6-3。

表 6.7-85  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型R； 生态影响型□； 两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地R； 农用地□； 未利用地□ |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （4.774）km2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降R；地面漫流□；垂直入渗R；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 颗粒物、非甲烷总烃、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、危险废物 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 危险废物 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类£； Ⅱ类R； Ⅲ类£； Ⅳ类£ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感£； 较敏感£； 不敏感R |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级R； 二级£； 三级R |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a）R； b）R； c）R； d）R |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 见表5.2-17 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2 |  | 4 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 |  | 0 | 0~6m |  |
|  | 现状监测因子 | 铅、镉、汞、砷、镍、铬（六价）、铜、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、二氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-c，d]芘、萘、pH、铋 |  |  |  |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 | 铅、镉、汞、砷、镍、铬（六价）、铜、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、二氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-c，d]芘、萘、pH、铋 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618R； GB36600R； 表 D.1□； 表 D.2□； 其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 项目所在地建设用地各指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值标准 |  |  |  |  |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E£； 附录 F□； 其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论： a） £； b） □； c） □ 不达标结论： a） □； b） □ |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制R；过程防控R；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | 1 |  | / |  | / |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 建设项目对土壤环境影响可以接受 |  |  |  |  |  |
| 注 1： “□” 为勾选项， 可√； “（） ” 为内容填写项； “备注” 为其他补充内容。 注 2： 需要分别开展土壤环境影响评级工作的， 分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 环境风险评价

### 风险调查

1、建设项目风险源调查

物质危险性调查

根据项目提点，涉及的危险物料主要氧化铋、镍、银、危险废物。

环境风险分析

（1）大气环境风险分析

废气处理设施失效为偶尔可能发生的事故，故本项目环境风险发生事故主要为废气处理设施失效造成的废气事故排放。

本项目废气处理设施正常运行时，可以保证废气污染物能达标排放。当废气处理设施发生故障时，会造成较多的废气排入空气中，对环境空气造成较大的影响。导致治理设施运行故障的主要原因有：废气设施抽风设备故障、人员操作失误、废气处理装置系统故障。

为了减轻本项目对周围环境的影响程度和范围，维持该地区的环境质量现状，项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成较大的污染影响。

（2）地表水环境风险分析

本项目生活污水经化粪池预处理达标后纳管，接入污水处理厂处理，不会对区域地表水体造成污染。

（3）土壤和地下水环境影响分析

物料若未按要求收集暂存随意堆放，可能会渗入到周围土壤、地下水中，导致土壤和地下水环境受到污染。危废未按要求处置，随意倾倒填埋可能会导致倾倒区及周围土壤和水体环境受到污染。

环境风险防范措施及应急要求

（1）贮存过程中的安全防范措施

操作人员应根据不同物品的危险特性，分别配戴相应的防护用具，包括工作服、围裙、袖罩、手套等。原料洒落地面上应及时清除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。装卸危险原料时，不得饮酒、吸烟，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，重者送医院治疗。

（2）使用过程防范措施

根据危险原料的性质，对车间分别考虑防火、防爆、耐腐蚀及排风的要求，使用点应设局部排风，以保证室内处于良好的工作环境。生产过程中为保证职工安全，设有人员防护设备，如：自备式呼吸器、面罩、防护服等，并设有安全淋浴和洗眼器。为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，这个系统包括烟感系统，应急疏散系统，室内外消防装置系统，排烟系统和应急照明及疏散指示系统。生产车间设双重火灾自动报警和自动灭火联动装置，报警探测器选用防爆光电感烟和防爆感温两种。火灾发生，探测器确认后执行机构把阀门打开，进行灭火，同时把火灾信号送至消防值班室。

除以上管理措施外，针对不同危险品的性质，还应采取相应的防范措施并制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。

（3）废气非正常排放的防范措施

废气治理风险防范措施主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。

（4）消防及消防废水处置

厂区各建筑物设置室内外消防栓给水系统，且厂房内布置灭火器，满足消防使用要求，根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求，按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求，凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。在厂房适当位置设置若干具灭火器，并定期更换灭火器。为防止危险物质随火灾事故产生的消防废水通过厂区排水（雨水）系统进入外环境水体。应按规范设置事故消防废水收集系统，包括消防废水导排、截流、暂存设施。

根据项目工程分析及危险物质的储存、转运情况，识别各危险单元可能发生的环境风险类型、危险物质影响环境途径如下：

①火灾风险

本项目使用的原辅料中属于可燃物质，在储存过程中发生泄漏时遇静电、明火等火源可能会发生火灾和爆炸事故。火灾燃烧产生的次生污染物引起大气污染。

②泄漏风险

本项目乙醇等在使用、处理过程中若发生泄漏，地面破损进入到土壤中，可能会污染土壤和地下水环境。

根据本项目的风险识别及风险分析结果，提出风险防范及应急措施如下：

a.环境风险防范措施

①建立健全化学品库、危废暂存间及生产车间的火灾防范制度，配备灭火设施；

②建立危化品等采购、存储、厂内运输、领用、使用、废弃等全路径管理制度，防止化学品发生物料泄漏；

b.环境风险应急措施

①化学品库、危废暂存间设置经防渗处理的地沟、围堰，保证液体化学品发生泄漏后能够得到有效收集，不进入周边水体；

②配置应急水泵、消防沙、收集桶、防护服、防护手套、防护面罩、应急照明、急救药品、灭火器等应急物资。

③本项目新建一座容积为230m3的事故池，并在雨水排放口设置雨水截止阀，发生火灾时，切断雨水管网与市政雨水管网的连接。

根据设计方案，本项目在生产过程中，使用的原辅材料涉及易燃物料。项目废水接管入西部组团污水处理厂处理，达标排放，尾水排入蒋口河，正常生产情况下不会对区域地表水环境造成不利影响。但是，在事故状况下，由于存在管理不到位、员工操作失误等隐患，可能会导致有毒有害物料、或者消防事故废水、生产废水经厂区雨水系统，外排进入外部地表水体，对区域地表水环境质量造成不利影响。为防止消防废水等从雨排口直接排出，在排水管网（包括雨水管网、污水管网）全部设置切断装置，必要时立即切断所有排水管网（包括雨水管网、污水管网），严防未经处理的事故废水排入区域地表水体。

为了防止事故状况下的污染区泄漏对地表水体造成污染，设计中应设计防止事故污染物向地表水水体转移的事故水储存设施，具体如下：

根据中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》中相关要求，事故储存设施总有效面积V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

其中：（V1+V2-V3）max是对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，取一个盐酸储罐最大暂存量6m3；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3—发生事故可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，取0；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统降雨量，m3；

结合本项目事故状态下所需设置的事故废水池分析：

①消防用水V 2

假设厂区内同一时间的火灾处数为1处，设计消防用水量为20L/s（参照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）规定，高度低于24m，体积＞5000m3的（本项目厂房为丙类，最高厂房高度为23.85m）丙类厂房消防栓设计流量为20L/s），同时使用消防水枪支数为4支，历时为2小时，则厂区一次消防用水总量约为144m3。

②生产废水V4

发生事故时，生产线立马停止运行，V4取0。

③事故雨水V 5

本项目选址位于安徽省合肥市，事故状态下雨水收集量按以下公式计算：

V雨=10qF

q=qa/n

其中：q —降雨强度，按平均日降雨量（mm）；

qa —年平均降雨量，合肥市年平均降雨量取762.5mm；

n —年平均降雨日数，取120天。

F —汇水面积，约1.0hm2（厂区总面积减去建筑物占地面积）；

根据以上公式计算，事故状态下雨水量为63.542m3/d。

综上所述，项目事故池收集的水量为213.542m3，则需建有效容积不小于230m3的事故废水收集池，且在正常生产时应为空的，一旦出现危险物质泄漏或火灾事故，泄漏的物料及消防水全部排入事故池临时储存，保证事故废水不会进入周围水体，待事故排除，暂存的废水委外处理，确保事故废水不会对水环境造成污染。事故池建设的同时，确保各车间的配套收集管网建设，确保废水收集率100%。

（七）环境管理要求

①在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行环保“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。

②本项目应按有关法规的要求，严格执行排污许可制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关生态环境主管部门申报。

③建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，确保污染治理设施稳定运行。

④二级活性炭处理装置定期更换碘值不小于800mg/g的活性炭。

## 生态环境影响评价

经现场调查，建设项目占地范围内受长期人类活动影响，已无原生植被分布；评价区域野生动物的种类较少。区域生物多样性及其自身调控能力较差，受人为影响较大。随着工程建设的完成，除部分地段被永久性占用外，部分地段植被可通过绿化措施得到恢复。厂区绿化对区域生态环境带来一定有利影响。

绿化在防止污染、保护和改善环境方面，起着特殊的作用。它不仅可美化环境，而且还具有净化空气、减弱噪声等功能。本项目运营期，经采取厂区地面硬化及绿化等措施后，水土流失将得到良好的控制。通过厂区的绿化，将用地范围内剩余土地作为绿化用地，裸露的土地要尽快植树种草，进行植物覆盖，防止表土侵蚀。

综上所述，建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等生态保护目标，经采取厂区绿化等措施后，拟建项目对生态环境的影响可以接受。

生态环境影响评价自查表详见下表。

表 5.8-86  生态环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |
|  | 影响方式 | 工程占用R； 施工活动干扰□；改变环境条件□； 其他□ |
|  | 评价因子 | 物种£（ ） 生境£（ ） 生物群落□（ ） 生态系统□（ ） 生物多样性□（ ） 生态敏感区□（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级£ 生态影响简单分析R |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（ ）km2； 水域面积：（ ）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集£； 遥感调查□； 调查样方、样线□； 调查点位、断面□；专家和公众咨询法□； 其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季£；秋季□；冬季£ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落£；土地利用£； 生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□； 其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性R； 定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落R；土地利用R；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□； 生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□； 减缓□； 生态修复□； 生态补偿£； 科研□； 其他R |
|  | 生态监测 计划 | 全生命周期□； 长期跟踪□； 常规□； 无R |
|  | 环境管理 | 环境监理□； 环境影响后评价□； 其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行R； 不可行□ |
| 注： “□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |

# 环境保护措施及其可行性论证

## 废气污染防治措施

根据工程分析，本项目运营期生产环节产生的废气主要为粉尘、有机废气。

项目对各废气产生节点设置集气收集系统，含尘废气采用布袋除尘器处理，有机废气采用二级活性炭吸附装置处理。无组织废气主要来自于上述环节中未被完全收集的颗粒物、非甲烷总烃等。本项目对各类废气采取分类分质处理的方案，其废气处理总体思路详见下图：

图7.1-1  本项目废气对应处理方案示意图

### 有组织废气污染防治措施

#### 废气收集系统

本项目运营期生产环节产生的废气主要为粉尘、有机废气。项目废气收集处理措施详见下表。

表 7.1-87  项目废气收集及处理措施一览表

| 工序 | 主要污染物 | 收集方式及要求 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 颗粒物 | 操作台三面进行隔断，顶部封闭设集气罩收集废气 | 布袋除尘器 |
| 有机废气 | 非甲烷总烃 | 操作台三面进行隔断，顶部封闭设集气罩收集废气 | 二级活性炭吸附 |

#### 废气处理系统

本项目产生的废气污染物主要为颗粒物、挥发性有机物。

1、含尘废气

含尘废气除尘器主要的种类有：布袋除尘器、静电除尘器、旋风除尘器、惯性除尘器、重力除尘器等。

（1）旋风除尘

旋风除尘工作原理：旋风除尘是利用旋转的含尘气流所产生的离心力，将颗粒污染物从气体中分离出来的过程。当含尘气流由进气管进入旋风除尘器时，气流由直线运动变为圆周运动。旋转气流的绝大部分沿器壁和圆筒体成螺旋向下，朝锥体流动，通常称此为外旋流。含尘气体在旋转过程中产生离心力，将密度大于气体的颗粒甩向器壁，颗粒一旦与器壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁而下落，进入排灰管。旋转下降的外旋气流在到达椎体时，因圆锥形的收缩而向除尘器中心靠拢，其切向速度不断提高。当气流到达椎体下端某一位置时，便以同样的旋转方向在旋风除尘器中由下回旋而上，继续做螺旋运动。本项目采用的旋风除尘器主要针对含尘气体中粒径较大的粉尘颗粒，粒径小的粉尘颗粒随出口入布袋除尘器继续处理。

处理效果：旋风除尘器广泛用于冶金行业，旋风除尘器对颗粒物的去除效率可达80%以上。

图7.1-2  旋风除尘器结构图

（2）脉冲袋式除尘技术

①脉冲袋式除尘器工作原理：含尘气体由灰斗（或下部宽敞开式法兰）进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器（或微差压控制器）输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓）内，粉尘由卸灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。

图7.1-3  脉冲袋式除尘器构造图

脉冲袋式除尘器正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流;然后，清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号，随着脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一个箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。之所以能处理高浓度粉尘，关键在于这种强清灰所需清灰时间极短（喷吹一次只需0.1～0.2s）。

本项目采用布袋除尘器处理含尘废气。

2、有机废气

目前处理有机废气主要由以下几种方法：①吸收法②低温等离子③光催化氧化④燃烧法，包括催化燃烧、焚烧炉及RTO、RCO废气焚烧⑤冷凝法。各处理方式比较见下表。

表 7.1-88  有机废气各处理方式比较一览表

| 方法 | 原理 | 使用范围 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接燃烧法 | 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物质燃烧生成CO2和H2O | 适用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理 | 燃烧效率高，便于管理，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高 | 燃料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高，处理低浓度、风量大的废气不经济 |
| 催化燃烧法 | 在催化剂作用下，使用有机物废气燃烧生成CO2和H2O | 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的废气治理 | 与直接燃烧相比，能在低温下氧化分解，燃料费用减少；装置占地面积小；NOx产生少 | 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒与催化剂寿命 |
| 吸收法 | 利用污染物的物理和化学性质，使用水或化学吸收液对废气进行吸收去除的方法 | 适用于高、低浓度有机废气 | 设备及运转费用低，运转管理方便；无爆炸、火灾等危险 | 需对废水进行二次处理，对涂料品种有限制 |
| 吸附法 | 将污染物通过装有吸附剂，利用其对污染物的吸附力，达到净化废气的目的 | 使用于常温、浓度低、废气量较小的有机废气 | 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可控制 | 对高浓度废气处理效率低、占地面积大、气阻大、吸附剂需经常更换再生 |
| 光催化法 | 有机物在光的作用下，逐步氧化成低分子中间产物最终生成CO2、H2O及其他的离子 | 适合处理高浓度、气量大、稳定性强的有毒有害气体的废气处理 | 占地面积小，适应性强 | 处理效率受限于污染物与催化剂表面界面扩散速率，催化剂价格昂贵，容易中毒失效 |
| 低温等离子法 | 通过气体放电所产生的高活性粒子与污染物分子发生碰撞，使其解离和氧化，从而达到废气净化的目的 | 对低浓度的含VOCs废气（一般宜低于300mg/m3）和恶臭异味气体具有较好的净化效果 | 净化效率高，操作简便，低耗节能，无二次污染 | 一次性投资较高 |

结合本项目生产的特点，依据废气的性质和以上各个废气处理工艺的技术要点，操作台三面进行隔断，顶部封闭设集气罩，废气收集效率可达95%以上，废气通过顶部集气罩收集后进入“二级活性炭吸附装置”处理后由20m排气筒（DA002）排放。

活性炭吸附原理：活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能。废气由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力使其非常容易达到吸收杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。根据《挥发性有机物治理实用手册》，活性炭吸附适合处理低浓度的VOCs废气治理，因此，本项目有机废气采用活性炭吸附处理可行。

综上，本项目废气污染防治技术可行。

#### 排气筒设置合理性分析

本次项目共新增2根废气有组织排气筒。粉尘处理后经DA001排气筒排放，高20m；有机废气处理后经DA002排气筒排放，高20m；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒高度设置要求，排气筒废气出口速度＜20m/s，符合烟囱设计相关要求，因而项目排气筒设置合理。

表 7.1-89  项目排气筒设置情况

| 生产工序 | 排气筒编号 | 排气筒数量（根） | 排气筒高度m | 排气筒内径m | 排气筒材质 | 烟气温度℃ | 排气筒出口速率估算m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | DA001 | 1 | 20 | 0.5 | 碳钢 | 25 | 17.47 |
| 有机废气 | DA002 | 1 | 20 | 0.5 | 碳钢 | 70 | 16.24 |

### 无组织废气防治措施

本项目生产过程中的无组织排放废气主要为生产过程未能捕集的烟（粉）尘、非甲烷总烃等。由于本项目部分设备不便于采用密闭罩进行收集，故建设单位在设计和施工时，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）的要求，将集气罩尽可能包围并靠近污染源，将污染物控制在较小的空间内，减小吸气范围，以便于捕集和控制污染物；并且，集气罩的吸气方向尽可能与污染气流的运动方向相一致。建设单位应采取以下措施：

①原料运输车辆应采取密闭、苫盖等措施。厂区道路进行硬化，并采取洒水、降尘措施，运输车辆出厂前清洗车轮。

②项目产生粉尘的物料储存在有硬化地面的仓库中。

③提高设备的密封性能，并严格控制系统的负压指标，有效避免废气的外逸。

④加强设备的维修和保养及对员工的培训和管理，以减少人为操作不当造成的废气无组织排放。

### 小结

本项目建成运行后，针对各类工艺废气均采取了相应的有效的废气污染治理措施，处理后尾气中各类污染物均可以做到稳定达标排放。为了避免项目无组织废气排放对区域大气环境质量和人群身体健康造成的不利影响。

## 废水污染防治措施

### 项目废水处理方案

生活污水经隔油池、化粪池预处理后与间接循环冷却排水满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准、西部组团污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准中严值后，经市政污水管网接管至西部组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34-2710-2016）表2中城镇污水处理厂II标准后，尾水排入蒋口河，最终汇入巢湖。

### 废水收集系统

项目设置污水收集管网、雨水收集管网和循环水管网，可以实现雨污分流、清污分流。

### 废水处理系统

本项目生活污水和间接循环冷却排水水质简单、水量小，生活污水经隔油池、化粪池预处理后与间接循环冷却排水排入市政污水管网，废水量19m3/d，各污染物浓度分别为：COD:265mg/L、SS:184mg/L、BOD5:126mg/L、NH3-N:25mg/L、动植物油:21mg/L，能够满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准、西部组团污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准中严值要求，纳入西部组团污水处理厂处理不会对区域地表水环境影响很小。

### 小结

综上，本项目产生的生活污水经化粪池、隔油池处理后与间接循环冷却排水排入市政污水管网，接入西部组团污水处理厂处理。废水污染防治措施可行。

## 噪声治理措施

拟建项目主要噪声设备有引风机、生产设备等，机械设备运行时产生的噪声声级从70~90dB（A）不等。

本项目应通过生产车间厂房的优化设计，有效降低生产噪声影响，使生产噪声达标排放。为了有效降低生产车间的噪声影响，要求车间采取减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施：

（1）尽可能选用环保低噪型设备，车间内各设备合理的布置，且设备作基础减振等防治措施；

（2）厂房已设计为半密闭洁净厂房，墙体为砖+混凝土结构，安装隔声门窗；厂房内设备噪声经墙体进行了隔声处理，具有一定降噪作用；

（3）要求引风机等高噪声设备设置于专门的房间内，在安装设计上，对引风等设备底座安装减震器，并对其排气系统采取二级消声措施，高噪声设备房间拟做相应的消声、吸声措施；

（4）要求对生产车间通风系统的进、排风口安装足够消声量的消声器；

（5）厂界四周应根据是实际情况设置绿化隔离带，种植一些可吸声茂密的树种，减少噪声污染。

项目在认真落实上述噪声治理措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中规定的3类区排放限值。

## 固体废物防治措施

### 固废处置措施

项目一般工业固体废物为废包装袋，具有一定回收价值，综合回收利用。生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。废乙醇、废抹布、危险废包装材料属于危险废物，暂存于厂区危废暂存库内，定期交由有资质单位处置。重点介绍危险废物污染防治措施。

### 危险废物收集、运输、贮存污染防治措施

#### 危险废物收集污染防治措施

项目各类危险废物的收集根据危险废物产生的工艺环节特征、排放周期、危险特性、废物管理计划等因素对危险废物进行收集；危险废物在收集的过程中制定详细的操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；危险废物收集和厂内转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等；在危险废物的收集和内部转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

危险废物厂内收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态要求等因素确定包装形式：

（1）包装材质与各类危险废物相容，可根据废物特性选择塑料等材质；

（2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不混合包装；

（3）危险废物包装能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；

（4）包装好的危险废物设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。

#### 危险废物运输污染防治措施

危险废物外运时严格按照《危险废物转移管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府生态环境主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府生态环境主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。

（1）厂内运输

①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照按照HJ2025-2012填写《危险废物厂内转运记录表》；

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

（2）厂外运输

①运输路线及沿线敏感点

根据设计方案，本项目的危险废物运输工作由接收单位负责。各接收单位结合《道路危险货物运输管理规定》、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)等要求制定运输路线，做到密闭遮盖运输，车厢底层设置防渗漏垫层，防止在运输途中散漏或雨水的淋洗。

项目涉及的固体废物采用公路运输，根据接收单位制定的运输路线，总体而言，项目选定的路线均为当地交通运输主要线路，避开了敏感点分部集中的居住混合区、文教区、商贸混合区等敏感区域。同时，接收单位针对每辆固废运输车辆配备北斗导航定位系统，准确观察其运输路线。在运输车辆随意改变运输路线或者运输车辆发生故障的情况下，能够第一时间发现，并启动应急预案。

②影响分析

1）噪声

运输车产生的噪声影响主要是车流量的增加导致道路交通噪声对两侧敏感点影响。本项目危废运输道路，均依托现有高速路网及现有公路网，不新建厂外运输道路，因此，本项目固废运输对区域交通噪声造成的影响甚为有限，可以忽略不计。

2）运输废气

项目危废运输车辆计划采用全密封式运输车，运输过程中基本可控制运输车的废气。

③污染防治措施

1）采用专用的危险废物运输车辆，车身全密闭。每辆车配套一套灭火设备、配备司机及押运员各1名。运输车辆应按设计拟定路线行驶。

2）每辆车配备车载北斗导航定位系统、在运输车辆随意改变运输路线或者运输车辆发生故障的情况下，能够第一时间发现，并启动应急预案。

3）工作人员应熟悉危险废物的危险特性，配备适当的个人防护装备，避免危险废物运输过程中发生意外人员伤亡。

#### 危险废物贮存污染防治措施

本项目危险废物暂存于40m2危废暂存库内。其中废乙醇采用密封桶装，废活性炭、废包装材料密封在有塑料内衬的编织袋。

危废暂存场所应严格落实“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)控制措施，并按重点防渗的要求，地下铺设HDPE防渗膜，地面防腐并建有导流沟及渗滤液收集池，并配套危险废物堆放方式、警示标识等方面内容。拟建项目产生的危险废物在厂内暂存后，将交由有资质单位处理。

危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的规定设置，通过规范设置危废暂存场所，可以保障危险废物暂存过程对周边环境不产生影响。

#### 危险废物委托处置可行性分析

根据安徽省生态环境厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，安徽省内有能力接受HW06、HW49四大类危险废物的企业主要包括安庆市鑫祥瑞环保科技有限公司、芜湖海创环保科技有限责任公司、宿州海创环保科技有限责任有限公司等单位，项目危险废物年产生量约60t，安徽省内有富余的处理能力。评价要求建设单位运营期应委托资质单位妥善处置或利用危险废物。项目危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可得到有效控制，能确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。

## 地下水污染防治措施

根据《环境影响技术评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”的原则。本项目运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。

### 源头控制措施

项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、原辅材料储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

### 分区防控措施

根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。分区情况见图7.5-1。

（1）重点防渗区

指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位。根据项目特点，结合水文地质条件，与项目有关的重点防渗区主要包括危废暂存库、生产车间。

（2）一般防渗区

对地下水环境有污染物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。根据项目特点，结合水文地质条件，项目一般防渗区包括一般固废仓库等。

表 7.5-90  项目分区防渗内容汇总一览表

| 名称 | 范围 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危废暂存库、生产车间 | 按重点防渗要求施工，等效黏土防渗层M≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 一般防渗区 | 一般固废仓库 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行 |
| 简单防渗区 | 除以上区域外的其他区域(绿化除外) | - |

## 土壤污染防治措施

本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控和跟踪监控”相结合的原则，从污染物的产生、入渗和扩散等方面进行控制，具体控制措施如下。

### 源头控制措施

项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、原辅材料储存及处理构筑物采取相应措施，以防止和降低跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏事故降低到最低程度；管线敷设尽量“可视化”，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的土壤污染。

### 过程防控措施

（1）为了减少项目大气沉降造成的土壤累积影响，企业应在占地范围内沿四周厂界种植具有较强吸附能力的植物，进行有效绿化，尽可能减少特征因子的扩散。

（2）对于物料、废水等可能造成的垂直入渗影响，项目重点防渗区域和一般防渗区域进行有效的地面防渗。

### 土壤跟踪监测计划

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，监测点位应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近。

本评价要求，企业应设置环境保护专职机构并配备相应的专职人员，规范建立土壤环境监控体系，包括科学合理地设置土壤污染监控点位、制定监测计划，以便及时发现问题，采取措施控制污染。评价要求建设单位在拟建项目占地范围内布置跟踪监测点位。

项目土壤环境跟踪监测监控计划方案汇总见表7.6-1。

表 7.6-91  项目土壤监控点设置方案一览表

| 监测点 | 监测点位置 | 监测目的 | 监测因子 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 厂区占地范围内 | 监测厂区重点影响区土壤污染 | 铜、镍 | 每3年开展一次 | 不得破坏防渗措施 |

2、跟踪监测与信息公开

（1）土壤环境跟踪监测报告

项目环境保护专职机构负责编制项目土壤环境跟踪监测报告，报告内容应包括以下内容：

项目厂区及其土壤环境敏感目标土壤环境跟踪监测数据，项目排放污染物的种类、数量和浓度等。

项目生产设备、原料和成品的贮存与运输装置、危废暂存库等设施的运行状况、跑冒滴漏记录和维护记录等。

（2）土壤信息公开计划

企业应将土壤监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开频率以环境保护主管部门要求为准，一般3年公开一次。公开内容应包括：

基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式等；

土壤监测方案；

土壤监测结果：全部监测点位、监测时间、项目特征因子的土壤环境监测值、标准限值、达标情况、超标倍数等。

# 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是建设项目进行决策的重要依据之一。任何项目的建设，除了它本身取得的经济效益和带来的社会效益外，项目对环境总会带来一定的影响，故权衡环境损益与经济发展之间的平衡就十分重要。环境影响经济损益分析的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资及所能收到的环境保护效果，通过对环境保护措施经济合理性分析及评价，更合理的选择环保措施，从而促进建设项目更好的实现环境效益、经济效益与社会效益的统一。但目前的技术水平而言，要将环境的损益具体定量化是十分困难的，因此本章节采用定性与定量相结合的方法对项目的环境影响经济损益进行简要分析。

## 经济效益分析

根据项目可行性研究报告可知，拟建项目主要财务指标见下表所示：

表 7.1-92  项目主要财务指标一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程项目总投资 | 万元 | 20000 |
| 2 | 年均销售收入 | 万元 | 14000 |
| 3 | 年均总成本费用 | 万元 | 9600 |
| 4 | 年均利润总额 | 万元 | 4400 |
| 5 | 投资回收期 | 年 | 5.2 |
| 6 | 税后财务内部收益率 | % | 31.4 |

由上表可知，拟建项目年销售收入14000万元，利润总额4400万元，内部收益率31.4%，投资回收期为5.2年（含建设期），说明本项目具有较强的盈利能力。

## 环境效益分析

### 环保投资估算

为尽量减少项目建成运营期间对区域环境造成的不利影响，做到污染物的达标排放。拟建项目将针对运营期产生的废气、废水、噪声等污染物的特点，采取相应的污染防治措施，项目环保投资估算见详见表6.7-1所示。

### 环保投资比例系数Hz

该系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，体现了企业对环保的重视程度。

Hz=E0/Er×100%

式中：E0——环保建设投资，万元；

Er——企业建设总投资，万元。

拟建项目总投资20000万元，其中环保投资为519万元，环保投资占工程总投资的2.59%。

### 产值环境系数Fg

产值环境系数是指年环保费用与年工业总产值的比值，环保费用是指环保治理设施及综合利用装置的运行费、折旧费、日常管理费及排污费等，每年用于环保运行费用之和213万，折旧费按环保投资10年分摊为51.7万元，日常管理费等估算为19.3万元，则每年的环保费用为284万元。

产值环境系数Fg的表达式为：

Fg=E2/Es

式中：E2——年环保费用，万元；

Es——年工业总产值，万元。

拟建项目投产后，预计企业年销售收入可达14000万元，每年的环保费用为284万元，则产值环境系数为2.03%，这意味着每生产1万元产值，所花费的环保费用203元。

## 社会效益分析

（1）合肥圣达电子科技实业有限公司所生产的产品主要用于航天、航空、雷达通信等武器型号领域，对我国的国防设施建设具有重要意义。

（2）本项目在合肥高新技术产业开发区内进行生产，加快了当地经济的发展，增加了国家和地方的税收，同时又能提供一定数量的劳动就业机会，减轻地方政府的压力，促进开发区及周边地区企业和经济的共同发展，因而具有良好的社会效益。

## 综合分析

由以上分析可以看出，本项目的环保投资可使各污染物实现达标排放，减少污染物的排放量，取得良好的环境和经济效益。本项目在取得良好环境效益的同时，还会带来良好的经济效益和社会效益，对促进地方的经济建设和社会发展都有积极的意义。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

### 环境管理机构的设置

建设项目的环境管理工作应由专门机构负责，根据国家有关规定，企业应设立3~5人的环境管理和监测机构，并配备必要的监测和分析仪器，由总经理或主管生产的副总经理直接领导，形成良好的环境管理体系，为加强环境管理提供组织保证，配合生态环境主管部门依法对企业进行环境监督、管理、考核、以及接受生态环境主管部门在具体业务上给予技术指导。

### 环境管理机构的职责

企业内部的环境管理机构是做好企业环境保护工作的主要机构，它的基本任务是负责组织、落实、监督本公司的环境保护工作。公司的环境管理应由总经理（副总经理）负责领导，公司配备专职人员负责环保，车间设立兼职环境保护监督员。

环境管理机构主要职能是研究决策本公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作，并下设实验室，负责公司的环境监测，是环境管理工作的具体执行部门。其主要职责如下：

（1）根据公司规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全公司环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传；

（2）负责获取、更新使用于本企业的与环境相关的法律、法规，负责把适用的法律、法规发送到相关部门；

（3）协助各车间制定车间的环保规划，并协调和监督各单位具体实施；

（4）负责制定和实施公司的年度环保培训计划；

（5）负责公司内外部的环境工作信息交流；

（6）监督检查各部门环保设施的运行管理，尤其是了解污染治理设备的运行状况以及治理效率；

（7）监督检查各生产工艺设备的运行状况，确保无非正常工况生产事故的发生；

（8）负责对新、改、扩建项目环保工程及其“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估；

（9）负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导各单位对环保设施的管理；指导各单位应急与预防工作；对公司范围内重点危险区域部署监控措施；

（10）负责公司环境监测技术数据统计管理；

（11）负责全公司环保管理工作的监督和检查；

（12）负责实施全公司环境年度评审工作；

（13）负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境保护意识深入职工心中。

### 环境管理制度

#### “三同时”制度

在建设项目筹备、实施和建设阶段，应严格执行“三同时”，确保各三废处理等环保设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。

#### 报告制度

建设单位要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况，污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，按《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关文件要求实施。

#### 污染治理设施的管理制度

本项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料，同时要建立岗位责任制、操作规程和管理台账。企业应制定并逐步完善对各类生产和消防安全事故的环保处置预案、建设环保应急处置设施。报当地生态环境分局备案，并定期组织演练。

#### 环保奖惩条例

企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者予以处罚。

#### 固体废物管理制度

（1）建设单位应通过“安徽省固体废物管理信息系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

（2）建设单位作为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

（3）危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求张贴标识。

### 排污口规范化

按《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函〔2005〕114）号要求，该项目废气排气筒、废水排放口、固废堆放场所必须进行规范化设置。

#### 废气排气筒规范化

各废气排气筒应设置便于采样、监测并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，无法满足要求的应由市级以上环境监测部门确认采样口位置。并且按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口或采样点较近且醒目处，并能长久保留。

#### 废水排放口规范化

本项目只设1个厂区总排口，废水总排放口设在厂内，废水接管前总排放口应设置具备采样条件的采样口，按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，并能长久保留。

#### 固体废物堆放场所规范化

本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场应采取严格的防渗、防流失措施，并且按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的要求，在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存（堆放）场较近且醒目处，并能长久保留。危险废物贮存（堆放）场应设置警告性环境保护图形标志牌。

## 污染物排放基本情况

### 产排污节点、污染物及污染治理设施

建设项目废气产排污节点及污染物治理设施详见表8.2-1。

### 信息公开

根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号），建设单位需向社会公开的信息包括：

（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；

（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；

（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；

（六）生态环境违法信息；

（七）本年度临时环境信息依法披露情况；

（八）法律法规规定的其他环境信息。

## 总量控制指标

### 总量控制的目的

我国目前实行的是区域污染物排放总量目标控制，即区域排污量在一定时期内不得突破分配的污染物排放总量。因此，建设项目的总量控制应以区域总量不突破为前提，通过对建设项目污染物排放总量及控制途径分析，最大限度地减少各类污染物进入环境，提出合理可行的总量控制目标，为企业的排污总量指标申报和环保部门开展总量控制工作提供依据，以确保项目所在地的环境质量目标能得到实现，达到建设项目建设的经济效益、环境效益和社会效益的三统一，促进本区域经济的可持续发展。

### 总量控制因子的确定

目前，总量控制因子为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）等。

根据国家生态环境部和安徽省生态环境厅要求对建设项目排放污染物实施总量控制的要求，针对本项目的具体排污情况，结合本项目排污特征，确定总量控制因子为：

废水污染物指标：COD、氨氮。

废气污染物指标：颗粒物、VOCs。

### 污染物总量核算

建设项目废气、废水污染物排放总量情况详见表8.3-1。

### 污染物总量控制

#### 废水

本项目废水经厂内污水处理站分质预处理后，经合肥华清高科表面技术股份有限公司厂区总排口排放，进入西部组团污水处理厂处理，达标排放，尾水排入蒋口河，废水中主要污染物COD和氨氮总量指标纳入西部组团污水处理厂。

#### 废气

建设单位需向合肥市高新区生态环境分局申请废气污染物排放总量控制指标如下：

颗粒物：0.045t/a；挥发性有机物（VOCs）：0.427t/a。

## 环境监测计划

根据项目的建设性质，制定环境监测计划，对排放的污染物进行定期或日常的监督和检测。运营期环境监测主要包括环境质量和污染源两方面的内容。

### 环境质量监测计划

#### 地下水环境质量

根据地下水污染监控原则，结合评价区水文地质条件，建设项目地下水环境跟踪监测井设置情况详见表8.4-1和图8.4-1。

### 事故监测计划

环保治理设施运行情况要严格监视，及时监测。当发现环保设施发生故障或运行不正常时，应及时向环保部门报告，并立即采样监测，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失进行调查统计。

上述监测内容均需按照国家规定的数据采集、处理、采样和分析方法进行监测，若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。

### 监测数据分析与处理

（1）接受并密切配合环保部门的定期监测，积累数据资料，妥善保存档案，做好环境统计工作，为治理工作现状和今后工作改进提供依据。

（2）在监测过程中，如发现某参数有超标异常情况，则分析原因并报告管理机构，及时采取改进生产或加强污染控制的措施。

（3）建立合理可行的监测质量保证措施，保证监测数据客观、公正、准确、可靠，不受其它因素干预。

（4）定期对监测数据进行综合分析，掌握废气、污水、噪声达标排放情况，并向管理机构做出汇报。

## 环境保护设施“三同时”验收内容

# 环境影响评价结论

## 评价结论

### 项目概况

中国电子科技集团公司第四十三研究所（以下简称：“四十三所”），是隶属于中国电子科技集团公司的事业单位，是我国从事微电子技术研究的国家一类研究所。自组建至今，四十三所一直致力于系统、装备和整机的小型化需求，承担大量国家重点工程研制任务,科研水平处于国内行业领先水平,引领国家行业发展。

合肥圣达电子科技实业有限公司属于四十三所下设控股公司，根据四十三所产业发展布局及发展需求，拟投资110000万元，选址于合肥高新技术产业开发区，建设“圣达科技电子封装材料生产基地项目”，该项目总占地面积93.42亩，主要包含KT1-5-1和KV1-4-5两个地块，其中KT1-5-1地块占地面积78.87亩，主要从事陶瓷外壳、电子功能基板和电子导体浆料的生产活动；KV1-4-5地块占地面积14.55亩，主要从事金属外壳的生产活动。圣达科技电子封装材料生产基地项目KV1-4-5地块产品和KT1-5-1地块陶瓷外壳、电子功能基板产品已另行了环评手续，本次环评主要针对KT1-5-1地块氮化铝粉（高端陶瓷专用材料，全部用于企业氮化铝陶瓷封装外壳产品的生产，不外售）和电子导体浆料产品进行评价。

合肥圣达电子科技实业有限公司圣达科技电子封装材料生产基地（电子导体浆料及氮化铝粉生产）项目所在的KT1-5-1地块位于合肥高新技术产业开发区，方兴大道以东，香蒲路以南，大龙山路以西，南侧为绿地（地块中心坐标为经度：117°5′58.838″；纬度：31°47′59.827″）。总投资20000万元，总占地面积14.55亩，主要从事氮化铝粉和电子导体浆料的生产，所生产的产品主要应用于航天、航空、雷达通信等武器型号领域。建设项目投产后，可年产氮化铝粉100吨、电子导体浆料120吨。

本项目已于2024年11月7日经合肥高新技术产业开发区经济发展局备案（项目代码：2404-340161-04-01-882419，首次备案时间：2024年4月2日）。

### 规划及产业政策相符性

#### 规划相符性分析

经对照《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》、《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见，建设项目符合上述文件要求。

#### 产业政策相符性分析

（1）对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中的“二十八、信息产业 6．电子元器件生产专用材料：半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料，包括半导体材料、电子陶瓷材料、压电晶体材料等电子功能材料，覆铜板材料、电子铜箔、引线框架等封装和装联材料，以及湿化学品、电子特气、光刻胶等工艺与辅助材料，半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等”。，符合产业政策。

（2）对照《巢湖流域禁止和限制的产业、产品目录》（皖发改环资〔2021〕6号），本项目为电子专用材料制造项目，不属于其中的禁止和限制的产业、产品。

本项目已于2024年11月7日经合肥高新技术产业开发区经济发展局备案（项目代码：2404-340161-04-01-882419）。因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。

综上所述，拟建项目符合国家产业政策。

#### 与国家层面相关政策相符性分析

经对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）和《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）等文件中的相关要求，建设项目符合国家层面相关政策的要求，具体分析详见“1.4.2与国家层面相关政策相符性分析”内容。

#### 与省及地方层面相关政策相符性分析

经对照《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号）、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》和《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）等文件中的要求，建设项目符合省及地方层面相关政策的要求，具体分析详见“1.4.3与省及地方层面相关政策相符性分析”内容。

### 环境质量现状

#### 环境空气

根据大气环境质量现状评价结果表明：建设项目所在区域属于达标区。各其他污染物补充监测点位TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；非甲烷总烃监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求。

#### 地表水环境

根据《2023年合肥市生态环境状况公报》中水环境质量状况可知：

（1）湖区水质：2023年，巢湖湖区水质为Ⅳ类，呈轻度污染，营养状态呈轻度富营养状态，主要污染指标为总磷。巢湖东、西半湖水质均为Ⅳ类，呈轻度污染。东、西半湖营养状态均为轻度富营养状态。与去年同期相比，东、西半湖及全湖水质类别无明显变化；东半湖及全湖营养状态无明显变化，西半湖营养状态由中度富营养好转为轻度富营养。

（2）环湖河流水质：2023年，纳入国家考核的20个地表水断面均达到年度考核要求。与去年同期相比，派河、丰乐河、杭埠河、白石天河、裕溪河、双桥河、柘皋河、兆河、十五里河、滁河、罗昌河、西河等河流总体水质保持优良，南淝河水质由轻度污染好转为良好。

主要污染指标中，南淝河的氨氮、化学需氧量和总磷，十五里河和派河的氨氮和总磷浓度均呈下降趋势。南淝河氨氮、化学需氧量和总磷浓度分别为0.91mg/L、16.0mg/L和0.170mg/L，较去年同期分别下降24.17%、6.43%和17.87%；十五里河氨氮和总磷浓度分别为0.45mg/L和0.078mg/L，较去年同期分别下降6.25%和20.41%；派河氨氮和总磷浓度分别为0.31mg/L和0.080mg/L，较去年同期分别下降45.61% 和28.57%。

根据《合肥高新技术产业开发区自然环境、社会环境简况、相关规划、生态环境现状综合报告》（2024年版）中的结论可知：蒋口河除COD外，其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求。

针对蒋口河流域不能稳定达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中IV类标准要求的情形，地方政府正在实施蒋口河综合治理工程，该工程属于环巢湖生态示范区建设项目一期工程中的子项目之一。蒋口河综合治理工程的治理目标为按生态清洁型河道的标准，通过本项目的实施，努力把蒋口河建成合肥市主城区西南部的“城郊型河道”；环巢湖旅游带上的“生态型河道”和“农业生态湿地景区”。定性指标：“洪能防，涝能排，旱能灌，水草密，河水清，岸坡绿”；定量指标：入湖水质明显好转（由现在的IV类至V类，向稳定在IV类，争取到Ⅲ类方向好转），入湖口处主要环境指标（COD、TN、TP等）达到国控站点水质检测标准。

#### 地下水环境

根据地下水环境质量现状评价结果表明：区域各地下水监测点位各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。

#### 声环境

根据声环境质量现状评价结果表明：本目所在地厂界噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

#### 土壤环境

根据土壤环境质量现状评价结果表明：建设项目厂区及周围的土壤无酸化或碱化；各土壤监测点位土壤环境现状监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第二类用地”中的“风险筛选值”，由此可以判断目前区域土壤污染风险可以忽略。

### 环境影响预测及评价

#### 环境空气影响预测及评价

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，确定本次大气环境影响评价工作等级为二级。

由预测结果可知，本项目建成运行后，主要污染物PM10、NMHC最大1h地面空气质量浓度的占标率均小于10%。因此，本项目的建设对区域大气环境质量影响较小。

本项目环境防护距离为厂界外100m范围。经过现场勘查，建设项目位于合肥高新技术产业开发区，环境防护距离范围内主要为工业企业和待建的工业空地，无居民、学校等敏感目标。

#### 地表水环境影响预测及评价

厂区雨水通过开发区雨水管网排放；生活污水、间接循环冷却排水排放浓度可以满足西部组团污水处理厂接管限值要求，项目废水经西部组团污水处理厂处理后达标排放，尾水排入蒋口河，对区域地表水环境影响较小。

#### 地下水环境影响预测及评价

在严格落实厂区分区防渗措施及地下水水质跟踪监测等措施的前提下，能够将本项目对地下水的影响降到最低，总的来说本项目建设对地下水环境影响较小，区域地下水水质不会因本项目建设发生明显变化。

#### 噪声环境影响预测及评价

预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，各厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。对厂界四周的声环境现状质量影响程度较小。

### 公众参与

建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）等文件规定的工作流程、公开方式、组织形式开展公众参与调查工作，主要进行了网络公示、登报、张贴公告。具体调查结果如下：

（1）网络公示、登报、张贴公告阶段未收到公众的对于建设项目的反对意见。

### 环境影响保护措施

#### 大气环境保护措施

建设项目含尘废气经布袋除尘器处理，有机废气经二级活性炭吸附装置处理。

#### 地表水环境保护措施

建设项目生活污水、间接循环冷却排水排放浓度可以满足西部组团污水处理厂接管限值要求，项目废水经西部组团污水处理厂处理后达标排放，尾水排入蒋口河。

#### 固体废弃物处理处置措施

本项目产生的不合格品等属于一般固废，分类收集后暂存在一般固废暂存间内，定期外售予物资回收部门。危险废包装材料、废乙醇、废抹布等属于危险废物，安全的暂存在危废暂存间内，定期委托有资质单位处理。职工生活垃圾交由当地环卫部门处理。

#### 声环境保护措施

本工程选用低噪声的环保设备，风机设置隔声罩，进出口安装消声器；水泵底座设减振垫、留减振槽、接口处做挠性连接，局部设置隔声罩，在综合采取上述噪声控制措施后，厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区排放限值，对区域声环境质量影响较小。

### 环境风险评价结论

根据风险分析可知，建设项目环境风险潜势为Ⅲ，项目中风险物质可能产生的风险，通过采取环评中提出的防范措施和制定相应的应急预案，项目风险程度可以降到最低，达到人群可以接受的水平。

### 环境经济损益分析

本项目的环保投资可使各污染物实现达标排放，减少污染物的排放量，取得良好的环境和经济效益。本项目在取得良好环境效益的同时，还会带来良好的经济效益和社会效益，对促进地方的经济建设和社会发展都有积极的意义。

### 总量控制

（1）废水

本项目废水中主要污染物COD和氨氮总量指标纳入西部组团污水处理厂，本环评仅提出接管考核量如下：

COD：17.526t/a、氨氮：0.915t/a。

（2）废气

建设单位需向合肥市高新区生态环境分局申请废气污染物排放总量控制指标如下：

颗粒物：0.045t/a；挥发性有机物（VOCs）：0.427t/a。

## 总结论

环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：拟建项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求。

项目采用了先进的生产工艺，符合清洁生产要求。项目实施后，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放，预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小，不会降低评价区域大气、地表水和声环境质量原有功能级别，对环境的影响可接受；本项目的实施不新增煤炭消费量和主要污染物总量控制指标；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可控。建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》开展了公众参与调查，公示期间未收到反馈意见。

综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环境影响角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。