建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：圣达科技电子封装材料生产基地项目（KV1-4-5地块）

建设单位(盖章)：      合肥圣达电子科技实业有限公司

编制日期：                 2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

1.建设项目基本情况	2

2.建设项目工程分析	29

3.区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	64

4.主要环境影响和保护措施	41

5.环境保护措施监督检查清单	71

6.结论	127

附件及附图：

附件1  环评委托书

附件2  项目备案文件

附件3  环境质量现状监测报告

附件4  脱脂剂安全技术说明书

附件5  感光油墨安全技术说明书

附件6  感光油墨稀释剂安全技术说明书

附件7  助焊剂退除剂安全技术说明书

附件8  光刻胶安全技术说明书

附件9  《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书的审查意见》（环审【2008】143号

附件10  《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函【2020】436号）

附件11  声明

附图1  合肥高新区分区规划图（2019-2035年）

附图2  建设项目周围四至关系图

附图3  建设项目地理位置图

附图4  建设项目厂区总平面布置图

附图5  建设项目1#生产车间1层工艺布局图

附图6  建设项目1#生产车间2层工艺布局图

附图7  建设项目1#生产车间3层工艺布局图

附图8  建设项目1#生产车间4层工艺布局图

附图9  建设项目所在区域地表水系图

附图10  建设项目大气环境质量监测点位图

附图11  建设项目地下水水质监测点位图

附图12  建设项目土壤环境质量监测点位图

附图13  建设项目厂区分区防渗图

附图14  建设项目1#生产车间1层分区防渗图

附图15  建设项目1#生产车间2层分区防渗图

附图16  建设项目1#生产车间3层分区防渗图

附图17  建设项目1#生产车间4层分区防渗图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 圣达科技电子封装材料生产基地项目（KV1-4-5地块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-340161-04-01-882419 |  |  |
| 建设单位联系人 | 路西凤 | 联系方式 | 涉密删除 |
| 建设地点 | 安徽 省 合肥 市 高新 区 合肥高新技术产业开发区，方兴大道东侧，铭传路南侧 |  |  |
| 地理坐标 | （ 117 度 5 分 56.364 秒； 31 度 47 分 43.328 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 电力电子元器件制造（C3824） | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38-77、输配电及控制设备制造382 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 合肥高新技术产业开发区经济发展局 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资 （万元） | 175 |
| 环保投资占比（%） | 0.88% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地面积（m2） | 9700 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《合肥市城市近期建设规划（2016-2020年）》； 审批机关：合肥市人民政府； 审查文件名称及文号：关于《合肥市城市近期建设规划（2016-2020年）》的批复，合政秘〔2017〕5号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》； 审查机关：原中华人民共和国环境保护部； 审查文件名称及文号：《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书的审查意见》（环审﹝2008﹞143号），2008年5月27日。 规划环境影响跟踪评价文件名称：《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》； 审查机关：中华人民共和国生态环境部； 审查文件名称及文号：《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函﹝2020﹞436号），2020年8月19日。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《合肥市城市近期建设规划（2016-2020年）》可知，合肥高新技术产业开发区位于合肥市主城区西部，规划面积为68.02km2，合肥高新技术产业开发区的主要产业为：电子信息、生物医药、新材料、光机电一体化及其它国家鼓励类有关产业和符合《中国高新技术产品目录》的高新技术产业。 建设单位是中国电子科技集团公司第四十三研究所全资子公司，主要从事电子材料和特种电子元器件的研究、开发、生产和销售，项目属于电力电子元器件制造项目，生产的金属外壳主要为航天、航空、雷达通信等重点产业领域配套，属于合肥高新技术产业开发区主导产业中的电子信息产业，符合《合肥市城市近期建设规划（2016-2020年）》要求。 本项目位于合肥高新技术产业开发区，方兴大道东侧，铭传路南侧，经对照合肥市高新技术产业开发区土地利用规划（详见附图1），项目用地属于规划的工业用地，选址符合土地利用规划。 2、规划环境影响评价符合性分析 （1）与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析 对照《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书审查意见》（环审【2008】143号），项目与规划环评及其审查意见符合性分析如下表所示。 表1-1 建设项目与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析一览表 《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见; 建设项目; 相符性. 规划重点发展高科技产业及相关产业，主要是电子信息、生物医药、新材料、光机电一体化及其国家鼓励类有关产业和符合“中国高新技术产品目录”的高新技术产业。; 建设单位是中国电子科技集团公司第四十三研究所全资子公司，主要从事电子材料和特种电子元器件的研究、开发、生产和销售，项目属于电力电子元器件制造项目，生产的金属外壳主要为航天、航空、雷达通信等重点产业领域配套，属于电子信息产业。经对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，项目不属于“两高”项目; 相符. 优化和调整高新区产业结构，严格入区项目的环境准入。对不符合园区发展目标和产业导向要求的传统产业以及现有污染严重的企业进行清理整顿，严禁违反国家产业政策和不符合高新区产业定位的建设项目入区，对于符合国家产业政策和高新区产业定位，但水耗、能耗高、废水排放量大的项目也严禁进入园区. 切实落实报告书提出的生态环境保护和建设措施。对于大蜀山森林公园及其周围生态保护地带布置蔬菜园林、苗圃基地、风景林区等生态绿地予以保护，对于南山区、西山湖沿湖建设防护林予以保护; 本项目不在大蜀山森林公园及其周围生态保护地带等范围内; 相符. 加快高新区环保基础设施的建设。尽快建成高新区配套污水处理厂，采取中水回用等有效措施减少废水排放; 目前高新区配套环保基础设施已建设完成，配套污水处理厂有西部组团污水处理厂、望塘污水处理厂等，本项目属于西部组团污水处理厂纳管范围，项目废水经厂内污水处理站预处理后接管入西部组团污水处理厂处理; 相符. 综上所述，建设项目符合《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见中的相关要求。 （2）与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见的符合性分析 合肥高新技术产业开发区管委会于2018年3月委托南京国环科技股份有限公司承担开发区规划环境影响跟踪评价工作，2020年8月19日，生态环境部出具了《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函【2020】436 号）。建设项目与跟踪评价及其审查意见符合性分析如下表所示。 表1-2 建设项目与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见符合性分析一览表 《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见; 建设项目; 相符性. 产业定位为电子信息、生物医药、新材料、光机电一体化及其他国家鼓励类有关产业和符合“中国高新技术产品目录”的高新技术产业; 建设单位是中国电子科技集团公司第四十三研究所全资子公司，主要从事电子材料和特种电子元器件的研究、开发、生产和销售，项目属于电力电子元器件制造项目，生产的金属外壳主要为航天、航空、雷达通信等重点产业领域配套，属于电子信息产业。; 相符. 落实长江经济带“共抓大保护，不高大开发”的总体要求及《巢湖流域水污染防治条例（2020年3月1日实施）》等环境管理要求，坚持高质量发展、协调发展。做好与安徽省“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）、合肥市国土空间总体规划等成果的衔接，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调; 本项目为新建项目，属于电力电子元器件制造项目，符合《巢湖流域水污染防治条例》、合肥市生态环境分区管控、合肥市国土空间总体规划等要求; 相符. 着力推动高新区转型升级，做好全过程环境管控。按照国家和安徽省最新环境管理要求，加快高新区产业转型升级和结构优化，现有不符合高新区发展定位和环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁、淘汰。做好污染企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，确保土地安全利用; 相符. 严格空间管控，优化区内空间布局。做好规划用地控制和生态隔离带建设，加强对高新区内及周边集中居住区等生活空间的防护，优化集中居住区及周边的用地布局。加强区内大蜀山森林公园，蜀山干渠、柏堰湖、王咀湖等地表水体，绿地等生态空间的保护，严禁不符合环境管控要求的各类开发建设活动; 本项目位于合肥高新技术产业开发区，方兴大道东侧，铭传路南侧，符合合肥市生态环境分区管控要求，不属于不符合环境管控要求的开发建设项目; 相符. 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据合肥市大气环境质量达标规划、巢湖流域污染防治规划等最新环境管理要求、以及安徽省“三线一单”成果，制定高新区污染减排方案，落实污染物总量管控要求。采取有效措施减少挥发性有机物、重金属污染物的排放量，坚持“增产减污”，确保达标排放和区域环境质量持续改善; 本项目建设能够满足巢湖流域污染防治规划等最新环境管理要求以及安徽省“三线一单”成果要求。在采取相应的污染防治措施后，建设项目能够做到达标排放，项目将依法取得主要污染物总量指标; 相符. 推进完善集中供热，落实热电厂节能和超低排放改造。加强挥发性有机物、恶臭污染的治理。固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置; 建设项目含VOCs物料使用环节均采用密闭设备或在密闭空间中操作并采取密闭空间微负压抽风或局部气体收集的方式捕集有机废气，采取两级活性炭吸附处理的方式处理后达标排放。后续运营过程中产生的固体废物、危险废物均依法依规收集、处理处置。; 相符. 严格项目生态环境准入，推动高质量发展。入园项目应落实《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（皖长江办【2019】18号）要求，围绕主导产业，确保工艺先进、技术创新、排污量少，并达到清洁生产国际先进水平。禁止引进纯电镀加工类项目，主导产业配套的电镀工序项目应依法依规集中布局。; 本项目主要从事金属外壳的生产活动，电镀工序外协加工，经对照《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，项目符合其要求。; 相符. 组织制定生态环境保护规划，完善环境监测体系。统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升高新区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理; 本项目建设完成后按要求落实环境风险防范措施，并按照排污单位自行监测技术规范相关要求完善监测计划，定期开展例行监测; 相符. 综上所述，建设项目符合《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目为电力电子元器件制造项目，不属于其中的淘汰与限制类范畴，可视为允许项目，符合产业政策。 （2）对照《巢湖流域禁止和限制的产业、产品目录》（皖发改环资〔2021〕6号），本项目为电力电子元器件制造项目，不属于其中的禁止和限制的产业、产品。 本项目已于2024年11月07日获得了《合肥高新区经发局项目备案表》（项目代码：2404-340161-04-01-882419），因此本项目符合产业政策。 综上所述，拟建项目符合国家产业政策。 2、与合肥市生态环境分区管控符合性分析 根据《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》要求：基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，依据现有法律法规、政策标准和管理要求等，衔接区域发展战略和生态功能定位，坚持目标导向和问题导向，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求。 （1）生态保护红线 根据《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》（皖环发〔2022〕5号），经从安徽省“三线一单”公众服务平台（http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home）查询，本项目所在区域为重点环境管控单元（环境管控单元编码：ZH34010420219）。经比对分析，本项目的建设符合该单元管控要求。本项目在合肥市环境管控单元分类图中的位置见图1-1。 建设项目所在地 图1-1 本项目在合肥市环境管控单元分类图中的位置图 建设项目与合肥市生态保护红线位置关系见图1-2。 图1-2 建设项目与合肥市生态保护红线位置关系图 （2）环境质量底线 根据区域的环境功能区划，建设项目所在区域环境空气功能为二类区，需达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；纳污水体蒋口河北干新河评价河段水体功能为Ⅲ类，需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的“风险筛选值”要求。 根据合肥市生态环境局于2024年06月06日发布的《2023年合肥市生态环境状况公报》，项目所在区域2023年中基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5的年均值、O3最大8h滑动平均90百分位数质量浓度、CO相应日平均第95百分位质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的浓度限值要求，故合肥市2023年属于达标区。 本次评价过程中，对项目所在区域的大气、地下水和土壤环境质量现状进行了相应的采样检测，同时根据《合肥高新技术产业开发区自然环境、社会环境简况、相关规划、生态环境现状综合报告》（2024年版）中的结论，环境质量现状评价结果表明，区域大气、地下水和土壤环境质量现状可以满足相应质量标准要求。 根据《2023年合肥市生态环境状况公报》，2023年巢湖湖区水质为Ⅳ类，呈轻度污染，营养状态呈轻度富营养状态，主要污染指标为总磷。巢湖东、西半湖水质均为Ⅳ类，呈轻度污染。东、西半湖营养状态均为轻度富营养状态。与去年同期相比，东、西半湖及全湖水质类别无明显变化；东半湖及全湖营养状态无明显变化，西半湖营养状态由中度富营养好转为轻度富营养。 目前，合肥市已制定了一系列达标方案，包括加快流域污水处理厂建设和提标改造，雨污分流改造、管网完善及支流水环境综合整治等措施，确保各河流水质达标，改善地表水环境质量。 同时，预测结果表明，项目建成运行后，在落实评价提出的各项污染物防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，排放的主要污染物可以满足总量控制指标要求，不会降低区域环境质量的原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 （3）分区管控要求 ①水环境分区管控要求 经对照《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》、《合肥市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》及合肥市水环境分区管控图，本项目位于水环境工业污染重点管控区。 建设项目与合肥市水环境分区管控位置关系见图1-3。 图1-3 建设项目与合肥市水环境分区管控位置关系图 建设项目与合肥市水环境分区管控要求符合性分析详见表1-3。 表1-3 建设项目与合肥市水环境分区管控要求符合性分析 文件来源; 管控单元分类; 环境管控要求; 本项目; 符合性. 安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知、合肥市生态环境分区管控成果动态更新情况说明; - 重点管控区; 水环境工业污染重点管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《深入打好污染防治攻坚战行动方案》《合肥市水污染防治工作方案》《合肥市“十四五”节能减排实施方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》《巢湖综合治理绿色发展总体规划》《巢湖流域农业面源污染防治实施方案》《关于建设绿色发展美丽巢湖的意见》《关于印发巢湖流域禁止和限制的产业产品名录的通知》《合肥市“十四五”生态环境保护规划》《合肥市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》对巢湖流域实施管控；依据《合肥市水环境保护条例》对合肥市实施管控；依据更新的开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《合肥市“十四五”生态环境保护规划》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”；根据《合肥市南淝河干流“一河一策”实施方案（2022~2023）》《合肥市派河“一河一策”实施方案（2022~20 23）》对十四五重点管控区水体强化管控要求。新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”; 建设项目严格落实上述文件要求，建设项目废水经厂内污水处理站预处理，主要污染物石油类排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求，总铜排放浓度满足参照执行的安徽省《电镀水污染物排放标准》（DB34/4966-2 024）表1中的标准，其他污染物排放浓度满足西部组团污水处理厂接管标准限值要求后，接管入西部组团污水处理厂处理，达标排放，尾水经蒋口河北干新河最终排入巢湖; 符合. 由表1-3分析可知，本项目符合合肥市水环境分区管控要求。 ②大气环境分区管控要求 经对照《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》、《合肥市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》及合肥市大气环境分区管控图，本项目位于大气环境高排重点管控区。 建设项目与合肥市大气环境分区管控位置关系见图1-4。 图1-4 建设项目与合肥市大气环境分区管控位置关系图 建设项目与合肥市大气环境分区管控要求符合性分析详见表1-4。 表1-4 建设项目与大气环境分区管控要求符合性分析 文件来源; 管控单元分类; 环境管控要求; 本项目; 符合性. 安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知、合肥市生态环境分区管控成果动态更新情况说明; 重点管控区; 大气环境高排重点管控区; 依据《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》《合肥市“十四五”节能减排实施方案》《合肥市大气污染防治条例》《深入打好污染防治攻坚战行动方案》《合肥市“十四五”节能减排实施方案》《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术》等要求。新建、改建和扩建项目大气污染物实施“等量替代”，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目严格落实上述文件要求，废气经采取相应的污染防治措施后均能达标排放，企业在环评批复前将依法取得废气污染物总量指标，不会降低区域大气环境质量; 符合. 由表1-4分析可知，本项目符合合肥市大气环境分区管控要求。 ③土壤污染风险分区防控要求 经对照《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》、《合肥市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》及合肥市土壤污染风险分区防控图，本项目位于建设用地污染风险防控分区。 建设项目与合肥市土壤污染风险分区防控位置关系见图1-5。 图1-5 建设项目与合肥市土壤污染风险分区防控位置关系图 建设项目与合肥市土壤污染风险分区防控要求符合性分析详见表1-5。 表1-5 建设项目与合肥市土壤污染风险分区防控要求符合性分析 文件来源; 管控单元分类; 环境管控要求; 本项目; 符合性. 安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知、合肥市生态环境分区管控成果动态更新情况说明; 一般防控区; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《合肥市“十四五”生态环境保护规划》《合肥市土壤污染防治工作实施方案》等要求对一般管控区实施管控。; 本项目严格落实上述文件要求，按照环评及国家政策要求落实各项土壤污染防治措施，同时将进一步加强对土壤的跟踪管理; 符合. 由表1-5分析可知，本项目符合合肥市土壤污染风险分区防控要求。 （4）资源利用上线 本项目位于合肥高新技术产业开发区，项目水、电由开发区供水、供电管网提供，余量充足。本项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，区域资源供给能够满足本项目的生产需求。 （5）生态环境准入清单 《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》中的合肥高新技术产业开发区产业准入负面清单见表1-6。 表1-6 合肥高新技术产业开发区产业准入负面清单 项目; 类别; 产业准入负面清单. 产业准入负面清单; 禁止类; 禁止引进化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染等易增加区域水环境负荷的项目. 禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目. 禁止引进纯电镀加工类项目. 禁止引进农药项目. 禁止引进屠宰及肉类加工、味精制造等项目. 禁止引进燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置. 禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目. 禁止引进属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中限制和淘汰类项目、《外商投资产业指导目录（2015年）》 限制和禁止类项目. 禁止引进不符合高新区规划产业定位的项目. 禁止引进环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目. 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目. 《合肥高新技术产业开发区“环境影响区域评估+环境标准”报告》中合肥高新技术产业开发区产业准入清单见表1-7。 表1-7 重点开发区域环境准入清单 管控类别; 准入要求. 鼓励类; 生物医药; 化学药品制剂制造、兽用药品制造、生物药品制造业、制药专用设备制造、医疗诊断、监护及治疗设备、医疗、外科及兽医用器械制造、机械治疗及病房护理设备制造、医学研究与试验发展。 重点聚焦生物药、高端医疗器械、精准医疗、高端医疗服务等领域，重点推进蛋白和多肽类药物、重组人胰岛素、重组人生长激素、疫苗、小核酸药物等生物制品的开发，加快医疗 CT、医用核磁共振成像仪、医用机器人等临床医学诊疗装备及远程医疗系统的研发及产业化进程，推进CAR—T细胞治疗、肿瘤免疫细胞治疗、干细胞治疗、基因治疗等精准治疗前沿技术. 电子信息; 新型高端元器件、集成电路尤其是高端通用芯片和专用芯片、通信软件、嵌入式软件及基础软件、智能终端、宽带无线接入设备、高性能路由器、软交换设备、网关、IP多媒体子系统（IMS）设备、超高及高频芯片、标签、读写器等。 重点聚焦底层软硬件、数据计算、智能终端产品等领域，主攻智能语言、智能视觉、深度学习等核心技术及产业化，推动数据库、中间件、基础软件、应用软件、外设等智能终端软硬件发展. 高端制造; 智能移动终端产品及关键零部件；薄膜场效应晶体管、发光二极管及有机发光二极管等新型显示器件生产专用设备；半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料等；先进的各类太阳能光伏电池与组件、太阳能集成系统与设备、太阳能产业化应用等. 禁止类; 生物医药; 化学药品原料药制造；医药中间体；充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银永齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置；农药；建设使用传染性或潜在传染性材料的实验室及项目. 电子信息; 激光视盘机生产线、模拟CRT黑白及彩色电视机项目. 高端制造; 纯金属表面处理及热处理加工；中型机械制造（特指含磷化涂装，喷漆喷塑、电镀等表面处理工艺）；污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）. 其他产业; 禁止引入国家、省、市、区明令禁止或淘汰的项目；禁止引入与不符合产业定位且污染严重的项目业；禁止造纸、制革、印染、发酵、白酒、化工、电解铝等污染严重的企业及巢湖流域管理条例中的禁止类项目；禁止纯电镀类项目，仅允许工艺不可替代、不可委外加工且落实重金属总量指标的电镀工序；禁止引入燃煤、燃重油项目。. 限制类; 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为规划外非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证。与主导产业相符的“两高”项目需按照国家及安徽省相关政策要求严格控制引入，并经过环境影响充分论证. 建设单位是中国电子科技集团公司第四十三研究所全资子公司，主要从事电子材料和特种电子元器件的研究、开发、生产和销售。本项目生产的金属外壳主要为航天、航空、雷达通信等重点产业领域配套，属于电力电子元器件制造项目，属合肥高新技术产业开发区主导产业中的电子信息产业。建设项目的电镀工艺均外协加工，本项目符合国家产业政策，不属于《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及《合肥高新技术产业开发区“环境影响区域评估+环境标准”报告》中“禁止类”、“限制类”项目。 综上所述，本项目建设符合合肥市生态环境分区管控要求。 3、与《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）符合性分析 本项目封接成型的部分工件中会残留助焊剂，需进入“退残留助焊剂”工段，采用助焊剂退除剂进行残留助焊剂的退除。根据建设单位提供的助焊剂退除剂安全技术说明书可知，助焊剂退除剂主要成分为：专利产品改性醇30%、纯水70%，密度：0.99kg/L，属于半水基清洗剂。由人工将助焊剂退除剂与纯水按照1：2.5的比例配置成助焊剂退除液进行残留助焊剂的退除。经核算，即用状态下的助焊剂退除液中VOCs含量约为85.5g/L＜100g/L，且不含二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯系物，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中“表2 低VOC含量半水基清洗剂要求”中的限值要求，即VOC≤100g/L，二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯、四氯乙烯总和≤0.5%，甲醛≤0.5g/kg，苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和≤0.5%。 综上所述，本项目所用的助焊剂退除剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中“表2 低VOC含量半水基清洗剂要求”中的限值要求。 4、与《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）符合性分析 本项目有部分产品需要进行遮盖镀。遮盖镀：是指针对工件部分表面不需要电镀的部分，采用有机保护膜对其进行遮盖，然后再进行外协电镀加工，外协电镀加工结束后，再由外协单位退除遮盖部分的有机保护膜（简称：退膜）。建设项目采用感光油墨（属溶剂型油墨）通过“喷涂→烘干→曝光”的加工方式在工件不需要电镀的表面形成一层光致抗蚀干膜，该层干膜后续要随着工件进入电镀线进行电镀加工，故对其耐温、酸、碱等性能要求极高。经建设单位测试，水性油墨形成的干膜层的耐温、酸、碱等性能明显低于溶剂型油墨形成的干膜层的性能，在后续的电镀生产线加工中无法有效的保护遮盖层下的金属表面不被镀上金属。因此，在遮盖镀的处理环节无法采用水性油墨替代溶剂型油墨。 根据建设单位提供的感光油墨和稀释剂安全技术说明书可知，感光油墨主要成分为：环氧丙烯酸羧基树脂30~50%、丙二醇甲醚醋酸酯25~35%、安息香双甲醚4~8%、滑石粉15~30%、光引发剂907：1~5%，稀释剂主要成分为：丙二醇甲醚醋酸酯99.5~99.9%、其他助剂0.1~0.5%；感光油墨与稀释剂按照1:0.05的比例进行调配。取最不利工况（即：溶剂含量取上限）进行核算，即用状态下的感光油墨中VOCs含量为45.7%＜75%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中“表1 油墨中可挥发性有机化合物含量的限值”中的要求，即VOCs含量≤75%。 综上所述，建设项目所使用的感光油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中的相关要求。 5、与国家层面相关政策相符性分析 本项目与国家层面相关政策的符合性分析详见表1-8。 表1-8 建设项目与国家层面相关政策相符性分析一览表 序号; 政策要求; 本项目相关内容; 相符性. 一; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）. 1; 大力推进源头替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、 车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成; 根据上文分析，建设项目在遮盖镀的处理环节无法采用水性油墨替代溶剂型油墨，故该工段使用溶剂型感光油墨，即用状态下的感光油墨中VOCs含量为45.7%＜75%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507- 2020）中“表1 油墨中可挥发性有机化合物含量的限值”中的要求; 相符. 2; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。; 项目所用感光油墨、光刻胶等含VOCs物料均采用密闭的容器盛装暂存在仓库中，其使用过程中产生的有机废气均采取密闭空间内微负压抽风的捕集，采取两级活性炭吸附处理的方式处理后达标排放; 相符. 3; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目针对有机废气采取两级活性炭吸附处理的方式处理后达标排放，VOCs处理效率为90%。考虑到有机废气量较小，活性炭吸附装置中的活性炭定期更换，更换出的废活性炭作为危险废物，暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。; 相符. 二; 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）. 1; 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。; 根据上文分析，建设项目在遮盖镀的处理环节无法采用水性油墨替代溶剂型油墨，故该工段使用溶剂型感光油墨，即用状态下的感光油墨中VOCs含量为45.7%＜75%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507- 2020）中“表1 油墨中可挥发性有机化合物含量的限值”中的要求；即用状态下的助焊剂退除液中VOCs含量约为85.5g/L＜100g/L，且不含二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯系物，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中“表2 低VOC含量半水基清洗剂要求”中的限值要求，即VOC≤100g/L，二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯、四氯乙烯总和≤0.5%，甲醛≤0.5g/kg，苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和≤0.5%。; 相符. 2; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。. 3; 全面落实标准要求，强化无组织排放控制。2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。; 本项目挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，并落实无组织排放特别控制要求; 相符. 4; 在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。; 项目所用感光油墨、光刻胶等含VOCs物料均为外购成品，采用密闭容器盛装，非取用状态时容器均密闭。含VOCs物料使用环节均采用密闭设备或在密闭空间中操作并采取密闭空间微负压抽风或局部气体收集的方式捕集有机废气。含VOCs物料使用完后的包装材料及吸附有机废气更换的废活性炭等均采用密闭的容器盛装后暂存在危废暂存间; 相符. 5; 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式。加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。. 6; 按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用; 本项目配套建设的环境保护设施根据企业生产节拍与生产设备“同启同停”，在处理设施达到正常运行条件后方启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用; 相符. 7; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 项目采取两级活性炭吸附处理的方式处理，VOCs处理效率为90%，主要污染物可以稳定达标; 相符. 三; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 1; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目所用感光油墨、光刻胶等含VOCs物料均为外购成品，采用密闭容器盛装; 相符. 2; 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密封。; 本项目盛装感光油墨、光刻胶等含VOCs物料的容器放于化学品仓库内，非取用状态时加盖、封口，保持密封。; 相符. 3; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 项目含VOCs物料使用环节均采用密闭设备或在密闭空间中操作并采取密闭空间微负压抽风或局部气体收集的方式捕集有机废气，采取两级活性炭吸附处理的方式处理; 相符. 4; 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行。; 本项目废气收集系统的管道密闭，废气收集系统在微负压下运行; 相符. 5; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目配套建设的环境保护设施根据企业生产节拍与生产设备“同启同停”。项目VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用; 相符. 四; 《长江经济带发展负面清单指南》 （试行，2022年版）. 1; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目位于合肥高新技术产业开发区内，距离长江左岸支流（巢湖）约为22.04km，属于电力电子元器件制造项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，且不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 相符. 2; 禁止在长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 相符. 3; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 相符. 4; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 相符. 5; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 项目属于电力电子元器件制造项目，不属于严重过剩产能行业项目; 相符. 6; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，项目不属于“两高”项目; 相符. 五; 《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日施行）. 1; 第二十六条：禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 位于合肥高新技术产业开发区内，距离长江左岸支流（巢湖）约为22.04km，属于电力电子元器件制造项目，不属于化工、尾矿库项目; 相符. 2; 第四十九条：禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目一般固废分类收集后，暂存在一般固废暂存间内，定期外售给物资回收部门；危险废物分类收集后，暂存在危废暂存间内，定期委托有资质单位处置；生活垃圾交由当地环卫部门处理; 相符. 六; 《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）. 1; 重点重金属污染物。重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。; 本项目不涉及重点防控的7类重金属污染物; 相符. 2; 重点行业。包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。; 本项目属于电力电子元器件制造业，不属于6类重点行业; 相符. 3; 严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。; 经分析，本项目符合合肥市生态环境分区管控、产业政策、区域规划环评及其审查意见要求; 相符. 4; 新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 本项目位于合肥高新技术产业开发区，属于依法合规设立并经规划环评的产业园区; 相符. 七; 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）. 1; 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。自2017年起，有关地方人民政府要与重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，责任书向社会公开。; 本环评按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）开展了土壤环境影响的评价内容，并提出了防范土壤污染的具体措施，且要求其与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目投产前将与地方人民政府签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，责任书向社会公开; 相符. 2; 有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目属于电力电子元器件制造业，在进行拆除前，将按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》要求编制《企业拆除活动污染防治方案》，并报送当地环境保护主管部门及工业和信息化部门备案，严格按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》中的相关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤; 相符. 3; 加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。制定涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。; 项目属于电力电子元器件制造业，不属于落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。; 相符. 八; 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）. 1; 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 本项目位于合肥高新技术产业开发区，不属于“十小”企业；经对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目符合国家产业政策要求; 相符. 2; 调整产业结构。依法淘汰落后产能。自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。; 经对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目符合国家产业政策要求，不属于落后产能建设项目; 相符. 九; 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）. 1; 重点地区：长三角地区。包含上海市，江苏省，浙江省杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、舟山市，安徽省合肥、芜湖、蚌埠、淮南、马鞍山、淮北、滁州、阜阳、宿州、六安、亳州市。; 本项目位于合肥高新技术产业开发区，属于重点地区; 相符. 2; 优化含VOCs原辅材料和产品结构。VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准; 根据上文分析，建设项目在遮盖镀的处理环节无法采用水性油墨替代溶剂型油墨，故该工段使用溶剂型感光油墨，即用状态下的感光油墨中VOCs含量为45.7%＜75%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507- 2020）中“表1 油墨中可挥发性有机化合物含量的限值”中的要求；即用状态下的助焊剂退除液中VOCs含量约为85.5g/L＜100g/L，且不含二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯系物，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中“表2 低VOC含量半水基清洗剂要求”中的限值要求，即VOC≤100g/L，二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯、四氯乙烯总和≤0.5%，甲醛≤0.5g/kg，苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和≤0.5%。; 相符. 综上所述，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）和《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）等文件的相关要求。 6、与省及地方层面相关政策相符性分析 本项目与省及地方层面相关政策的符合性分析详见表1-9。 表1.4-2 建设项目与省及地方层面相关政策相符性分析一览表 序号; 政策要求; 本项目相关内容; 相符性. 一; 《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号）. 1; 严禁1公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。; 本项目位于合肥高新技术产业开发区内，距离长江左岸支流（巢湖）约为22.04 km，属于电力电子元器件制造项目，不属于化工项目; 相符. 严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。. 2; 严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。; 本项目位于合肥高新技术产业开发区内，距离长江左岸支流（巢湖）约为22.04 km，本次环评阶段将依法取得主要污染物排放总量控制指标。经对照《长江经济带发展负面清单指南》 （试行，2022年版）和《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，本项目符合要求。本项目将严格落实生态环保、安全生产和能源节约要求。; 符合. 二; 《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》. 1; 禁止在长江（安徽段）干支流、巢湖岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。; 本项目位于合肥高新技术产业开发区内，距离长江左岸支流（巢湖）约为22.04 km，属于电力电子元器件制造项目，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 相符. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和主要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 2; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。严格执行国家《产业结构调整指导目录》淘汰类和限制类有关规定，禁止投资建设属于淘汰类的项目，禁止投资新建属于限制类的项目。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 经对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于淘汰类和限制类项目。同时，本项目不属于严重产能过剩和“两高”项目; 相符. 三; 《安徽省“十四五”大气污染防治规划》. 1; 严控“两高”行业盲目发展。严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放即“两高”行业盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的“两高”项目。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，严控污染物排放总量。严格控制涉工业炉窑建设项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。严格限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目位于合肥高新技术产业开发区内，属于电力电子元器件制造项目，不属于“两高项目”，项目不使用煤炭作为能源，厂内不涉及燃料类工业炉窑，且项目不属于化工项目; 相符. 2; 强化末端治理。加强挥发性有机物污染防治精细化管理，针对石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头削减、过程控制和末端治理的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。推动皖北地区胶合板、家具制造等产业集群升级改造，鼓励有机溶剂、涂料、油墨等行业生产低挥发性的有机原料，逐步实现原辅材料替代升级，减少原料中VOCs含量；推进开发区、企业集群因地制宜推广建设涉VOCs“绿岛”项目，推动涂装类统筹规划建设集中涂装中心，活性炭使用量大的统筹建设活性炭集中处理中心，有机溶剂使用量大的建设溶剂回收中心。; 建设项目使用的感光油墨和助焊剂退除剂分别满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）和《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中的相关要求；含VOCs物料使用环节均采用密闭设备或在密闭空间中操作并采取密闭空间微负压抽风或局部气体收集的方式捕集有机废气，采取两级活性炭吸附处理的方式处理后达标排放; 相符. 3; 提升大气环境监测能力。建立固定源、移动源、面源精细化排放清单动态更新管理制度；加强 PM2.5与O3协同控制研究，加快推进光化学监测网建设，开展VOCs例行监测，加强开发区、重点污染源VOCs排放监督性监测，构建全省重点地区O3污染类型（VOCs控制型/NOx控制型）区域划分；推进 PM2.5和O3污染协同治理；强化NOx和VOCs排放重点行业、领域治理。; 本项目运行过程中将严格按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-201 7）等要求开展例行监测; 相符. 四; 《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）. 1; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7 月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录，重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。; 建设项目使用的感光油墨和助焊剂退除剂分别满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）和《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中的相关要求；企业后期运行过程中将建立VOCs原辅材料管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等信息; 相符. 2; 加强监测能力建设。各地应督促企业落实自行监测主体责任，指导企业按照自行监测技术指南要求开展固定污染源监测。; 项目运行过程中将严格按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等要求开展例行监测; 相符. 3; 加强企业非正常工况排放治理，梳理有机废气不通过治理设施直排环境问题，建立有机废气旁路综合整治台账，逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要VOCs废气排放系统旁路。; 本项目生产过程中有机废气治理措施发生故障时，可停车检修，不设置VOCs废气排放系统旁路。; 相符. 4; 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业 VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 企业建成投产前依法申领排污许可证，按证排污。运营过程中严格按照排污许可证的要求进行自行监测、台账记录等; 相符. 五; 《巢湖综合治理绿色发展总体规划》（2018~2035年）. 1; 严格落实国家《产业结构调整指导目录》，严格控制巢湖流域内化工、钢铁、冶金、建材等高能耗、高污染、高排放、超标排放、超总量排放“三高两超”项目的建设，依法淘汰浪费资源、污染环境的落后生产工艺和技术设备。; 建设项目符合《产业结构调整指导目录》（2024年本），不属于“三高两超”项目，无浪费资源、污染环境的落后生产工艺和技术装备; 相符. 2; 加强工业企业和生活服务业挥发性有机污染物综合整治，严格建筑施工场地、渣土运输车辆、混凝土搅拌站等扬尘污染控制。; 建设项目含VOCs物料使用环节均采用密闭设备或在密闭空间中操作并采取密闭空间微负压抽风或局部气体收集的方式捕集有机废气，采取两级活性炭吸附处理的方式处理后达标排放。施工期将严格按照《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》（建质【2014】28号）、《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》（皖环发【2019】17号）等文件中的要求控制施工场地扬尘污染; 相符. 3; 开展县级及以上工业园区或集聚区水污染治理设施排查，全面推行入区企业废水、水污染物总量双控制度，入区企业工业废水经预处理须达到集中处理标准后，方可进入污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。省级及以上开发区要确保集中处理正常运转、达标排放，工业弃水预处理达到要求后排入集中处理设施。; 建设项目废水经厂内污水处理站预处理达标后接管入西部组团污水处理厂处理，达标排放，尾水经蒋口河北干新河最终排入巢湖; 相符. 六; 《巢湖流域水污染防治条例》. 1; 第二十三条：水环境一、二、三级保护区内禁止下列行为：（一）新建化学制浆造纸企业；（二）新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的小型项目；（三）销售、使用含磷洗涤用品；（四）围湖造地；（五）法律、法规禁止的其他行为。严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目。; 建设项目位于合肥高新技术产业开发区，属于巢湖流域三级保护区。本项目属于电力电子元器件制造项目，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的项目。; 相符. 2; 直接或者间接向水体排放污染物的，应当按照规定取得排污许可证，排污单位应当按照国家和省有关规定建设规范化排污口，设置标注单位名称和排放污染物的种类、浓度及数量等内容的标志牌，在厂界内、外排污口分别设置排污取样口。; 建设项目在投产前依法取得排污许可证，按照国家和省有关规定建设规范化排污口，设置标注单位名称和排放污染物的种类、浓度及数量等内容的标志牌，在厂界内、外排污口分别设置排污取样口; 相符. 3; 第二十九条：禁止下列排放水污染物的行为：（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放；（二）将废水稀释后排放；（三）在雨污管道分离后利用雨水管道排放；（四）将废水通过槽车、储水罐等运输工具或者容器转移出厂非法倾倒；（五）擅自改变污水处理方式、不经过批准的排污口排放；（六）法律、法规规定的其他禁止性行为。; 建设项目废水经厂内污水处理站预处理达标后接管入西部组团污水处理厂处理，达标排放，尾水经蒋口河北干新河最终排入巢湖; 相符. 七; 《巢湖流域禁止和限制的产业、产品目录》（皖发改环资〔2021〕6号）. 1; 本项目位于合肥高新技术产业开发区，属于巢湖流域三级保护区，项目属于电力电子元器件制造项目，不属于目录中规定的禁止和限制类产业、产品；; 相符. 综上所述，本项目符合《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号）、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》和《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）等文件的要求。 7、与周边环境相容性分析 本项目位于合肥高新技术产业开发区，方兴大道以东，铭传路以南。本项目东侧为工业空地，工业空地东侧为中电科三十八所特种产业园；南侧为再生资源北支路，再生资源北支路为合肥高新区再生资源综合利用基地、合肥美亚光电技术股份有限公司和华清（合肥）表面处理基地；西侧为方兴大道，方兴大道西侧为空地，北侧为铭传路，铭传路北侧为空地和安徽国风新材料股份有限公司。本项目周围主要为工业企业和工业空地，周边500m范围内不涉及自然保护区、风景旅游点、文物古迹、居民、学校等需要特殊保护的环境敏感对象，故厂区周围环境对本项目的建设无制约因素，详见图2 建设项目周围四至关系图。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及规模 中国电子科技集团公司第四十三研究所 创建于1968年，是我国最早从事微电子技术研究的国家一类研究所，也是我国唯一定位于混合微电子的专业研究所。43所数十年如一日，致力于混合集成电路（HIC）及相关产品的研制与生产，为电子信息系统提供小型化解决方案，先后主持制定了《混合集成电路通用规范》(GJB2438)等30余项国家及行业通用规范和标准，已成为我国高端混合集成电路领域的领军者，为推动国内混合集成电路行业的发展做出了贡献。 合肥圣达电子科技实业有限公司属于四十三所下设控股公司，根据四十三所产业发展布局及发展需求，拟投资110000万元，选址于合肥高新技术产业开发区，建设“圣达科技电子封装材料生产基地项目”，该项目总占地面积93.42亩，主要包含KT1-5-1和KV1-4-5两个地块，其中KT1-5-1地块占地面积78.87亩，主要从事陶瓷外壳、电子功能基板和电子导体浆料的生产活动；KV1-4-5地块占地面积14.55亩，主要从事金属外壳的生产活动。圣达科技电子封装材料生产基地项目（KT1-5-1地块）已另行了环评手续，本环评主要针对KV1-4-5地块建设内容进行评价。 合肥圣达电子科技实业有限公司圣达科技电子封装材料生产基地项目（KV1-4-5地块）位于合肥高新技术产业开发区，方兴大道东侧，铭传路南侧（中心坐标：东经117.098990°，北纬31.795369°），总投资20000万元，总占地面积14.55亩，主要从事金属外壳的生产活动，所生产的金属外壳主要用于航天、航空、雷达通信等产业领域。建设项目投产后，可年产金属外壳500万套。 本项目主要建设内容如下表2-1。 表2-1 建设项目工程内容一览表 类别; 单体工程; 工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 1#生产车间; 1栋，-1~4F，建筑面积19513m2，其中地上建筑面积15473m2，地下建筑面积4040m2。 一层：涉密删除 二层：涉密删除 三层：涉密删除 四层：设置烘箱若干，主要进行工件的烘烤除氢，部分空间作为预留发展空间。 负一层：西北侧用于厂内污水处理站建设，其他区域作为地下停车场使用。; 新建，年产金属外壳500万套. 辅助工程; - 办公区域; - 依托1#生产车间内部设置; - /. 公用 工程; 供水; 本项目生产、生活用水由合肥高新技术产业开发区给水管网提供，给水管网已敷设到本项目所在地，项目市政供水51.963m3/d; 新建. 排水; 雨污分流制。厂区雨水收集后排入雨水管网；建设项目废水经厂内自建的污水处理站预处理后与纯水制备浓水一同接管入西部组团污水处理厂处理，达标排放，尾水经蒋口河北干新河最终排入巢湖。; 新建. 供电; 由市政供电电网提供，年用电量380万千瓦时; 新建. 消防系统; 室外消防用水量25L/S，火灾延续时间为2h，室内消火栓箱采用落地式消火柜，消防管架空敷设; 新建. 供热; 项目无集中供热设施，厂内供热均为电能; /. 纯水制备; 设有1套纯水制备机用于厂内纯水的制备，制备工艺：“多介质过滤+活性炭过滤+RO反渗透”，纯水制备率约为65%; 纯水制备能力：10m3/h. 贮运 工程; 化学品仓库; 设置在厂区的东北角，面积184m2; 新建，主要用于化学品的储存. 氢气站; 设置在厂区的西北侧，面积60m2; 新建，用于氢气储存. 氮气罐区; 设置在1#生产车间的北侧，面积180m2; 新建，用于氮气储存. 非化学品原材料及成品; 依托车间内部划分的仓库暂存; 新建. 环保工程; 废水处理装置; 1座污水处理站：建设项目生产废水分为综合废水和纯水制备浓水共计2类废水，综合废水和生活污水分类收集后进入污水处理站对应的废水处理单元，经不同的预处理工艺预处理后，尾水与纯水制备浓水一同接管入西部组团污水处理厂处理，达标排放，尾水经蒋口河北干新河最终排入巢湖。; 新建，污水处理站设计处理能力：45t/d。综合废水采取“混凝沉淀”处理后与生活污水一同采取“水解酸化+A/O+二沉池”工艺处理. 废气处理装置; 1套酸性废气喷淋塔（编号：TA001）：1条酸洗（除锈）线和1台自动清洗烘干机（退氧化层）中的酸洗槽和酸洗（退氧化层）槽设置半包围型集气罩，采取槽顶与槽边抽风的方式捕集酸性废气。捕集的酸性废气经1套酸性废气喷淋塔（编号：TA001）处理后，尾气经1根29m高排气筒（编号：DA001）排放; 新建；排气筒1根、高29m，主要污染物氯化氢排放满足参照执行的上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中标准要求. 1套酸性废气喷淋塔（编号：TA002）：1台自动清洗烘干机（溶玻）中产生含氟废气的酸洗（溶玻）槽设置半包围型集气罩，采取槽顶与槽边抽风的方式捕集含氟废气，捕集的含氟废气经1套酸性废气喷淋塔（编号：TA002）处理后，尾气经1根29m高排气筒（编号：DA002）排放; 新建；排气筒1根、高29m，主要污染物氟化物排放满足参照执行的上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中标准要求. 2套水帘（2台喷胶机自带）+1套两级活性炭吸附装置（TA003）： 喷油墨、烘干废气：采取喷胶机腔体内微负压抽风方式捕集喷油墨废气，喷油墨废气经喷胶机自带的水帘进行预处理，烘箱上部设置有抽风管道抽风及烘箱门出口处上部设置集气罩抽风捕集开关烘箱门时逃逸的烘干废气。 退残留助焊剂废气：采取助焊剂退除机中的密闭腔体内微负压抽风的方式捕集退残留助焊剂废气。 涂胶、烘干废气：设有一个密闭涂胶间，内设1个涂布操作台和8台烘箱，整体上采取涂胶间内微负压抽风的方式捕集，为使废气捕集具有针对性，采取涂布操作台上方设置集气罩抽风捕集涂胶废气，烘箱上部设置有抽风管道抽风捕集烘干过程中产生的烘干废气，同时采取在烘箱门的出口处的上部设置集气罩抽风的形式捕集开关烘箱门时逃逸出的烘干废气。 喷油墨废气经水帘预处理后与上述其他废气一同经1套两级活性炭吸附装置处理后，尾气经1根29m高排气筒（DA003）排放。; 新建；排气筒1根、高29m，主要污染物颗粒物和NMHC排放满足参照执行的上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中标准要求. 9套袋式除尘器（编号：TA004~TA012）：采取在喷砂机密闭的腔体内微负压抽风的方式捕集喷砂废气，经每台喷砂机自带的1套袋式除尘器（共计9套）处理后，尾气经1根29m高排气筒（DA004）排放; 新建；排气筒1根、高29m，主要污染物颗粒物排放满足参照执行的上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中标准要求. 噪声处理 措施; 采用建筑物隔声、设备减振等措施; 新建. 固废存放点; 在厂区东西侧设置1个危废暂存间，用于厂内危险废物的暂存，面积184m2，危险废物定期交由有资质单位处置; 新建. 在厂区内设置1个一般固废暂存间，用于厂内一般固废的暂存，面积15m2，废离子交换树脂、废砂、不合格品、除尘灰集中收集后外售予物资回收单位进行回收再利用；生化污泥交由有资质单位处置；职工生活垃圾委托环卫部门处理; 新建. 2、厂区平面布置 本项目主体工程为新建的1栋生产车间，生产车间位于厂区的南侧，氢气站位于厂区的西北侧，化学品仓库和危废暂存间位于厂区的东北侧，氮气罐区位于生产车间的北侧。建设项目厂区设置1个出入口，位于厂区的南侧，临近再生资源北支路。建设项目总平面布置详见图4，建设项目工艺布局图详见图5~8。 3、产品方案 建设项目主要从事金属外壳的生产活动，所生产的金属外壳主要由底盘（含环框）、引线、盖板和绝缘子四大部分组成，其中绝缘子不涉及电镀。建设项目投产后，可年产金属外壳500万套，具体产品方案见表2-2。 表2-2 建设项目产品方案一览表 产品名称; 规格尺寸; 单位; 产量. 金属外壳; 根据下游产业生产型、研发型机构需求生产，涉及的规格尺寸高达上千种; 万套/年; 500. 喷感光油墨、涂光刻胶面积核算过程 涉密、删除。 综上所述，本项目喷感光油墨和涂光刻胶面积核算如下： 喷感光油墨面积=（1368.4+15706.5+14304.15）×0.13×0.6×（1+1-0.98）=2496.5m2/a，取整为2500m2/a。 涂光刻胶面积=（1368.4+15706.5+14304.15）×0.02×0.6×（1+1-0.98）=384.1m2/a，取整为390m2/a。 综上所述，建设项目喷感光油墨面积约为2500m2/a，涂光刻胶面积约为390m2/a。 4、主要生产设备 建设项目主要生产设备见表2-3。 涉密、删除。 5、主要原辅材料及燃料 涉密、删除。 主要原辅材料理化性质及毒理性质 ①氢氧化钠 氢氧化钠理化性质及危险特性详见表2-5。 表2-5 氢氧化钠的理化性质及危险特性 标识; 中文名：氢氧化钠；烧碱；苛性钠; 危险货物编号：82001. 英文名：Sodiun hydroxide；Caustic soda；Sodiun hydrate; UN编号：1823. 分子式：NaOH; 分子量：40.01; CAS号：1310-73-2. 理化性质; 外观与性状; 白色不透明固体，易潮解。. 熔点（℃）; 318.4; 相对密度（水=1）; 2.12; 相对密度（空气=1）; /. 沸点（℃）; 1390; 饱和蒸气压（kPa）; 0.13/739℃. 溶解性; 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50： LC50：. 健康危害; 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。. 急救方法; 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 可能产生有害的毒性烟雾。. 闪点（℃）; /; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度（℃）; /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。. 建规火险分级; 戊; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内，注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。雨天不宜运输。泄漏处理：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。. ②盐酸 盐酸理化性质及危险特性详见表2-6。 表2-6 盐酸的理化性质及危险特性 标识; 中文名：盐酸；氢氯酸; 危险货物编号：81013. 英文名：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid; UN编号：1789. 分子式：HCl; 分子量：36.46; CAS号：7647-01-0. 理化性质; 外观与性状; 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。. 熔点（℃）; -114.8; 相对密度（水=1）; 1.20; 相对密度（空气=1）; 1.26. 沸点（℃）; 108.6; 饱和蒸气压（kPa）; 30.66/21℃. 溶解性; 与水混溶，溶于碱液。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50：900mg/kg（兔经口）； LC50：3124ppm，1小时（大鼠吸入）. 健康危害; 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。. 急救方法; 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 氯化氢。. 闪点（℃）; /; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度（℃）; /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。. 建规火险分级; 戊; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。. ③氢氟酸 氢氟酸理化性质及危险特性详见表2-7。 表2-7 氢氟酸的理化性质及危险特性 标识; 中文名：氢氟酸；氟化氢溶液; 危险货物编号：81016. 英文名：Hydrofluoric acid; UN编号：1790. 分子式：HF; 分子量：20.01; CAS号：7664-39-3. 理化性质; 外观与性状; 无色透明有刺激性臭味的液体。商品为40%的水溶液。. 熔点（℃）; -83.1; 相对密度（水=1）; 1.26; 相对密度（空气=1）; 1.27. 沸点（℃）; 120; 饱和蒸气压（kPa）; /. 溶解性; 与水混溶。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50： LC50：1276ppm，1小时（大鼠吸入）. 健康危害; 对皮肤有强烈的腐蚀作用。灼伤初期皮肤潮红、干燥。创面苍白，坏死，继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时，可形成难以愈合的深溃疡，损及骨膜和骨质。本品灼伤疼痛剧烈。眼接触高浓度本品可引起角膜穿孔。接触其蒸气，可发生支气管炎、肺炎等。慢性影响：眼和上呼吸道刺激症状，或有鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼Ｘ线异常与工业性氟病少见。. 急救方法; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者给饮牛奶或蛋清。立即就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 氟化氢。. 闪点（℃）; /; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度（℃）; /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 腐蚀性极强。遇H发泡剂立即燃烧。能与普通金属发生反应，放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。. 建规火险分级; 戊; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强碱、活性金属粉末、玻璃制品。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、通风处。远离火种、热源，防止阳光直射。应与碱类、金属粉末、易燃、可燃物、发泡剂H等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷雾状水，减少蒸发。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 用雾状水、泡沫灭火。. ④氢气 氢气理化性质及危险特性详见表2-8。 表2-8 氢气的理化性质及危险特性 标识; 中文名：氢气; 危险货物编号：21001. 英文名：hydrogen; UN编号：1049. 分子式：H2; 分子量：2.01; CAS号：1333-74-0. 理化性质; 外观与性状; 无色无臭气体。. 熔点（℃）; -259.2; 相对密度（水=1）; 0.07; 相对密度（空气=1）; 0.07. 沸点（℃）; -252.8; 饱和蒸气压（kPa）; 13.331-257.9℃. 溶解性; 不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入。. 毒性; LD50： LC50：. 健康危害; 本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。. 急救方法; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 水. 闪点（℃）; <-50; 爆炸上限（v%）; 74.1. 引燃温度（℃）; 400; 爆炸下限（v%）; 4.1. 危险特性; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。. 建规火险分级; 甲; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强氧化剂、卤素。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存在阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氯、溴）、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口密区停留。铁路运输时要禁止溜放。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 灭火方法; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 6、水平衡分析 本项目涉水生产线水平衡情况见图2-1，全厂水平衡图见图2-2。 7、物料平衡分析 （1）感光油墨平衡 根据“3、产品方案”小节核算内容，建设项目感光油墨喷涂面积及干膜厚度见表2-9。 表2-9 建设项目感光油墨喷涂面积及干膜厚度一览表 涂装种类; 面积（m2/a）; 厚度（μm）. 感光油墨喷涂; 2500; 35. 根据感光油墨及其稀释剂安全技术说明书，本项目所使用的感光油墨及其稀释剂主要成分及配比情况详见表2-10。 涉密、删除。 施工感光油墨质量（M油墨）=面积（S油墨）×厚度（T油墨）×干膜密度（ρ油墨）÷附着率（η油墨）÷固含量（ω油墨） 式中： M油墨——指调配好的施工感光油墨质量，t； S油墨——指感光油墨的涂装面积，m2；取2.5×103； T油墨——指感光油墨的干膜厚度，m；取3.5×10-5； ρ油墨——指最终成膜的感光油墨干膜厚度，t/m3；取1.4； η油墨——指感光油墨涂装时，固份的附着率，%；取40%； ω油墨——指调好的绝缘漆中，固份的含量，%；本项目感光油墨与稀释剂按照1:0.05的比例调配，取最不利情况下（即感光油墨中挥发份含量取上限），即54.3%。 按照上式进行计算，施工感光油墨质量约为0.564t/a，考虑到油墨及其稀释剂包装物中会有一定物料量的残存，本环评取施工感光油墨用量为0.58t/a，即感光油墨用量为0.55t/a，稀释剂用量为0.03t/a。 建设项目感光油墨平衡详见图2-3。 （2）光刻胶平衡 根据“3、产品方案”小节核算内容，建设项目光刻胶涂胶面积及干膜厚度见表2-11。 表2-11 建设项目光刻胶涂胶面积及干膜厚度一览表 涂装种类; 面积（m2/a）; 厚度（μm）. 光刻胶涂胶; 390; 5. 根据光刻胶安全技术说明书，本项目所使用的光刻胶主要成分及配比情况详见表2-12。 涉密、删除。 施工光刻胶质量（M光刻胶）=面积（S光刻胶）×厚度（T光刻胶）×干膜密度（ρ光刻胶）÷附着率（η光刻胶）÷固含量（ω光刻胶） 式中： M光刻胶——指调配好的施工光刻胶质量，t； S光刻胶——指光刻胶的涂装面积，m2；取3.9×102； T光刻胶——指光刻胶的干膜厚度，m；取5.0×10-6； ρ光刻胶——指最终成膜的光刻胶干膜厚度，t/m3；取1.25； η光刻胶——指光刻胶涂装时，固份的附着率，%；取100%； ω光刻胶——指调好的光刻胶中，固份的含量，%；本项目光刻胶无需进行调配，取最不利情况下（即光刻胶中的挥发份含量取上限），即15%。 按照上式进行计算，施工光刻胶质量约为0.0163t/a，考虑到光刻胶包装物中会有一定物料量的残存，本环评取光刻胶用量为0.017t/a。 建设项目光刻胶平衡详见图2-4。 光刻胶17【固份2.55；VOCs14.45】 无组织排放0.1【VOCs0.1】 涂胶 固体份100%、挥发份90% 挥发份10% 5% 附着工件15.55【固份2.55；VOCs13.0】 涂胶废气1.45【VOCs1.45】 无组织排放0.6【VOCs0.6】 烘干 废活性炭60 95% 固体份100% 挥发份100% 5% 活性炭47.65 烘干废气13.0【VOCs13.0】 成膜2.55【固份2.55】 进入两级活性炭吸附装置13.75【VOCs13.75】 95% 10% 29m排空1.4【VOCs1.4】 图2-4 建设项目光刻胶平衡图 单位：kg/a 7、劳动定员 本项目劳动定员为400人，两班制，每班工作8h，年工作时间为300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程和产排污环节 1.1金属外壳总生产工艺流程 涉密、删除。 1.2预处理生产工艺流程及产污环节 1.2.1部分“锈蚀”严重工件预处理生产工艺流程及产污环节 涉密、删除。 1.2.2铁材质工件（底盘、引线）预处理生产工艺流程及产污环节 涉密、删除。 1.2.3铝硅合金材质工件（底盘）预处理生产工艺流程及产污环节 涉密、删除。 1.2.4铜材质工件（底盘）预处理生产工艺流程及产污环节 涉密、删除。 1.2.5盖板预处理生产工艺流程及产污环节 涉密、删除。 1.3封接成型生产工艺流程及产污环节 涉密、删除。 1.4镀前预处理生产工艺流程及产污环节 涉密、删除。 1.5镀后处理环节生产工艺流程及产污环节 涉密、删除。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于合肥高新技术产业开发区，方兴大道东侧，铭传路南侧。建设项目用地原为荒地，现已规划平整为工业空地，故无原有污染源。本项目为新建项目，故无与本项目有关的原有污染情况和环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域环境质量现状 | 本项目位于合肥高新技术产业开发区，方兴大道以东，铭传路以南，本次环境质量现状调查主要采取引用和现场监测两种方式。 地表水环境质量现状评价引用《2023年合肥市生态环境状况公报》中的结论。大气环境质量现状评价时引用《合肥高新技术产业开发区自然环境、社会环境简况、相关规划、生态环境现状综合报告》（2024年版）中“城西桥”监测点位的监测数据，监测时间为2024年01月15日至2024年01月21日。 地下水环境质量现状评价时采用引用与实测的两种方式进行，其中铜、镍、银、铝进行了实测，其他评价因子引用《合肥高新技术产业开发区自然环境、社会环境简况、相关规划、生态环境现状综合报告》（2024年版）中“合肥新能热电有限公司、通威太阳能（合肥）有限公司和合肥华清高科表面技术股份有限公司”三个监测点位的监测数据，监测时间为2024年01月16日。 本次大气和地下水环境质量现状评价引用《合肥高新技术产业开发区自然环境、社会环境简况、相关规划、生态环境现状综合报告》（2024年版）中的数据监测时间为2024年1月份，满足有效期三年的要求。同时，监测时到本项目建设期间，周边企业无明显变化，本项目所引用的监测点位符合相关导则要求，故本项目引用《合肥高新技术产业开发区自然环境、社会环境简况、相关规划、生态环境现状综合报告》（2024年版）中的监测数据是合理可行的。 本次土壤和声环境质量现状评价采用现场监测的方式进行，现场监测由安徽世标检测技术有限公司完成。 1、空气环境 （1）环境空气质量标准 评价区为环境空气二类功能区，SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；氯化氢、硫酸雾参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D其他污染物空气质量浓度参考限值”要求；NMHC参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求，具体标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准污染物浓度限值 污染物; 取值时间; 二级标准浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 氟化物; 1小时平均; 20. 24小时平均; 70. 氯化氢; 1小时平均; 50; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D”. 日平均; 15. NMHC; 1小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 昼夜平均浓度; 10. （2）区域环境质量达标情况 根据合肥市生态环境局于2024年06月06日发布的《2023年合肥市生态环境状况公报》，2023年合肥市环境空气质量情况见下表3-2。 表3-2 合肥市环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.50; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 900; 4000; 22.50; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均浓度; 150; 160; 93.75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 62; 70; 88.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. 由表3-2判定可知，合肥市环境空气质量属于达标区。 （3）其他污染物环境质量现状 本项目所在区域其他污染物环境质量现状评价时采用引用的方式进行，其中TSP、氯化氢、氟化物、NMHC引用《合肥高新技术产业开发区自然环境、社会环境简况、相关规划、生态环境现状综合报告》（2024年版）中“城西桥”监测点位的监测数据，监测时间为2024年01月15日至2024年01月21日，满足三年有效期要求，监测点位（城西桥）距离本项目厂区约为2780m，满足项目周边5km范围要求，监测点位基本信息详见表3-3和附图10。 表3-3 其他污染物引用的监测点位基本信息一览表 监测点 名称; 监测点坐标（m）; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 城西桥; -2291.5; 1764.8; TSP、氯化氢、氟化物、NMHC; 2024.1.15~1.21; NW; 2780. 注：坐标原点设置在厂区的西南角（经度：117.098647°，纬度：31.794813°）。 本项目其他污染物环境质量现状监测结果详见表3-4。 表3-4 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标 （m）; 污染物; 平均 时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓 度范围 （μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标 情况. X; Y. 城西桥; -2291.5; 1764.8; TSP; 24h; 300; 167~266; 88.7; 0; 达标. 氯化氢; 1h; 50; ND; 20.0; 0; 达标. 24h; 15; ND; 66.7; 0; 达标. 硫酸雾; 1h; 300; ND; 0.3; 0; 达标. 24h; 100; ND; 2.5; 0; 达标. 氟化物; 1h; 20; ND; 1.3; 0; 达标. 24h; 7; ND; 3.6; 0; 达标. NMHC; 1h; 2000; 250~940; 47.0; 0; 达标. 注：“ND”表示低于检出限，低于检出限的取检出限的一半。 由表3-4可知，各其他污染物补充监测点位TSP、氟化物监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；氯化氢、硫酸雾监测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D其他污染物空气质量浓度参考限值”要求；非甲烷总烃监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求。 2、水环境 根据《2023年合肥市生态环境状况公报》中水环境质量状况可知： （1）湖区水质：2023年，巢湖湖区水质为Ⅳ类，呈轻度污染，营养状态呈轻度富营养状态，主要污染指标为总磷。巢湖东、西半湖水质均为Ⅳ类，呈轻度污染。东、西半湖营养状态均为轻度富营养状态。与去年同期相比，东、西半湖及全湖水质类别无明显变化；东半湖及全湖营养状态无明显变化，西半湖营养状态由中度富营养好转为轻度富营养。 （2）环湖河流水质：2023年，纳入国家考核的20个地表水断面均达到年度考核要求。与去年同期相比，派河、丰乐河、杭埠河、白石天河、裕溪河、双桥河、柘皋河、兆河、十五里河、滁河、罗昌河、西河等河流总体水质保持优良，南淝河水质由轻度污染好转为良好。 主要污染指标中，南淝河的氨氮、化学需氧量和总磷，十五里河和派河的氨氮和总磷浓度均呈下降趋势。南淝河氨氮、化学需氧量和总磷浓度分别为0.91mg/L、16.0mg/L和0.170mg/L，较去年同期分别下降24.17%、6.43%和17.87%；十五里河氨氮和总磷浓度分别为0.45mg/L和0.078mg/L，较去年同期分别下降6.25%和20.41%；派河氨氮和总磷浓度分别为0.31mg/L 和0.080 mg/L，较去年同期分别下降45.61% 和28.57%。 3、地下水环境 （1）监测时间、监测点位及监测项目 本次地下水环境质量现状评价时采用引用与实测的两种方式进行，其中pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铁、锰、耗氧量、氨氮引用《合肥高新技术产业开发区自然环境、社会环境简况、相关规划、生态环境现状综合报告》（2024年版）中“合肥新能热电有限公司、通威太阳能（合肥）有限公司和合肥华清高科表面技术股份有限公司”三个监测点位的监测数据，监测时间为2024年01月16日；铜、镍、银、铝进行了实测，监测时间为2024年10月26日，监测点位基本信息详见表3-5和附图11。 3-5 地下水监测点位布设一览表 编号; 监测点位; 监测项目. D1; 合肥新能热电有限公司; 引用：pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铁、锰、耗氧量、氨氮；实测：铜、镍、银、铝. D2; 通威太阳能（合肥）有限公司. D3; 合肥华清高科表面技术股份有限公司. 3.3监测结果及评价 本项目地下水环境监测结果详见表3-6。 3-6 地下水水质监测结果一览表 单位mg/l，pH除外 监测点位 监测项目; 合肥新能热电有限公司; 通威太阳能（合肥）有限公司; 合肥华清高科表面技术股份有限公司; 地下水水质标准Ⅲ类. pH值; 7.1; 7.0; 7.1; 6.5~8.5. K+; 1.33; 0.54; 0.38; /. Na+; 27.6; 45.4; 50.3; ≤200. Ca2+; 69.9; 45; 62; /. Mg2+; 11.1; 5.99; 7.53; /. CO32-; 5L; 5L; 5L; /. HCO3-; 279; 242; 275; /. Cl-; 11.2; 8.23; 14.7; ≤250. SO42-; 85.3; 56.5; 84.5; ≤250. 亚硝酸盐氮; 0.003L; 0.003L; 0.003L; ≤1.00. 硝酸盐氮; 2.86; 3.06; 3.11; ≤20. 总硬度; 223; 141; 174; ≤450. 溶解性总固体; 347; 277; 363; ≤1000. 氨氮; 0.454; 0.468; 0.049; ≤0.5. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.002. 氰化物; 0.002L; 0.002L; 0.002L; ≤0.05. 耗氧量; 2.8; 0.6; 1.2; ≤3.0. 氟化物; 0.37; 0.75; 0.57; ≤1.0. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 汞; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; ≤0.001. 砷; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.01. 铅; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ≤0.01. 镉; 0.0001; 0.0001L; 0.0001L; ≤0.005. 铁; 0.04; 0.1; 0.03L; ≤0.30. 锰; 0.05; 0.01L; 0.01L; ≤0.10. 铜; 0.00048; 0.00163; 0.00072; ≤1.00. 镍; 0.00259; 0.00134; 0.00060; ≤0.02. 银; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; ≤0.05. 铝; 0.0959; 0.169; 0.0504; ≤0.20. 总大肠菌群; 2L; 2L; 2L; ≤3.0. 细菌总数; 73; 59; 46; ≤100. 注：“L”表示监测值低于检出限。 地下水环境质量现状评价结果见表3-7。 表3-7 各监测点地下水环境质量状况单因子评价结果一览表 监测点位 监测项目; 合肥新能热电有限公司; 通威太阳能（合肥）有限公司; 合肥华清高科表面技术股份有限公司; 地下水水质标准Ⅲ类. pH值; 0.07; 0; 0.07; 6.5~8.5. Na+; 0.14; 0.23; 0.25; ≤200. Cl-; 0.04; 0.03; 0.06; ≤250. SO42-; 0.34; 0.23; 0.34; ≤250. 亚硝酸盐氮; 0.002; 0.002; 0.002; ≤1.00. 硝酸盐氮; 0.14; 0.15; 0.16; ≤20. 总硬度; 0.50; 0.31; 0.39; ≤450. 溶解性总固体; 0.35; 0.28; 0.36; ≤1000. 氨氮; 0.91; 0.94; 0.10; ≤0.5. 挥发酚; 0.008; 0.008; 0.008; ≤0.002. 氰化物; 0.02; 0.02; 0.02; ≤0.05. 耗氧量; 0.93; 0.20; 0.40; ≤3.0. 氟化物; 0.37; 0.75; 0.57; ≤1.0. 六价铬; 0.04; 0.04; 0.04; ≤0.05. 汞; 0.02; 0.02; 0.02; ≤0.001. 砷; 0.02; 0.02; 0.02; ≤0.01. 铅; 0.05; 0.05; 0.05; ≤0.01. 镉; 0.02; 0.01; 0.01; ≤0.005. 铁; 0.13; 0.33; 0.05; ≤0.30. 锰; 0.50; 0.05; 0.05; ≤0.10. 铜; 0.001; 0.002; 0.001; ≤1.00. 镍; 0.13; 0.07; 0.03; ≤0.02. 银; 0.0004; 0.0004; 0.0004; ≤0.05. 铝; 0.48; 0.85; 0.25; ≤0.20. 总大肠菌群; 0.33; 0.33; 0.33; ≤3.0. 细菌总数; 0.73; 0.59; 0.46; ≤100. 注：“L”表示低于检出限，低于检出限的取检出限值的一半。 由表3-7分析可知，地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。 4、土壤环境 本次土壤环境质量现状评价委托安徽世标检测技术有限公司对区域土壤环境进行监测，监测时间为2024年10月25日~10月26日。 4.1土壤环境现状监测 本次土壤环境共布设6个监测点，具体监测点位及监测因子详见表3-8及附图12。 表3-8 土壤环境质量监测点位及监测指标 编号; 监测点位; 用地性质; 地理坐标; 监测因子. 经度（°）; 纬度（°）. TB1#; 1#表层点; 工业用地; 117.098717; 31.794991; pH、45项基本因子、总铬、氰化物. TB2#; 2#表层点; 工业用地; 117.099612; 31.796190; pH、铜、六价铬、总铬、镍、氰化物. TB3#; 3#表层点; 工业用地; 117.097011; 31.794640. TZ1#; 1#柱状点; 工业用地; 117.099119; 31.795816. TZ2#; 2#柱状点; 工业用地; 117.098781; 31.795214. TZ3#; 3#柱状点; 工业用地; 117.099232; 31.795488. 4.2土壤环境现状监测结果 本次土壤理化性质特征调查结果详见表3-9。 表3-9 1#表层点土壤理化特征调查结果一览表 点号; 1#表层点; 时间; 2024.10.26. 经度; 117.098717°; 纬度; 31.794991°. 层次; 0~20cm. 现场记录; 颜色; 褐色. 结构; 块状. 质地; 黏土. 砂砾含量（%）; 25. 其他异物; 无. 实验室测定; pH值（无量纲）; 8.18. 阳离子交换量（cmol/kg）; 22.6. 氧化还原电位（mV）; 612. 土壤容重（g/cm3）; 1.06. 渗透率（mm/min）; 0.30. 本项目土壤环境现状监测结果详见表3-10。 表3-10 建设项目土壤环境现状监测结果一览表 监测因子; 点位; 1#表层点; 1#柱状点; 2#柱状点; 筛选值. 层次（m）; 0~0.2; 0~0.5; 0.5~1.5; 1.5~3.0; 0~0.5; 0.5~1.5; 1.5~3.0; 第二类用地. 单位; 2024.10.25~10.26. pH; 无量纲; 8.18; 8.33; 8.29; 8.21; 8.31; 8.33; 8.26; /. 砷; mg/kg; 5.34; --; --; --; --; --; --; 60. 镉; mg/kg; 0.05; --; --; --; --; --; --; 65. 六价铬; mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 5.7. 铜; mg/kg; 21; 35; 19; 14; 17; 21; 24; 18000. 铅; mg/kg; 36.0; --; --; --; --; --; --; 800. 汞; mg/kg; 0.068; --; --; --; --; --; --; 38. 镍; mg/kg; 39; 42; 26; 28; 31; 37; 39; 900. 铬; mg/kg; 42; 44; 36; 35; 42; 50; 45; /. 氰化物; mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 135. 四氯化碳; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 2.8. 氯仿; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 37. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 9. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 5. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 54. 二氯甲烷; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 53. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 0.43. 苯; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 4. 氯苯; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 270. 1,2-二氯苯; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 20. 乙苯; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 28. 苯乙烯; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 1290. 甲苯; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 570. 邻二甲苯; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 640. 硝基苯; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 76. 苯胺; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 260. 2-氯酚; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 2256. 苯并〔a〕蒽; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 15. 苯并〔a〕芘; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 1.5. 苯并〔b〕荧蒽; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 15. 苯并〔K〕荧蒽; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 151. 䓛; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 1293. 二苯并〔a,h〕蒽; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 1.5. 茚并〔1,2,3-cd〕芘; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 15. 萘; mg/kg; ND; --; --; --; --; --; --; 70. 注：“ND”表示低于检出限。 续表3-10 建设项目土壤环境现状监测结果一览表 监测因子; 点位; 3#柱状点; 2#表层点; 3#表层点; 筛选值. 层次（m）; 0~0.5; 0.5~1.5; 1.5~3.0; 0~0.2; 0~0.2; 第二类用地. 单位; 2024.10.25~10.26. pH; 无量纲; 8.24; 8.30; 8.29; 8.27; 8.11; /. 砷; mg/kg; --; --; --; --; --; 60. 镉; mg/kg; --; --; --; --; --; 65. 六价铬; mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; 5.7. 铜; mg/kg; 20; 22; 22; 13; 19; 18000. 铅; mg/kg; --; --; --; --; --; 800. 汞; mg/kg; --; --; --; --; --; 38. 镍; mg/kg; 38; 37; 38; 24; 35; 900. 铬; mg/kg; 43; 42; 40; 32; 40; /. 氰化物; mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; 135. 四氯化碳; mg/kg; --; --; --; --; --; 2.8. 氯仿; mg/kg; --; --; --; --; --; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; --; --; --; --; --; 37. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; --; --; --; --; --; 9. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; --; --; --; --; --; 5. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; --; --; --; --; --; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; --; --; --; --; --; 596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; --; --; --; --; --; 54. 二氯甲烷; mg/kg; --; --; --; --; --; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; --; --; --; --; --; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; --; --; --; --; --; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; --; --; --; --; --; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; --; --; --; --; --; 53. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; --; --; --; --; --; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; --; --; --; --; --; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; --; --; --; --; --; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; --; --; --; --; --; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; --; --; --; --; --; 0.43. 苯; mg/kg; --; --; --; --; --; 4. 氯苯; mg/kg; --; --; --; --; --; 270. 1,2-二氯苯; mg/kg; --; --; --; --; --; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; --; --; --; --; --; 20. 乙苯; mg/kg; --; --; --; --; --; 28. 苯乙烯; mg/kg; --; --; --; --; --; 1290. 甲苯; mg/kg; --; --; --; --; --; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; --; --; --; --; --; 570. 邻二甲苯; mg/kg; --; --; --; --; --; 640. 硝基苯; mg/kg; --; --; --; --; --; 76. 苯胺; mg/kg; --; --; --; --; --; 260. 2-氯酚; mg/kg; --; --; --; --; --; 2256. 苯并〔a〕蒽; mg/kg; --; --; --; --; --; 15. 苯并〔a〕芘; mg/kg; --; --; --; --; --; 1.5. 苯并〔b〕荧蒽; mg/kg; --; --; --; --; --; 15. 苯并〔K〕荧蒽; mg/kg; --; --; --; --; --; 151. 䓛; mg/kg; --; --; --; --; --; 1293. 二苯并〔a,h〕蒽; mg/kg; --; --; --; --; --; 1.5. 茚并〔1,2,3-cd〕芘; mg/kg; --; --; --; --; --; 15. 萘; mg/kg; --; --; --; --; --; 70. 备注：“ND”表示低于检出限。 4.3土壤环境现状评价结果 本项目土壤环境质量现状评价结果详见表3-11。 表3-11 建设项目土壤环境质量现状评价结果一览表 单位：mg/kg 监测项目; 样本数量; 最大监测值; 超标率; 最大超标倍数; 第二类用地筛选值. 铜; 12; 35; 0; 0; 18000. 镍; 42; 0; 0; 900. 氰化物; ND; 0; 0; 135. 六价铬; ND; 0; 0; 5.7. 铅; 1; 36; 0; 0; 800. 镉; 0.05; 0; 0; 65. 汞; 0.068; 0; 0; 38. 砷; 5.34; 0; 0; 60. 四氯化碳; ND; 0; 0; 2.8. 氯仿; ND; 0; 0; 0.9. 氯甲烷; ND; 0; 0; 37. 1,1-二氯乙烷; ND; 0; 0; 9. 1,2-二氯乙烷; ND; 0; 0; 5. 1,1-二氯乙烯; ND; 0; 0; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; 0; 0; 596. 反-1,2-二氯乙烯; ND; 0; 0; 54. 二氯甲烷; ND; 0; 0; 616. 1,2-二氯丙烷; ND; 0; 0; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; 0; 0; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; 0; 0; 6.8. 四氯乙烯; ND; 0; 0; 53. 1,1,1-三氯乙烷; ND; 0; 0; 840. 1,1,2-三氯乙烷; ND; 0; 0; 2.8. 三氯乙烯; ND; 0; 0; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; ND; 0; 0; 0.5. 氯乙烯; ND; 0; 0; 0.43. 苯; ND; 0; 0; 4. 氯苯; ND; 0; 0; 270. 1,2-二氯苯; ND; 0; 0; 560. 1,4-二氯苯; ND; 0; 0; 20. 乙苯; ND; 0; 0; 28. 苯乙烯; ND; 0; 0; 1290. 甲苯; ND; 0; 0; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; ND; 0; 0; 570. 邻二甲苯; ND; 0; 0; 640. 硝基苯; ND; 0; 0; 76. 苯胺; ND; 0; 0; 260. 2-氯酚; ND; 0; 0; 2256. 苯并〔a〕蒽; ND; 0; 0; 15. 苯并〔a〕芘; ND; 0; 0; 1.5. 苯并〔b〕荧蒽; ND; 0; 0; 15. 苯并〔K〕荧蒽; ND; 0; 0; 151. 䓛; ND; 0; 0; 1293. 二苯并〔a,h〕蒽; ND; 0; 0; 1.5. 茚并〔1,2,3-cd〕芘; ND; 0; 0; 15. 萘; ND; 0; 0; 70. 备注：“ND”表示低于检出限。 本项目监测点位用地性质均为工业用地，属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地，故其土壤环境现状评价标准选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中“第二类用地”中“筛选值”的标准。 本次土壤环境现状监测中，pH值为8.11~8.33，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的表D.2判断可知，建设项目厂区及周围的土壤无酸化或碱化。 由表3-11可知，本项目监测点位土壤环境现状监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第二类用地”中的“筛选值”，由此可以判断目前区域土壤污染风险可以忽略。 5、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，故未开展声环境质量现状监测。 6、生态环境 本项目位于合肥高新技术产业开发区，方兴大道东侧，铭传路南侧，合肥高新技术产业开发区属于合规园区。项目为电力电子元器件制造项目，属于污染影响类项目，项目符合《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见和《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见要求，故未进行生态现状调查。 7、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源环境保护目标。 4、生态环境保护目标 本项目位于合肥高新技术产业开发区，方兴大道东侧，铭传路南侧，合肥高新技术产业开发区属于合规园区，新增用地范围内无生态环境保护目标。 |
| - 污染物排放控制标准 | 1、水污染物排放控制标准 本项目废水主要为生活污水和生产废水，生产废水主要为综合废水和纯水制备浓水，建设项目综合废水和生活污水一同经厂内污水处理站预处理后与纯水制备浓水一同接管入西部组团污水处理厂处理，尾水经蒋口河北干新河最终排入巢湖。本项目废水中主要污染物总铜参照执行安徽省《电镀水污染物排放标准》（DB34/4966-2024）表1中的“间接排放”标准限值要求；主要污染物石油类排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求，其他主要污染物排放执行西部组团污水处理厂接管标准限值要求。西部组团污水处理厂尾水排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016），其中未规定污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准限值要求，具体指标见表3-12和表3-13。 表3-12 建设项目废水排放标准 序号; 污染物项目; 单位; 监控位置; 排放标准; 污染物排放监控浓度. 1; 总铜; mg/L; 总排口; 《电镀水污染物排放标准》（DB34/4966-2024）; 1.0. 2; pH; /; 西部组团污水处理厂接管标准; 6~9. 3; COD; mg/L; 350. 4; BOD5; mg/L; 180. 5; SS; mg/L; 250. 6; 氨氮; mg/L; 35. 7; TN; mg/L; 50. 8; 石油类; mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 20. 表3-13 西部组团污水处理厂排放标准 项目; 单位; 限值; 备注. pH; 无量纲; 6~9; 《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）. COD; mg/L; 40. NH3-N; mg/L; 2（3.0）. TN; mg/L; 10（12）. TP; mg/L; 0.3. BOD5; mg/L; 10; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. SS; mg/L; 10. 石油类; mg/L; 1. 总铜; mg/L; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 2、废气污染物排放控制标准 建设项目施工期施工场地颗粒物排放执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1中的标准限值要求，具体详见表3-14。 表3-14 施工场地监测点颗粒物排放要求 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据. TSP; μg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日. 500; 超标次数≤6次/日. 任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。 根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m后再进行评价。. 建设项目运营期产生的废气中主要污染物颗粒物、氯化氢、氟化物、NMHC有组织排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求，具体标准值见表3-15。 表3-15 大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度（m）; 标准来源. 运营期废气; 颗粒物; 30; 1.5; 29; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 氯化氢; 10; 0.18; 29. 氟化物; 5.0; 0.073; 29. NMHC; 70; 3.0; 29. 颗粒物、氯化氢、氟化物和NMHC厂界浓度参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中无组织排放限值要求；VOCs厂内浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值，具体标准值见表3-16。 表3-16 无组织排放监控浓度限值 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 监控位置. 颗粒物; 厂界大气污染物监控点浓度限值0.5mg/m3; 厂界. 氯化氢; 厂界大气污染物监控点浓度限值0.15mg/m3; 厂界. 氟化物; 厂界大气污染物监控点浓度限值0.02mg/m3; 厂界. NMHC; 厂界大气污染物监控点浓度限值4.0mg/m3; 厂界. VOCs（监控因子NMHC）; 监控点处1h平均浓度值6.0mg/m3; 在厂房外设置监控点. 监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 3、噪声排放控制标准 建设项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值，见表3-17。 表3-17 施工噪声排放标准 类别; 噪声排放标准 [dB(A)]. 施工期. 昼间; 70. 夜间; 55. 建设项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，具体标准值见表3-18。 表3-18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 项目厂界噪声; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固废排放控制标准 （1）一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 （2）危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| - 施工期环境保护措施 | - 本工程的施工期内容主要包括：场地平整、桩基工程、厂房建设、工业设备安装等几部分。施工过程排放的污染物会对周围的大气环境、水环境、声环境等产生一定的污染影响。 - 1、施工期大气环境保护措施 在该项目施工期间，为减轻其对环境空气的影响，缩小污染影响范围，必须采取合理可行的控制措施，其主要措施有： （1）施工现场应实行封闭施工，施工工地周围应设置不低于1.8米的围栏或屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。 （2）建筑物的四周应加设防护网，既起到防尘的作用，又能起到安全防护的作用。 （3）合理安排施工现场，谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落，及时扫清散落在路上的泥土和建筑材料，车辆出入施工现场应冲洗轮胎，不得将泥沙带出现场，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘。 （4）对施工现场实行合理化管理，使砂石统一堆放，少量水泥应设专门库房存放，尽量减少搬运环节。 （5）开挖的土方及建筑垃圾及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 （6）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。 （7）当出现风速大于5级或不利天气状况时应停止易造成扬尘的施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖。 （8）水泥浇铸作业，应采用商品混凝土，以减少水泥搅拌时扬尘的产生。确需进行现场搅拌砂浆、混凝土时应尽量做到不洒不漏、不剩、不倒，混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 （9）建筑工地的路面应当实施硬化，工地出入口外侧10米范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。 （10）建设单位在工程概算中应包括用于施工过程的环保专项资金，施工单位要保证此专项资金专款专用。 （11）结合《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》（皖环发【2019】17号）等文件要求，建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到施工范围全覆盖。工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。建筑垃圾运输车辆运输中必须采取密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，按规定的时间、地点、线路运输和装卸。 - （12）建设单位在施工时应严格执行《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》（建质【2014】28号）、《安徽省大气污染防治条例》（2015年01月31日安徽省第十二届人民代表大会第四次会议通过）、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》（皖环发【2019】17号）和《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中的相应施工要求。 - 2、施工期水环境保护措施 （1）在排污不健全的情况下，尽量减少物料流失、散落和溢流现象，以减少废水产生量。 （2）施工现场所有施工废水因泥沙含量较大，施工现场必须建造集水池、砂池、沉淀池、排水沟等水处理构筑物，对废水进行必要的分类处理，并尽可能地将沉淀池的中水回用于施工现场洒水降尘，严禁不经处理直接排放。 - （3）施工场地应设有污水收集和简易处理设施，将施工人员生活污水收集后经简易隔油池、化粪池预处理后接管入市政污水管网。 - 3、施工期声环境保护措施 本项目位于合肥高新技术产业开发区，为了减轻施工噪声对周围声环境的影响，建议采取以下控制措施： （1）施工单位加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。夜间22:00～次日6:00，禁止施工作业，若确需连续浇注，必须经环保部门同意，并以安民告示的方式张贴公告，在中考和高考期间，无论何种情况，夜间一律不许施工。 （2）对产生噪声的施工机械要合理布局并采取降噪措施，应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点。 （3）尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。应合理安排运输时段，以减少扰民事件的发生。 （4）施工单位应处理好与施工场界周围居民的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。 （5）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 （6）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。 - （7）要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。 - 4、施工期固体废物污染防治措施 - 为降低和消除上述固体废物对环境的影响，首先应对施工过程中产生的碎石、碎砖等碎建筑材料及场地挖掘产生的土方应尽快利用以减少堆存时间，若在不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行处置，以免因长期堆积而产生二次污染；其次现场搅拌砂浆、混凝土时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；生活垃圾应集中收集，及时清运出场。 - 5、施工期水土流失控制措施 - 本项目位于合肥高新技术产业开发区，因此土壤流失强度不大。工程可能造成的水土流失主要是厂房及基础设施地基的开挖、管道铺设时开挖造成的。本工程不造成大量的裸露的土壤开挖面，因此基本没有土壤裸露造成的水土流失。由于土石方堆放量本身就不大，因此由于冲刷造成的流失量是很小的。 （1）工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有弃土，应妥善处理；如有缺土，应采购宕渣砾料代替。 （2）工程施工应分期分区进行，以缩短单项工期。开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 （3）借土的临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 - 综上所述，施工期产生的废气、粉尘、噪声、固体废物将会对环境产生一定影响，但不会影响到居民区。只要施工单位认真做好施工组织安排，并进行文明施工，通过采取适当环保措施后，可有效消除、降低工程土建施工期对环境的不利影响。 - 6、施工期环境管理 根据国家有关规定，建设项目环境管理应由专门机构负责，由业主单位、施工单位联合承担，安排专人负责施工中的环境管理工作。参与工程建设的专业施工单位应配置专业环保人员，要积极配合当地环境保护行政管理机构和专职负责人，做好施工中的环境保护工作。环境管理的主要任务如下： （1）把握、贯彻国家及有关部门的环保方针、政策、法规、条例，落实污染防治规划，对工程施工过程中各项环保措施执行情况进行监督检查，制定施工区环境管理办法，指导、监督实施； （2）做好施工期各种突发性污染事故的预防，准备好应急处置措施；组织实施施工期环境质量监测，定期编制施工区环境质量报告，报上级主管部门； （3）加强对施工人员的环保宣传教育，增强其环保意识；在施工后期，组织好施工区生态环境恢复和改善工作，如施工地恢复、绿化等； （4）制定环境管理计划，并编写进度报告，提交上级主管部门。 虽然本项目对环境的影响程度和范围有限，施工期也要安排专门的环境监测计划。 - 综上所述，项目施工期间会对环境产生一定的影响，但只要施工单位做好施工组织设计，进行文明施工，把环境保护纳入承包合同中，制定环保规章制度，严格实施施工期环境监理，就可以把其影响控制在最小程度，而不致于产生明显不利的影响。 |
| --- | --- |
| - 运营期环境影响和保护措施 | - 1、大气环境影响及保护措施 - 1.1废气污染源分析 本项目运营期废气主要来自酸洗工段产生的酸性废气，主要污染物为氯化氢；酸洗（溶玻）工段产生的含氟废气，主要污染物为氟化氢；封接工段产生的封接废气，主要污染物为颗粒物和VOCs；退残留助焊剂工段产生的退残留助焊剂废气，主要污染物为VOCs；喷砂工段产生的喷砂废气，主要污染物为颗粒物；喷油墨、烘干工段产生的喷油墨、烘干废气，主要污染物为颗粒物和VOCs；涂胶、烘干工段产生的涂胶、烘干废气，主要污染物为VOCs。 - 建设项目有组织废气产生及排放情况详见表4-1。 |

| - 运营期环境影响和保护措施 | 表4-1 建设项目有组织废气产生及排放情况一览表 产排污 环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况. 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 治理设施名称及工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除效率（%）; 是否为可行技术; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放时间（h）. 酸性废气; 氯化氢; 0.037; 0.038; 13.40; 酸性废气喷淋塔-喷淋塔中和法; 4000; 95; 95; 是; 0.002; 0.002; 0.67; 400a 1200b. 含氟废气; 氟化物; 0.0022; 0.006; 6.0; 酸性废气喷淋塔-喷淋塔中和法; 1000; 95; 85; 是; 0.0003; 0.001; 0.90; 400. 喷油墨烘干废气; 颗粒物; 0.179; 0.149; 24.86; 水帘除油墨雾; 6000; 95; 97; 是; 0.005; 0.004; 0.75; 1200. VOCs; 0.253; 0.211; 35.14; 两级活性炭吸附装置-活性炭吸附; 90; 是; 0.035; 0.040; 4.78. 涂胶、烘干废气; VOCs; 0.014; 0.093; 15.56; 6000; 95; 90; 150. 退助焊剂废气; VOCs; 0.086; 0.096; 47.78; 2000; 95; 90; 900. 喷砂废气; 颗粒物; 4.002; 2.501; 312.66; 袋式除尘器-布袋除尘; 8000; 99; 99; 是; 0.040; 0.025; 3.13; 1600. 注1：a指酸洗（除锈）线年工作400h，b指自动清洗烘干机（退氧化层）年工作1200h。本环评取最不利情况核算酸性废气源强，即酸性废气中主要污染物氯化氢产生及排放速率取上述工段同时进行时核算，产生及排放浓度取自动清洗烘干机（退氧化层）单独进行时核算。 注2：退残留助焊剂工段年工作900h，喷油墨、烘干工段年工作1200h，涂胶、烘干工段年工作150h。本环评取最不利情况核算上述废气源强，即上述废气中主要污染物颗粒物产生及排放情况为喷油墨、烘干工段单独进行时核算；VOCs产生及排放速率取上述工段同时进行时核算，产生及排放浓度取退残留助焊剂工段单独进行时核算。 建设项目有组织废气排放口基本情况详见表4-2。 表4-2 建设项目有组织废气排放口基本情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放口基本情况. 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 酸性废气; 氯化氢; 29; 0.35; 25; DA001; 酸性废气排气筒; 一般排放口; 经度：117.098851°，纬度：31.796108°. 含氟废气; 氟化物; 29; 0.2; 25; DA002; 含氟废气排气筒; 一般排放口; 经度：117.098861°，纬度：31.795871°. 喷油墨、烘干+涂胶、烘干+退助焊剂废气; 颗粒物; 29; 0.6; 25; DA003; 喷油墨、烘干+涂胶、烘干+退助焊剂废气排气筒; 一般排放口; 经度：117.099022°，纬度：31.795989°. VOCs. 喷砂废气; 颗粒物; 29; 0.5; 25; DA004; 喷砂废气排气筒; 一般排放口; 经度：117.099044°，纬度：31.795561°. 建设项目无组织废气排放情况详见表4-3。 表4-3 建设项目无组织废气排放情况一览表 面源; 面源面积; 面源高度; 污染物种类; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值. 1#生产车间; 66.6×55.6; 24m; 氯化氢; 0.002; 0.002; 厂界大气污染物监控点浓度限值0.15mg/m3. 氟化物; 0.0001; 0.0003; 厂界大气污染物监控点浓度限值0.02mg/m3. 颗粒物; 0.009; 0.008; 厂界大气污染物监控点浓度限值0.5mg/m3. VOCs; 0.018; 0.022; 厂界大气污染物监控点浓度限值4.0mg/m3；厂房外监控点：1h平均浓度值6.0mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3. 废气源强核算过程 （1）酸性废气+含氟废气 建设项目酸性废气和含氟废气来源情况详见表4-4。 表4-4 建设项目酸性废气和含氟废气来源情况一览表 生产线名称; 槽体（镀槽）; 废气种类; 主要污染物; 年工作时间（h）. 名称; 数量（个）; 单槽尺寸 （m×m×m）; 液面面积 （m2）. 1台自动清洗烘干机; 酸洗（退氧化层）槽; 1×1; 0.4×0.4×0.5; 0.16; 酸性废气; 氯化氢; 1200. 酸洗（溶玻）槽; 1×1; 0.2×0.4×0.5; 0.08; 含氟废气; 氟化氢; 400. 1条酸洗（除锈）线; 酸洗槽; 1×1; 0.45×0.3×0.3; 0.14; 酸性废气; 氯化氢; 400. 本项目酸性废气和含氟废气污染源源强核算采取《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）中“5.2产污系数法”中的核算方法进行核算，具体核算公示如下： D=Gs×A×t×10-6 式中：D—核算时段内污染物产生量，t； Gs—单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/(m2·h）； A—镀槽液面面积，m2； t—核算时间内污染物产生时间，h。 其中Gs可根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B表B.1单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产污系数来确定，具体详见表4-5。 表4-5 单位镀槽液面面积单位时间废气污染物排污系数（节选） 序号; 污染物名称; 产生量（g/m2·h）; 适用范围. 1; 氯化氢; 107.3~643.6; 1、在中等或浓盐酸中，不添加酸雾抑制剂、不加热：氯化氢质量百分浓度10%~15%，取107.3；16%~20%，取220.0；氯化氢质量百分浓度21%~25%，取370.7；氯化氢质量百分浓度26%~31%，取643.6。 2、在稀或中等盐酸溶液中（加热）酸洗，不添加酸雾抑制剂：氯化氢质量百分浓度5%~10%，取107.3；氯化氢质量百分浓度11%~15%，取370.7；氯化氢质量百分浓度16%~20%，取643.6. 2; 氟化物; 72.0; 在氢氟酸及其盐溶液中进行金属的化学和电化学加工. 建设项目酸性废气和含氟废气源强核算详见表4-6。 表4-6 建设项目酸性废气和含氟废气源强核算一览表 生产线 名称; 槽体; Gs （g/m2·h）; 废气种类; 主要污染物; 年工作时间 （h）; 对应处理设施编号. 名称; 数量（个）; 单槽尺寸 （m×m×m）; 液面面积（m2）; 槽液成分; 槽温 （℃）; 名称; 产生速率（kg/h）. 1条酸洗（除锈）线; 酸洗槽; 1×1; 0.45×0.3×0.3; 0.14; 盐酸10~12%; 常温; 85.8; 酸性废气; 氯化氢; 0.0120; 400; TA001. 1台自动清洗烘干机; 酸洗（退氧化层）槽; 1×1; 0.4×0.4×0.5; 0.16; 盐酸18~20%; 常温; 176; 酸性废气; 氯化氢; 0.0282; 1200. 酸洗（溶玻）槽; 1×1; 0.2×0.4×0.5; 0.08; 氢氟酸15~20%; 常温; 72; 含氟废气; 氟化氢; 0.0058; 400; TA002. - 注：建设项目涉及盐酸使用的槽体均添加酸雾抑制剂，氯化氢源强按照不添加酸雾抑制剂的源强的80%进行核算。 - 建设项目酸性废气和含氟废气收集、处理措施及排气筒设置情况详见表4-7。 表4-7 建设项目酸性废气和含氟废气收集、处理措施及排气筒设置情况一览表 生产线名称; 废气产生情况; 收集措施情况; 处理措施情况; 排放情况. 名称; 主要污染物; 收集措施; 收集 效率; 设施名称; 设施 编号; 处理 效率; 风量 （m3/h）; 治理 技术; 排气筒高度; 编号. 1条酸洗（除锈）线; 酸性 废气; 氯化氢; 酸洗槽设置半包围型集气罩，采取槽顶与槽边抽风的方式捕集; 95%; 1套酸性废气喷淋塔; TA001; 95%; 2000; 喷淋塔中和法; 29m; DA001. 1台自动清洗烘干机（退氧化层）; 氯化氢; 酸洗（退氧化层）槽设置半包围型集气罩，采取槽顶与槽边抽风的方式捕集; 95%; 95%; 2000. 1台自动清洗烘干机（溶玻）; 含氟 废气; 氟化氢; 产生含氟废气的槽体（酸洗（溶玻）槽）设置半包围型集气罩，采取槽顶与槽边抽风的方式捕集; 95%; 1套酸性废气喷淋塔; TA002; 85%; 1000; 喷淋塔中和法; 29m; DA002. - 注：酸性废气喷淋塔采取5%氢氧化钠溶液作为喷淋液。参考《电镀污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ BAT-11）及《电镀污染防治可行技术指南》（HJ1306-2023），取氯化氢处理效率为95%，氟化氢处理效率为85%。 - 有组织酸性废气 - 经核算，有组织酸性废气中主要污染物氯化氢产生量约为0.037t/a，产生速率约为0.038kg/h，产生浓度约为13.40mg/m3；有 |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | - 组织酸性废气经1套酸性废气喷淋塔处理后，主要污染物氯化氢排放量约为0.002t/a，排放速率约为0.002kg/h，产生浓度约为0.67mg/m3。 - 注：酸洗（除锈）线年工作400h，自动清洗烘干机（退氧化层）年工作1200h。本环评取最不利情况核算上述废气源强，即上述废气中主要污染物氯化氢产生及排放速率取上述工段同时进行时核算，产生及排放浓度取自动清洗烘干机（退氧化层）单独进行时核算。 - 无组织酸性废气 - 本项目未捕集的酸性废气在1#生产车间中呈无组织排放。经核算，无组织酸性废气中主要污染物氯化氢排放量约为0.002t/a，排放速率约为0.002kg/h。 注：酸洗（除锈）线年工作400h，自动清洗烘干机（退氧化层）年工作1200h。本环评取最不利情况核算上述废气源强，即上述废气中主要污染物氯化氢排放速率取上述工段同时进行时核算。 有组织含氟废气 经核算，有组织含氟废气中主要污染物氟化物产生量约为0.0022t/a，产生速率约为0.006kg/h，产生浓度约为6.0mg/m3；有组织含氟废气经1套酸性废气喷淋塔处理后，主要污染物氟化物排放量约为0.0003t/a，排放速率约为0.001kg/h，产生浓度约为0.9mg/m3（全年工作时间按150h计）。 无组织含氟废气 本项目未捕集的含氟废气在1#生产车间中呈无组织排放。经核算，无组织含氟废气中主要污染物氟化物排放量约为0.0001t/a，排放速率约为0.0003kg/h（全年工作时间按150h计）。 （2）封接废气 底盘、引线、盖板、绝缘子、钎料和助焊剂装配成型后进入封接工段，封接是通过钎焊炉、烧结炉和熔封炉将工件加热至650~950℃，维持一定时间，以达到封接成型的目的。根据产品需求，柜式钎焊炉在封接过程中不需要通入保护气，链条式烧结炉和链条式熔封炉根据产品需求，部分工件在烧结过程中需要通入保护气形成气氛进行工作，保护气主要为氮气、氢气或者氮气、氢气的混合气体。针对通入保护气中含有氢气的，在链条式烧结炉和链条式熔封的炉头和炉尾均设有抽风装置，抽风捕集含有氢气的气体通过氢气燃烧器采取电加热的方式燃烧保护气中的氢气。 封接工段会产生封接废气，主要污染物为颗粒物和VOCs，其中颗粒物主要来源于钎料，VOCs主要来源于助焊剂。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“38电气机械和器材制造业（不包括3825光伏设备及元器件制造、384电池制造）、39计算机、通信和其他电子设备制造业、40仪器仪表制造业、435电气设备修理、436仪器仪表修理、439其他机械和设备修理业行业系数手册”中要求，封接废气中主要污染物颗粒物产污系数参照“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”中“09焊接”中的“产品名称：焊接件；原料名称：结构钢焊条（JXXX）…..特殊用途焊条（TSXXX）；工艺名称：手工电弧焊；规模等级：所有规模”的产污系数，取颗粒物产污系数为20.2kg/吨·原料。 建设项目年用钎料40kg、助焊剂1.2kg，由于助焊剂使用量极少，且链条式烧结炉和链条式熔封的炉头和炉尾均设有抽风装置，抽风捕集含有氢气的气体通过氢气燃烧器采取电加热的方式燃烧保护气中氢气的同时可协同处理部分有机废气，故本环评不再核算封接废气中主要污染物VOCs的产生量。 经核算，封接废气中主要污染物颗粒物产生量约为0.0008t/a，由于封接废气中主要污染物颗粒物产生量极少，封接设备较多且相对分散，故本项目封接废气在1#生产车间中呈无组织排放，排放量约为0.0008t/a，排放速率约为0.0002kg/h（全年工作时间按4160h计）。 （3）退残留助焊剂废气 建设项目设有1台助焊剂退除机，其设有一个密闭的腔体，内设两个退助焊剂槽体，由人工将半水基清洗剂与纯水按照1:0.5的比例在退助焊剂槽中配置成清洗液，将残留助焊剂的工件浸没在清洗液中，关闭腔体仓门，先在第一级槽中采用超声波的方式进行残留助焊剂的退除，再进入第二级槽体中采取浸泡的方式进行残留助焊剂的退除，然后沥干、风切的方式将工件处理全干后取出工件。退残留助焊剂工段会产生退残留助焊剂废气，主要污染物为VOCs，其主要来源于半水基清洗剂中含有的专利产品改性醇的挥发。 根据半水基清洗剂的安全技术说明书可知，半水基清洗剂中专利产品改性醇的含量约为30%。建设项目退残留助焊剂工段年工作时间约为900h，年用半水基清洗剂1t，取专利产品改性醇的挥发量为30%。经核算，退残留助焊剂废气中主要污染物VOCs产生量约为0.09t/a。 退残留助焊剂工段在1台助焊剂退除机中的密闭腔体内进行，建设单位拟采取在密闭腔体内微负压抽风的方式捕集退残留助焊剂废气，抽风风量约为2000m3/h，由于工件的进、出，退残留助焊剂废气收集效率约为95%。 有组织退残留助焊剂废气 经核算，有组织退残留助焊剂废气中主要污染物VOCs产生量约为0.086t/a，产生速率约为0.096kg/h，产生浓度约为47.78mg/m3（全年工作时间按900h计）。 无组织退残留助焊剂废气 本项目未捕集的退残留助焊剂废气在1#生产车间中呈无组织排放。经核算，无组织退残留助焊剂废气中主要污染物VOCs排放量约为0.004t/a，排放速率约为0.004kg/h（全年工作时间按900h计）。 （4）喷油墨、烘干废气 建设项目设有一个密闭的喷油墨间（8.8m×6.6m×4m），内设2台喷胶机、2台烘箱，分别用于工件喷油墨和烘干，该工段会产生喷油墨、烘干废气，主要污染物为颗粒物和VOCs。感光油墨调配工段在喷油墨间内进行，调配过程中产生的有机废气与喷油墨、烘干废气一同收集处理。 根据“图2-3 建设项目感光油墨喷涂、烘干物料平衡图”可知，喷油墨、烘干废气中主要污染物颗粒物产生量约为0.188t/a，VOCs产生量约为0.267t/a。 建设项目喷胶机设有密闭的腔体，由人工打开仓门后，将工件放入喷胶机腔体中，关闭仓门，然后进行喷胶处理，处理完毕后打开仓门，取出工件，拟采取在其密闭腔体内微负压抽风的方式捕集喷油墨废气，由于工件的进、出，捕集效率约为95%；烘箱上部设置有抽风管道抽风捕集烘干过程中产生的烘干废气，同时采取在烘箱门的出口处的上部设置集气罩抽风的形式捕集开关烘箱门时逃逸出的烘干废气，捕集效率约为95%。抽风风量按照喷油墨间（8.8m×6.6m×4m）每小时换气25次计，即为5808m3/h，考虑到弯头、压力损失等因素，取6000m3/h。 有组织喷油墨、烘干废气： 经核算，有组织喷油墨、烘干废气中主要污染物颗粒物产生量约为0.179t/a，产生速率约为0.149kg/h，产生浓度约为24.86mg/m3；VOCs产生量约为0.253t/a，产生速率约为0.211kg/h，产生浓度约为35.14m3/h（全年工作时间按1200计）。 无组织喷油墨、烘干废气： 本项目未捕集的喷油墨、烘干废气在1#生产车间中呈无组织排放。经核算，无组织喷油墨、烘干废气中主要污染物颗粒物排放量约为0.009t/a，排放速率约为0.008kg/h；VOCs排放量约为0.013t/a，排放速率约为0.011kg/h（全年工作日按1200h计）。 （5）涂胶、烘干废气 建设项目设有一个密闭的涂胶间（8.8m×6.6m×4m），内设1个涂布操作台和8台烘箱，分别用于工件人工涂布光刻胶和烘干加工，该工段会产生涂胶、烘干废气，主要污染物为VOCs。光刻胶无需采用稀释剂进行稀释，直接进行涂布。 根据“图2-4 建设项目光刻胶平衡图”可知，涂胶、烘干废气中主要污染物VOCs产生量约为0.015t/a。 建设项目整体上拟采取涂胶间内微负压抽风的方式捕集涂胶、烘干废气，抽风风量按照涂胶间（8.8m×6.6m×4m）每小时换气25次计，即为5808m3/h，考虑到弯头、压力损失等因素，取6000m3/h。为使废气的捕集具有针对性，采取在涂布操作台上方设置集气罩抽风捕集涂胶废气，烘箱上部设置有抽风管道抽风捕集烘干过程中产生的烘干废气，同时采取在烘箱门的出口处的上部设置集气罩抽风的形式捕集开关烘箱门时逃逸出的烘干废气，涂胶、烘干废气整体捕集效率约为95%。 有组织涂胶、烘干废气： 经核算，有组织涂胶、烘干废气中主要污染物VOCs产生量约为0.014t/a，产生速率约为0.093kg/h，产生浓度约为15.56mg/m3（全年工作时间按150h计）。 无组织涂胶、烘干废气： 本项目未捕集的涂胶、烘干废气在1#生产车间中呈无组织排放。经核算，无组织涂胶、烘干废气中主要污染物VOCs排放量约为0.001t/a，排放速率约为0.007kg/h（全年工作时间按150h计）。 有组织退残留助焊剂废气+喷油墨、烘干废气+涂胶、烘干废气处理 本项目捕集的喷油墨废气经喷胶机自带的水帘除油墨雾后与油墨烘干废气、退残留助焊剂废气和涂胶、烘干废气一同经1套两级活性炭吸附装置处理后，尾气经1根29m高排气筒（编号：DA003）排放，水帘除油墨雾效率约为97%，除VOCs效率约为5%，两级活性炭吸附装置处理VOCs效率约为90%。 经核算，有组织退残留助焊剂废气+喷油墨、烘干废气+涂胶、烘干废气中主要污染物颗粒物产生量约为0.179t/a，产生速率约为0.149kg/h，产生浓度约为24.86mg/m3；VOCs产生量约为0.353t/a，产生速率约为0.400kg/h，产生浓度约为47.78mg/m3。喷油墨废气经喷胶机自带的水帘除油墨雾后与其他废气一同经1套两级活性炭吸附装置处理后，主要污染物颗粒物排放量约为0.005t/a，排放速率约为0.004kg/h，排放浓度约为0.75mg/m3；VOCs排放量约为0.035t/a，排放速率约为0.040kg/h，排放浓度约为4.78mg/m3。 注：退残留助焊剂工段年工作900h，喷油墨、烘干工段年工作1200h，涂胶、烘干工段年工作150h。本环评取最不利情况核算上述废气源强，即上述废气中主要污染物颗粒物产生及排放情况为喷油墨、烘干工段单独进行时核算；VOCs产生及排放速率取上述工段同时进行时核算，产生及排放浓度取退残留助焊剂工段单独进行时核算。 （6）喷砂废气 建设项目1#生产车间共设有3台自动喷砂机和6台人工控制喷砂机。针对尺寸小及批量规格产品数量少的工件采用人工控制喷砂机进行喷砂，所占比例约为30%。人工控制喷砂机设有密闭的腔体，由人工打开仓门后，将工件放入喷砂机腔体中，关闭仓门，然后进行喷砂处理，处理完毕后打开仓门，取出工件。针对尺寸大及批量规格产品数量多的工件采用自动喷砂机进行喷砂，所占比例约为70%。自动喷砂机设有输送辊道，其进口、出口均密闭，工件通过输送辊道传输进入喷砂室内进行喷砂处理后，再通过输送辊道传输自出口取出。 喷砂工段会产生喷砂废气，主要污染物为颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“38电气机械和器材制造业（不包括3825光伏设备及元器件制造、384电池制造）、39计算机、通信和其他电子设备制造业、40仪器仪表制造业、435电气设备修理、436仪器仪表修理、439其他机械和设备修理业行业系数手册”中“除锈工段”中的“工段名称：除锈，原料名称：砂料、含锈金属材料，工艺名称：喷砂除锈，规模等级：所有”的产污系数，取颗粒物产污系数为4.870g/kg-金属材料。 本项目年喷砂工件质量约为830t。经核算，喷砂废气中主要污染物颗粒物产生量约为4.042t/a。 针对人工控制喷砂机，采取在其密闭的腔体内微负压抽风的方式捕集喷砂废气；针对自动喷砂机，采取在其密闭喷砂室内微负压抽风的方式捕集喷砂废气。根据建设单位提供的设计资料，总风量约为8000m3/h，考虑到人工控制喷砂机开、关仓门及自动喷砂机输送辊道进、出工件，取喷砂废气的收集效率为99%。捕集的喷砂废气经设备自带的袋式除尘器（共计9套）处理后，尾气经1跟29m高排气筒（编号：DA004）排放，袋式除尘器处理效率约为99%。 有组织喷砂废气： 经核算，有组织喷砂废气中主要污染物颗粒物产生量约为4.002t/a，产生速率约为2.501kg/h，产生速率约为312.66mg/m3。建设项目有组织喷砂废气经设备自带的袋式除尘器处理后，主要污染物颗粒物排放量约为0.040t/a，排放速率约为0.025kg/h，排放浓度约为3.13mg/m3（全年工作时间按1600h计）。 无组织喷砂废气： 建设项目未捕集的喷砂废气在1#生产车间中呈无组组排放。经核算，无组织喷砂废气中主要污染物颗粒物排放量约为0.040t/a，排放速率约为0.025kg/h（全年工作时间按1600h计）。 1.2废气达标情况判定 （1）酸性废气 本项目酸性废气经1套酸性废气喷淋塔处理后，尾气经1根29m高排气筒（编号：DA001）排放，主要污染物氯化氢排放速率约为0.002kg/h，产生浓度约为0.67mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求（即氯化氢最高允许排放浓度≤10mg/m3，最高允许排放速率≤0.18kg/h）。 （2）含氟废气 本项目含氟废气经1套酸性废气喷淋塔处理后，尾气经1根29m高排气筒（编号：DA002）排放，主要污染物氟化物排放速率约为0.001kg/h，产生浓度约为0.9mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求（即氟化物最高允许排放浓度≤5.0mg/m3，最高允许排放速率≤0.073kg/h）。 （3）喷油墨、烘干+涂胶、烘干+退助焊剂废气 本项目捕集的喷油墨废气经喷胶机自带的水帘除油墨雾后与油墨烘干废气、退残留助焊剂废气和涂胶、烘干废气一同经1套两级活性炭吸附装置处理后，尾气经1根29m高排气筒（编号：DA003）排放，主要污染物颗粒物排放速率约为0.004kg/h，排放浓度约为0.75mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求（即颗粒物最高允许排放浓度≤30mg/m3，最高允许排放速率≤1.5kg/h）；主要污染物VOCs排放速率约为0.040kg/h，排放浓度约为4.78mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求（即VOCs最高允许排放浓度≤70mg/m3，最高允许排放速率≤3.0kg/h） （4）喷砂废气 本项目喷砂废气经设备自带的袋式除尘器（共计9套）处理后，尾气经1跟29m高排气筒（编号：DA004）排放，主要污染物颗粒物排放速率约为0.025kg/h，排放浓度约为3.13mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求（即颗粒物最高允许排放浓度≤30mg/m3，最高允许排放速率≤1.5kg/h）。 1.3大气污染物非正常排放分析 - 项目非正常工况指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目废气在未经有效处理的情况排放，非正常工况废气排放时间按照0.5h计算。酸性废气喷淋塔、活性炭吸附装置及布袋除尘器等废气处理设施不正常运行时，造成其处理效率为0。根据工程分析，项目非正常工况污染物排放情况核算内容见下表。 表4-8 建设项目废气污染源非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （kg/次）; 单次持续时间（min）; 年最大发生频次; 应对措施. 酸性废气; 废气处理设施故障，处理效率为0; 氯化氢; 13.40; 0.019; 30; 1次; 立即停止相关产污环节并检修. 含氟废气; 废气处理设施故障，处理效率为0; 氟化物; 6.0; 0.003. 喷油墨烘干废气; 废气处理设施故障，处理效率为0; 颗粒物; 24.86; 0.075. VOCs; 35.14; 0.101. 涂胶、烘干废气; 废气处理设施故障，处理效率为0; VOCs; 15.56; 0.047. 退助焊剂废气; 废气处理设施故障，处理效率为0; VOCs; 47.78; 0.048. 喷砂废气; 废气处理设施故障，处理效率为0; 颗粒物; 312.66; 1.251. - 为预防非正常工况的发生，建设单位拟采取的措施为： ①建设单位在生产过程中要及时对废气处理装置的运行情况进行检查，检查喷淋液pH值是否在有效范围内，活性炭吸附装置中的活性炭是否做到定期更换、布袋除尘器中的滤袋是否存在破损等，确保废气得到有效处理，防止污染物超标排放现象发生。 - ②一旦发生非正常排放，应立即停止生产并及时进行环保设施检修直至其正常运行。 - ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对排放的各类废气污染物进行定期检测。 - ④安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。为防止非正常排放工况产生，企业应严格环保管理，建立废气处理设施运行台账。 1.4废气污染源监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及参考《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ985-2018），建设项目废气污染源监测计划详见表4-9。 - 表4-9 建设项目废气污染源监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 酸性废气排气筒（DA001）; 氯化氢; 1次/半年. 含氟废气排气筒（DA002）; 氟化物; 1次/半年. 喷油墨、烘干+涂胶、烘干+退助焊剂废气排气筒（DA003）; 颗粒物、VOCs; 1次/半年. 喷砂废气排气筒（DA004）; 颗粒物; 1次/半年. 无组织排放厂界监控点; 颗粒物、氯化氢、氟化物、VOCs; 1次/年. 无组织排放厂内监控点; VOCs; 1次/半年. 2、废水环境影响及保护措施 2.1废水污染源分析 本项目主要废水为生活污水和生产废水，参考《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）、《电镀污染防治可行技术指南及》（HJ1306-2023）及本项目各类废水的性质，拟建项目产生的生产废水分为2类，具体划分详见表4-10。 表4-10 建设项目各类废水来源情况一览表 序号; 废水类别; 来源. 1; 综合废水; 前处理（除油/水洗、酸洗/水洗）、中和/水洗、酸性废气处理、地坪冲洗. 2; 纯水制备浓水; 纯水制备. （1）生活污水 根据建设单位提供资料，本项目建成后，职工人数为400人，均不在厂内食宿。职工生活用水按每人每天用水量60L计算。经计算，生活用水的总用水量大约为24m3/d，即6240m3/a。根据《环境统计手册》，生活污水的产生量取用水量的80%，则生活污水排放量约为4992m3/a（全年工作日按260天计算）。 （2）酸性废气处理废水 建设项目共设有1座酸性废气喷淋塔处理全厂的酸性废气，酸性废气喷淋塔均为填料塔，酸性废气喷淋塔服务的生产线及参数情况详见表4-11。 表4-11 建设项目酸性废气喷淋塔服务的生产线及参数情况一览表 废气塔编号; 服务生产线; 风量（m3/h）; 年工作时间（h）; 气液比（L/m3）; 循环量（m3/a）. TA001; 1条酸洗（除锈）线; 1500; 400; 4.0; 2400. 1台自动清洗烘干机（酸洗退膜）; 2000; 1200; 4.0; 9600. 合计; 12000. 由表4-10可知，建设项目酸性废气喷淋塔循环水量约为12000m3/a，损耗量约占循环量的0.5%，损耗量约为60t/a。单座酸性废气喷淋塔中的水量约为5t，其平均1个月更换一次，更换过程中会产生综合废水。酸性废气喷淋塔所用水均为纯水制备过程中产生的浓水。经核算，酸性废气处理用水量约为120t/a，损耗量约为60t/a，综合废水量约为60t/a。 （3）含氟废气处理用水 建设项目共设有1座含氟废气喷淋塔处理全厂的含氟废气，含氟废气喷淋塔为填料塔，含氟废气喷淋塔服务的生产线及参数情况详见表4-12。 表4-12 建设项目含氟废气喷淋塔服务的生产线及参数情况一览表 废气塔编号; 服务生产线; 风量（m3/h）; 年工作时间（h）; 气液比（L/m3）; 循环量（m3/a）. TA007; 1台自动清洗烘干机（酸洗溶玻工段）; 1000; 150; 4.5; 1800. 由表4-12可知，建设项目含氟废气喷淋塔循环水量约为1800m3/a，损耗量约占循环量的0.5%，损耗量约为9t/a。单座含氟废气喷淋塔中的水量约为5t，其平均1年更换一次，更换过程中会产生含氟废水，其与酸洗（溶玻）槽倒槽液一同作为含氟废液，作为危险废物交由有资质单位处置。含氟废气喷淋塔所用水为纯水制备过程中产生的浓水。经核算，含氟废气处理用水量约为14t/a，损耗量约为9t/a，含氟废液产生量约为5t/a。 （4）水帘除油墨雾用水量 建设项目共设有2台喷胶机用于感光油墨的喷涂，喷胶机设有密闭的腔体，由人工打开仓门后，将工件放入喷胶机腔体中，关闭仓门，然后进行喷胶处理，处理完毕后打开仓门，取出工件，送至烘箱进行烘干。每台喷胶机内部设有水帘除油墨雾，喷胶机内部设有1个容积0.3t的循环水槽，除油墨雾水循环使用，平均半年更换一次，则更换过程中产生的含油墨废液量约为1.2t/a，作危险废物交由有资质单位处置。 根据建设单位提供资料，喷油墨工段年运行1200h，除油墨雾用水循环量约为6t/h，损耗量约占循环量的0.5%，则损耗量约为36t/a。水帘除油墨雾工段所用水为纯水制备过程中产生的浓水。经核算，水帘除油墨雾用水量约为37.2t/a，损耗量约为36t/a，含油墨废液量约为1.2t/a，作危险废物交由有资质单位处置。 （5）地坪冲洗用水 建设项目厂内地坪需要定期清洗，清洗用水量按2L/m2核算，年清洗面积约为800m2，清洗废水产生量按照用水量的80%进行核算，地坪冲洗采用纯水制备工段产生的浓水。经核算，地坪冲洗用水量约为1.6t/d，地坪冲洗废水产生量约为1.28t/d。 （6）涉水生产线用水 本项目涉水生产线主要包括2台喷淋机、1台自动清洗烘干机、1条半自动除油清洗线、1条自动清洗线、1条酸洗（除锈）线、1条真空清洗干燥线（铜）和1条清洗线（铝硅）。 建设项目涉水生产线各工序用水情况详见表4-13。 涉密、删除。 |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | 由表4-13统计分析可知，建设项目各涉水生产线年使用纯水量共计约为4725.9t/a，综合废水产生量约为4374.5t/a，1台自动清洗烘干机（退氧化层）中“酸洗（溶玻）槽”倒槽产生的倒槽液及其后续水洗工段产生的清洗废水量共计约为48.7t/a，其作为含氟废液，作为危险废物交由有资质单位处置。 （7）纯水制备用水 本项目设有1台纯水制备机用于厂内纯水的制备，纯水制备率约为65%。根据上述核算，建设项目需纯水量约为4374.5t/a，则纯水制备用自来水约为6730t/a，纯水制备过程中的浓水产生量约为2355.5t/a，其回用于废气处理、地坪冲洗等工段量共计为587.2t/a，外排浓水量为1768.3t/a。 综上所述，建设项目各类废水产生情况详见表4-14。 表4-14 建设项目各类废水产生情况一览表 序号; 废水种类; 来源; 产生量（t/a）. 小计; 总计. 1; 综合废水; 涉水生产线（含2台喷淋机、1台自动清洗烘干机、1条半自动除油清洗线、1条自动清洗线、1条酸洗（除锈）线、1条真空清洗干燥线（铜）和1条清洗线（铝硅））; 4374.5; 4767.3. 酸性废气处理; 60. 地坪冲洗; 332.8. 2; 纯水制备浓水; 纯水制备; 1768.3※; 1768.3. 3; 生活污水; 职工生活; 4992; 4992. 总计; 127887.8. 注：※指纯水制备过程中产生的浓水为2355.5t/a，其中回用于酸性废气处理+含氟废气处理+地坪冲洗工段量为587.2t/a，外排浓水量为1768.3t/a。 由表3.3-12可知，本项目综合废水产生量约为4767.3m3/a；纯水制备过程中的浓水产生量约为2355.5m3/a，其回用于废气处理、地坪冲洗等工段量共计为587.2t/a，外排浓水量为1768.3t/a；生活污水产生量约为4992m3/a。 参考《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）、《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018》及《电镀污染防治可行技术指南》（HJ1306-2023），拟建项目废水产生量、水质、污染物产生情况见表4-15。 表4-15 建设项目废水产生及排放情况一览表 产排污环节; 废水类别; 废水产 生量 （t/a）; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施; 废水排放量 （t/a）; 污染物排放情况; 排放方式; 排放 去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 治理设施名称及工艺; 处理能力（m3/d）; 治理效率（%）; 是否为可行技术; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 涉水生产线、酸性废气处理等; 综合废水; 4767.3; COD; 500; 2.384; 调节+混凝沉淀+水解酸化+A/O+二沉池; 45; 70; 是; 4767.3; COD; 105.7; 1.218; 间接排放; 西部组团污水处理厂. BOD5; 150; 0.715; 70. SS; 350; 1.669; 80; BOD5; 42.0; 0.484. 氨氮; 20; 0.095; 60. 总氮; 25; 0.119; 60; SS; 105.2; 1.213. 石油类; 40; 0.191; 60. 总铜; 10; 0.048; 98; 氨氮; 7.6; 0.088. 职工 生活; 生活污水; 4992; COD; 300; 1.498; 70; 是; 4992. BOD5; 180; 0.899; 70; 总氮; 11.1; 0.128. SS; 250; 1.248; 80. 氨氮; 25; 0.125; 60; 石油类; 6.6; 0.076. 总氮; 40; 0.200; 60. 纯水 制备; 纯水制备浓水; 1768.3; COD; 30; 0.053; /; /; /; /; 1768.3; 总铜; 0.09; 0.001. SS; 50; 0.088; /. - 本项目废水间接排放口基本情况详见表4-16。 - 表4-16 建设项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放口类型; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; 117.099323°; 31.794936°; 1.15276; 一般排放口; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放; 0:00~24:00; 西部组团污水处理厂; pH; 6~9（无量纲）. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 2（3）. TN; 10（12）. 石油类; 1.0. 总铜; 0.5. - 本项目废水污染物排放执行标准详见表4-17。 表4-17 建设项目废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; pH; 西部组团污水处理厂接管标准; 6～9. COD; 350. BOD5; 180. SS; 250. NH3-N; 35. 总氮; 50. 石油类; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）; 20. 总铜; 安徽省《电镀水污染物排放标准》（DB34/4966-2024）; 1.0. - 本项目废水污染物排放信息详见表4-18。 |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | 表4-18 建设项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量 （t/d）; 年排放量 （t/a）. 1; DW001; COD; 105.7; 0.00468; 1.218. BOD5; 42.0; 0.00186; 0.484. SS; 105.2; 0.00467; 1.213. 氨氮; 7.6; 0.00034; 0.088. TN; 11.1; 0.00049; 0.128. 石油类; 6.6; 0.00029; 0.076. 总铜; 0.09; 0.000004; 0.001. - 由表4-17和表4-18可知，建设项目外排废水中主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮和总氮排放浓度满足西部组团污水处理厂接管标准要求，石油类排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求，总铜排放浓度满足参照执行的安徽省《电镀水污染物排放标准》（DB34/4966-2024）表1中的标准限值要求，建设项目废水能够接管入西部组团污水处理厂处理后达标排放，对区域地表水环境影响较小。 - 2.2废水接管可行性分析 （1）废水预处理可行性分析 本项目厂内设有1座污水处理站，采用“调节+混凝沉淀+水解酸化+A/O+二沉池”的工艺，设计处理能力为45t/d，具体处理工艺见图4-1。 综合废水 调节池 混凝沉淀 生活污水 水解酸化 A/O 二沉池 纯水制备浓水 总排口 接管入西部组团污水处理厂 图4-1 建设项目污水处理站处理工艺流程图 建设项目污水处理站设计处理效果详见表4-19。 表4-19 建设项目污水处理站设计处理效果一览表 单位：mg/L 预处理设施; 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 石油类; 总铜. 混凝沉淀; 综合废水进水; 500; 150; 350; 20; 25; 40; 10. 去除率; /; /; 40%; /; /; /; 98%. 综合废水出水; 500; 150; 210; 20; 25; 40; 0.2. 生活污水水质; 300; 180; 250; 25; 40; /; /. 水解酸化+A/O+二沉池; 混合废水进水; 397.8; 165.4; 230.4; 22.5; 32.7; 19.6; 0.1. 去除率; 70%; 70%; 50%; 60%; 60%; 60%; /. 混合废水出水; 119.3; 49.6; 115.2; 9.0; 13.1; 7.8; 0.1. 污水处理站出水水质; 119.3; 49.6; 115.2; 9.0; 13.1; 7.8; 0.1. 西部组团污水处理厂接管标准; 350; 180; 250; 35; 50; 20a; 1.0b. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 纯水制备浓水水质; 30; /; 50; /; /; /; /. 总排口水质; 105.7; 42.0; 105.2; 7.6; 11.1; 6.6; 0.09. 西部组团污水处理厂接管标准; 350; 180; 250; 35; 50; 20a; 1.0b. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 注：石油类执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准；总铜参照执行安徽省《电镀水污染物排放标准》（DB34/4966-2024）表1中的标准限值要求。 由表4-19可知，本项目综合废水和生活污水经厂内污水处理站采取“调节+混凝沉淀+水解酸化+A/O+二沉池”工艺预处理后，外排废水中主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮和总氮排放浓度满足西部组团污水处理厂接管标准要求，石油类排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求，总铜排放浓度满足参照执行的安徽省《电镀水污染物排放标准》（DB34/4966-2024）表1中的标准限值要求，废水预处理设施可行。 （2）西部组团污水处理厂概况 ①基本情况 合肥西部组团污水处理厂选址于合肥市玉兰大道西侧，派河大道北侧，规划文山路东侧，派河南侧，总投资为6.2亿元。工程分期建设，一期建设规模为10万m3/d，远期建设规模为50万m3/d。该污水处理厂现有污水处理能力为10×104m3/d，于2014年4月由合肥市环境保护局以“环建审〔2014〕83号”予以批复，2017年9月由合肥市环境保护局以“合环验〔2017〕22号予以验收。工程总服务范围由合肥市高新区、南岗工业园、柏堰园、紫蓬工业园及华南城、上派镇等区域整体或部分共同组成，污水处理厂污水处理工艺为预处理+二级生物处理+混凝沉淀+反硝化过滤工艺。 2022年1月，合肥市生态环境局以“环建审〔2022〕9号”对西部组团污水处理厂二期工程项目予以批复，二期工程设计处理能力为20万m3/d，处理工艺为：粗格栅及进水泵房+细格栅及曝气沉砂池+初沉池+改良型AAO+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤床+加氯接触池。目前，二期工程已于2024年10月建设完成，计划于2025年2月投产；二期工程位于西部组团污水处理厂一期工程西北侧，建成后将与西部一期工程共同承担系统的污水处理任务，一期和二期总服务范围一致，面积为132.1km2，一期与二期共用收水管网，二期工程自一期已建进水闸门井接至二期工程粗格栅及进水泵房。西部组团污水处理厂尾水通过派河截导污工程预留接口处排入派河截导污工程管道，经蒋口河北干新河，最终进入巢湖。 西部组团污水处理厂一期工程处理工艺流程如图4-2所示。 图4-2 西部组团污水处理厂一期工程工艺流程图 西部组团污水处理厂二期工程处理工艺流程如图4-3所示。 图4-3 西部组团污水处理厂二期工程工艺流程图 西部组团污水处理厂服务范围内污水管网建设情况如下：已建方兴大道污水管，管径DN900~DN1400；已建长宁大道污水管，管径DN1000~DN1400；已建创新大道污水管，管径DN900~DN1200；已建玉兰大道污水输送管，管径DN1200~DN1500；在建华南城、紫蓬工业区污水主管，管径DN800。西部组团污水处理厂规划收水范围包括合肥市高新技术产业开发区、南岗工业园、柏堰科技园、紫蓬工业园以及华南城、上派镇等区域，服务面积约165.8km2。 西部组团污水处理厂设计出水水质详见表4-20，西部组团污水处理厂目前排水达标。 表4-20 西部组团污水处理厂设计出水水质 单位：mg/L，pH：无量纲 污染物; pH; COD; SS; BOD5; NH3-N; TN; TP; 石油类. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中表2标准; 6~9; 50; 10; 10; 2（3）※; 10（12）※; 0.3※; 1.0. 注：※指执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/271 0-2016）中表2标准，其他执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 根据现场勘查，本项目位于合肥市高新技术产业开发区，属于西部组团污水处理厂已建的收水范围，西部组团污水处理厂一期、二期废水处理能力共计为30万m3/d，项目建成后废水排放量约为37.54m3/d，约占西部组团污水处理厂一期、二期废水处理能力的0.013%。本项目所在区域配套的污水管网也已建成。因此从水量与污水收集管网覆盖方面分析，项目废水能够接管入西部组团污水处理厂处理。 综上所述，从水质、水量及污水收集管网覆盖方面分析可知，本项目废水中主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮和总氮排放浓度满足西部组团污水处理厂接管标准要求，石油类排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准要求，总铜排放浓度满足参照执行的安徽省《电镀水污染物排放标准》（DB34/4966-2024）表1中标准限值要求，建设项目废水经西部组团污水处理厂处理后达标排放，尾水经蒋口河北干新河最终排入巢湖，对区域地表水环境影响较小。 - 2.3废水污染源监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），建设项目废水污染源监测计划详见表4-21。 表4-21 建设项目废水污染源监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水总排口（DW001）; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、石油类、总铜; 1次/半年. - 3、噪声环境影响及保护措施 - 3.1建设项目声源情况 本项目建成后，调查所有声源种类（包括设备型号）与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，用类比测量法与引用已有的数据相结合确定声源声功率级。本次噪声评价厂界按整个厂界计算，坐标原点设在生产车间的西南角，X轴正向为生产车间南边界向东方向，Y轴正向为生产车间西边界向北方向。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目的噪声源情况见表4-22和表4-23。 表4-22 建设项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置（m）; 声功率级（dB(A)）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 1#风机; /; 14; 37; 24.5; 90; 减振、隔声; 0：00~24：00. 2; 2#风机; /; 36; 56; 24.5; 90; 减振、隔声; 0：00~24：00. 3; 3#风机; /; 10; 30; 24.5; 90; 减振、隔声; 0：00~24：00. 表4-23 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 涉密、删除。 3.2预测模式 （1）室内声源等效为室外声源 计算某一室内声源靠近维护结构处产生的倍频带声压级或A声级，具体如下： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R  S/（1-），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | 计算出所有室内声源在维护结构处产生的i倍频带叠加声压级，具体按下式计算： 式中： L p1i T——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级。 式中： Lp2i (T) ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，具体计算公式如下： 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 （2）室外声源 根据声源声功率级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，具体计算公示如下： Lp(r)=Lw+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 衰减项的计算详见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A中的“A.3 衰减项的计算”小节内容，此处不再赘述。 （3）预测点的A声级计算 预测点的A声级LA(r)可按下式计算，具体如下： Lpi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 （4）预测点贡献值计算 设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s。 - 3.3噪声环境影响预测及评价 - 建设项目各厂界及周围敏感点噪声预测结果详见表4-24。 - 表4-24 建设项目各厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界; 噪声背景值/ dB(A); 噪声贡献值/ dB(A); 噪声预测值/ dB(A); 噪声标准/ dB(A); 超标和达 标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 52; 49; 50.2; 50.2; /; /; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 59; 49; 51.6; 51.6; /; /; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界; 55; 54; 50.4; 50.4; /; /; 65; 55; 达标; 达标. 北厂界; 56; 54; 48.6; 48.6; /; /; 65; 55; 达标; 达标. 根据表4-24分析表明，本项目运营后，厂内各种设备所产生的噪声在采取相应的措施后以及厂区合理布局后，厂界昼夜噪声贡献值较小，经预测厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 综上所述，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。企业必须重视设备噪声治理、减振工程的设计及施工质量，确保达标，不得影响周边环境。 - 3.4噪声污染源监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），建设项目噪声污染源监测计划详见表4-25。 表4-25 建设项目噪声污染源监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周; Leq（A）; 1次/季度. - 4、固体废物环境影响及保护措施 建设项目运营期产生的一般固体废物主要有喷砂工段用磨料更换产生的废砂；检验产生的不合格品；纯水制备产生的废离子交换树脂；污水处理站生化处理单元（即A/O+二沉池）产生的生化污泥；布袋除尘器处理喷砂废气产生的除尘灰和职工生活垃圾。 - 建设项目危险废物主要有除油槽槽液循环过滤滤芯定期更换产生的废滤芯；喷胶机中除油墨雾用水定期更换产生的含油墨废液；酸性（溶玻）槽倒槽及酸洗（溶玻）后水洗和含氟废气处理用水定期更换产生的含氟废液；退残留助焊剂槽定期倒槽产生的废助焊剂退除剂；活性炭吸附装置处理有机废气产生的废活性炭；污水处理物化处理单元（即混凝沉淀处理单位）产生的物化污泥；机械设备定期保养过程中产生的废机油；废化学品包装材料等。 - 建设项目一般固废产生及治理情况详见表4-26。 |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | 表4-26 建设项目一般固废产生及处置措施一览表 序号; 固废名称; 废物类别; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 产废周期; 污染防治措施. 1; 废离子交换树脂; 一般固废999-999-99; 0.2; 纯水制备; 固态; 树脂; 一年; 厂内集中收集，暂存在一般固废暂存间内，外售. 2; 废砂; 一般固废999-999-99; 1.1; 喷砂工段用磨料更换; 固态; 碳化硅、二氧化硅. 3; 不合格品; 一般固废999-999-99; 22.4; 检验; 固态; 铁、铝硅合金、铜. 4; 除尘灰; 一般固废999-999-99; 3.96; 袋式除尘器处理喷砂废气; 固态; 铁、铝硅合金、铜等. 5; 生化污泥（含水率70%）; 一般固废900-999-61; 5.5; 污水处理站生化处理段; 固态; 污泥. 6; 生活垃圾; /; 52; 职工生活; 固态; /; 委托环卫部门处理. 建设项目危险固废产生及处置情况详见表4-27。 表4-27 建设项目危险固废产生及处置措施一览表 序号; 固废名称; 废物类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分/有害成分; 产废周期; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 处理处置方式. 1; 废助焊剂退除剂; 危险废物; HW13- 900-016-13; 0.8; 退残留助焊剂槽倒槽; 液态; 助焊剂、改性醇; 一年; 《国家危险废物名录》（2025年本）; T; 密闭容器盛装，暂存在危废暂存间内，委托有资质单位处置. 2; 废滤芯; 危险废物; HW49- 900-041-49; 0.1; 除油槽循环过滤; 固态; 石油类等; T/In; 密闭容器盛装，暂存在危废暂存间内，委托有资质单位处置. 3; 含油墨废液; 危险废物; HW12- 900-253-12; 1.2; 除油墨雾用水定期更换; 液态; 树脂、有机溶剂; T; 密闭容器盛装，暂存在危废暂存间内，委托有资质单位处置. 4; 含氟废液; 危险废物; HW34- 900-300-34; 53.69; 酸洗（溶玻）槽倒槽及后续清洗、含氟废气处理用水更换; 液态; 氢氟酸; C，T; 密闭容器盛装，暂存在危废暂存间内，委托有资质单位处置. 5; 废活性炭; 危险废物; HW49- 900-039-49; 1.02; 活性炭处理有机废气; 固态; 活性炭、有机溶剂; T; 密闭容器盛装，暂存在危废暂存间内，委托有资质单位处置. 6; 物化污泥（含水率70%）; 危险废物; HW17- 336-064-17; 5.4; 污水处理站物化处理段; 固态; 铜等; T/C; 密闭容器盛装，暂存在危废暂存间内，委托有资质单位处置. 7; 废机油; 危险废物; HW08- 900-249-08; 0.3; 机械设备保养、维护; 液态; 矿物油; T，I; 密闭容器盛装，暂存在危废暂存间内，委托有资质单位处置. 8; 废化学品包装材料; 危险废物; HW49- 900-041-49; 0.2; 化学品使用; 固态; 酸、碱、有机物等; T/In; 密闭容器盛装，暂存在危废暂存间内，委托有资质单位处置. - 注：T指毒性；In指感染性；C指腐蚀性；I指易燃性。 |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | - 4.1固体废物环境管理要求 （1）危险废物贮存场所环境管理要求 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）等文件，危险废物暂存场环境管理要求如下： ①危废暂存间应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ②危废暂存间地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。危废暂存间宜采用相同的防渗、 防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与危险废物接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ④危废暂存间通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施（如托盘、围堰等），堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 ⑤盛装危险废物的容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀， 防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。 ⑥危险废物存入危废暂存间前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ⑦建设单位应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑧建设单位在危废暂存间运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。建设单位应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑨建设单位应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。建设单位应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 本项目危废暂存间基本情况详见表4-28。 表4-28 建设项目危废暂存间基本情况一览表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固态贮存区; 184; 密闭 容器; 40t; 3月. 废滤芯; HW49; 900-041-49. 物化污泥（含水率70%）; HW17; 336-064-17. 废化学品包装材料; HW49; 900-041-49. 废助焊剂退除剂; HW13; 900-016-13; 液态贮存区. 含油墨废液; HW12; 900-253-12. 含氟废液; HW34; 900-300-34. 废机油; HW08; 900-249-08. （2）危险废物运输过程环境管理要求 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 厂内转运时，危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器或防漏胶袋中，由带有防漏托盘的车辆转运至危废暂存间，转运过程中由于人为操作失误造成的容器倒翻、胶袋破损等情况时，泄漏的危险废物大部分会进入托盘中，极少情况下会出现托盘满溢泄漏情况。由于本项目危险废物产生点距离厂内危废暂存间较近，因此企业在加强管理的情况下，厂内转运过程中出现散落、泄漏概率很小，不会产生二次污染。 （3）一般固废贮存场所环境管理要求 一般工业固废的暂存场所应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下： ①贮存场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②不相同的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存； ③贮存场的环境保护图形标志应符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单的规定，并应定期检查和维护； ④危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场。 本项目一般工业固废主要包括废离子交换树脂、废砂、不合格品、除尘灰、生化污泥等，本项目在厂内设置1个一般固废暂存场地，用于厂内一般固废的暂存。一般工业固废暂存场地位于室内，可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合参照的《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 本项目在厂内设置生活垃圾暂存点，每日委托环卫部门清运，生活垃圾暂存设施可满足项目需求。 - 5、地下水环境影响及保护措施 （1）地下水污染的可能途径 建设项目厂区内实行雨污分流排水体制，项目废水主要为综合废水、纯水制备浓水和生活污水。项目综合废水和生活污水经厂内污水处理站预处理后与纯水制备浓水一同接管入西部组团污水处理厂处理，达标排放，正常状况下污染地下水可能性小。 本项目各涉水生产线中的槽体均抬高布设，涉水生产线下方采取了重点防渗措施，化学品分类暂存在专门的化学品仓库内，化学品仓库内采取了重点防渗措施。生产区域和化学品仓库设置有视频监控，当槽体、输送管道或化学品盛装容器发生泄漏时，能够很快的查清泄漏点，同时泄漏的槽液、物料均可通过导流沟导流至应急事故池内，应急事故池采取了重点防渗措施，泄漏的槽液、物料与地下水的联系基本被切断，正常状况改下污染地下水可能性很小。 建设项目自身产生的危险废物安全的暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位处置，危废暂存间采取重点防渗措施，物料物料与地下水的联系基本被切断，正常状况下污染地下水可能性很小。 本项目可能发生的地下水污染主要是在事故状态下，可能发生的污染事故主要污水处理站调节池中的重点防渗层出现裂缝、破损等，有应急处理措施（采用泵抽送至应急事故池），导致一定时间泄漏的废水通过裂口渗入地下影响地下水质。 （2）地下水污染分区防控要求 建设项目地下水分区防控内容详见表4-29。 表4-29 建设项目分区防渗内容一览表 序号; 类别; 区域; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区域; 化学品仓库、污水处理站、危废暂存间、剧毒品库、涉水生产线设置区域、生产废水管沟铺设区域; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 危废暂存间; 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 2; 一般防渗区域; 生产车间其他区域; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 一般固废暂存场所; 采用单人工复合衬层：①人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。②粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。. 6、环境风险 （1）危险物质数量和分布情况 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的“附录B.1 突发环境事件风险物质及临界量”可知，该项目使用的盐酸、氢氟酸及生产过程中产生的危险废物属于危险物质。本项目危险物质数量和分布情况详见表4-30。 表4-30 建设项目各涉水生产线槽体中危险物质量情况一览表 生产线名称; 槽体名称; 槽液盛装量（t）; 盐酸含量; 盐酸总量（t）. 1条酸洗（除锈）线; 酸洗槽; 0.03; 10~12%; 0.0036. 酸洗（退氧化层）槽; 0.06; 18~20%; 0.0120. 合计（折算成37%盐酸）; 0.0156. 注：盐酸含量为0.0156t，折算成37%盐酸=0.0156/0.37=0.0421t. 生产线名称; 槽体名称; 槽液盛装量（t）; 氢氟酸含量; 氢氟酸总量（t）. 酸洗（溶玻）槽; 0.03; 15~20%; 0.0060. 合计; 0.0060. 表4-31 建设项目危险物质数量和分布情况一览表 名称; 包装方式; 性状; 单位; 最大存放量; 存放位置. 盐酸; 桶装; 液态; t; 1; 化学品仓库. /; 液态; t; 0.0421; 酸洗槽. 合计; t; 1.0421; /. 氢氟酸; 桶装; 液态; t; 0.12; 化学品仓库. /; 液态; t; 0.006; 酸洗（溶玻）槽. 合计; t; 0.126; /. 废助焊剂退除剂; 桶装; 液态; t; 0.2; 危废暂存间. 含油墨废液; 桶装; 液态; t; 0.3; 危废暂存间. 其他危险固废; /; /; t; 15.16; 危废暂存间. 注1：其他危险废物主要为含氟废液、废活性炭、物化污泥等未单独计入风险物质的危险废物。 注2：危废暂存间内的危险废物最大存放量按三个月的储存量计。. （2）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q值计算详见表4-32。 表4-32 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 盐酸; 7647-01-0; 1.0421; 7.5; 0.1389. 2; 氢氟酸; 7664-39-3; 0.126; 1; 0.1260. 3; 废助焊剂退除剂※; /; 0.2; 10; 0.0200. 4; 含油墨废液※; /; 0.3; 10; 0.0300. 5; 其他危险废物; /; 15.16; 50; 0.3032. 项目Q值∑; 0.6181. 注：※指其COD浓度≥10000mg/L。 经核算，本项目Q值为0.6181，属于Q＜1范畴，故无需设置环境风险专项评价。 （2）环境影响途径 建设项目涉及的风险物质包括盐酸、氢氟酸及生产过程中产生的危险废物等。在生产过程中，一旦发生原料泄漏、火灾，这些风险物质将通过大气沉降、垂直入渗或地表漫流的方式进入土壤和地下水。 因此，建设项目可能存在的事故影响途径汇总见表4-33。 表4-33 建设项目环境事故影响途径分析汇总一览表 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 单元最大储存量; 环境风险 类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 化学品仓库; 化学品仓库; 盐酸; 1t; 泄漏、火灾; 大气、地表水、地下水; 大气、地表水、地下水环境. 氢氟酸; 0.12t. 生产车间; 酸洗（除锈）线、酸洗（退氧化层）槽; 盐酸; 0.0421t; 泄漏、火灾; 大气、地表水、地下水; 大气、地表水、地下水环境. 酸洗（溶玻）槽; 氢氟酸; 0.006t. 危废暂存间; 危废暂存间; 废助焊剂退除剂; 0.2t; 泄漏、火灾; 大气、地表水、地下水; 大气、地表水、地下水环境. 含油墨废液; 0.3t. 其他危险废物; 15.16. 废气塔; 废气塔; 氯化氢、氟化物; /; 设备故障; 大气; 大气环境. 污水处理站; 废水调节池; 铜等; /; 防渗层破损; 地下水; 地下水环境. （3）环境风险防范措施 实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是可以完全避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 本项目具有易燃物料泄漏，进而引发火灾等次生事故的潜在环境风险隐患，对此，必须采取有效的事故防范措施。 这些措施包括项目选址、厂区总平面布置、生产和贮运等系统自身的安全设计、设备制造、安全建设施工、安全管理等防范措施，这是减少环境风险的基础。 ①总图布置和建筑安全防范措施 a、厂区总平面布置、防火间距应符合《建筑设计防火规范》和《工业企业总平面设计规范》等相关规定。生产区车间、物料存储车间等建、 构筑物的设计应与火灾类别相应的防火对策措施，建筑物耐火等级应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，并通过消防、安全验收。 b、工厂主要出入口不应少于两个，并且位于不同方位，厂内道路的布置应满足生产、 运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。 c、各功能区之间应设有联系通道，有利于安全疏散和消防。分区内部和相互之间保持一定的通道和安全间距。厂区应有应急救援设施及救援通道、应急救援设施及救援通道。 d、按照《建筑物防雷设计规范》的要求对建、构筑物采取防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入的措施。 e、属于火灾爆炸危险场所的设计必须符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和《爆炸危险场所安全规定》的相关规定。 ②化学品库风险防范措施 设立专门的化学品库，分类贮存，消防灭火设施委托有资质的单位进行设计。储存各类化学品时严格遵守《常用化学危险品贮存通则》中的相关规定设计各仓库及建筑物，各建筑物可同时满足《建筑设计防火规范》中的各项规定，以达到安全生产、消防的安全距离和安全措施的要求。 a、化学品库符合储存化学品的相关条件，实施化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、监控、报警装置，并确保其处于完好状态。 b、仓库管理员每天一次对仓库内的化学品摆放情况及容器的完好情况进行检查，发现渗漏等异常情况立即做出处理。 c、严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，对仓库工作人员应进行化学品的保管及紧急事故发生时处理方法的培训，经考核合格后持证上岗。制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业。 ③危险品使用防范措施 a、涉盐酸使用的隔间应加强排风，使工作场所空气中有毒物料浓度符合有关规定。 b、针对现场电线、电器设备等不安全因素，车间建筑电器进行消防电气安全检测。设盐酸使用的隔间内电器设备、开关选用均应考虑防腐蚀和密闭。线路的材料和安装件等必须采用具有防腐蚀性能的材质，以保证作业人员的安全。 c、涉水生产线槽体每周应全面检查一次，检查是否有泄漏现象。一旦发生槽液泄漏，利用槽底托盘收集泄漏槽液，托盘长度不小于涉水生产线长度，高10cm，能够满足槽体泄漏应急使用，托盘通过管道连接事故水池，事故情况下自动打开管道阀门。 d、企业应制定化学品泄漏物和包装物的废弃处理程序，加强对废弃物的管理。凡有化学危险物品存放、使用场所，都应在醒目位置张贴《安全须知卡》。 ④危险品运输防范措施 a、采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员须进行专业培训并取证。 b、物料装卸运输应执行《汽车危险货物运输装卸作业规程》，《汽车危险货物运输规则》，《机动车辆安全规范》，《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》等有关要求。 c、危险品原料的运装要委托有承运资质的运输单位承担；承担运输危险化学品的人员、车辆等必须符合《危险化学品安全管理条例》的规定。行车路线必须事先经当地公安交通部门批准，并制定路线和事件运输，不可在繁华街道行驶和停留；要悬挂“危险品”标志。 d、禁止超装、超载，禁止混装不相容类别的危险化学品。 ⑤危废暂存间风险防范措施 危废暂存间地面及墙裙采取重点防渗及防腐措施，液态危险废物存放区域设置导流沟及集液池，各类危废分类存放，管理人员每日巡检并做好记录。 ⑥环保设施风险防范措施 a、生产车间内污水输送管道应采用防腐、耐酸碱材料，管线采用地面架管方式，以便事故发现和检修，如确需地埋管道的在地面位置作明确标记。 b、加强对污水管线、污水处理站、阀门的巡查和定期检修，并做好记录。 c、定期对废气处理设施进行检修，针对酸性废气喷淋塔应每天人工检测喷淋液pH值并做好日常记录。 ⑦防止事故污染物向环境转移防范措施 a、防止事故气态污染物向环境转移防范措施 控制和减少事故情况下毒物和污染物从大气途径进入环境，事故时设置消防喷淋和水幕，并针对有毒物加入消除和解毒剂，减少对环境造成危害。 对于火灾过程中产生的气体，绝大部分应是燃烧后生成的二氧化碳和水，部分未反应的物料也会通过消防水吸收或被消防泡沫覆盖，减少对大气环境的污染。 当本项目发生物料泄漏时应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 b、防止事故伴生/次生污染物向环境转移防范措施 伴生/次生污染防治措施包括大气污染防范和水体污染防范。 大气污染防范：当发生火灾时，在灭火的同时，对临近的设备必须采用水幕进行冷却保护，防止类似的连锁效应，同时对其他临近的设备采取同样的冷却保护措施。 水体污染防范：为了防止毒物及其次生的污染物危害环境，在事故消防救火过程中， 设置水幕并在消防水中加入消毒剂，减少次生危害。造成水体污染的事故，依靠专家系统启动地方应急方案，实施消除措施，减少事故影响范围。 c、事故污染物一旦进入环境后的消除措施 事故气态污染物进入环境后的消除措施物料泄漏对环境造成毒害影响，需要及时对泄漏出的物料需要回收处理，减少对大气环境的污染量。 事故液态污染物进入环境后的消除措施 一旦物料泄漏进入水体，启动当地救灾预案，包括施放围油栏、吸油毡等要进行吸附收集，同时加入消除毒物剂，降解毒性。采用真空抽油槽车、围油栏、沙包、泥袋、 潜水泵、吸油棉等，对泄漏物料进行收集。 物料液体泄漏到土壤中，用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，送至废物处理场所处置。大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 ⑧环境应急预案 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等文件的要求，建设单位在建成后，应尽快落实环境应急预案的修编工作，并报送至属地生态环境局进行备案。 综上所述，建设项目中风险物质可能产生的风险，通过采取环评中提出的防范措施和制定相应的应急预案，项目风险程度可以降到最低，达到人群可以接受的水平。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 酸性废气排放口（DA001）/酸性废气 | 氯化氢 | 经1套酸性废气喷淋塔（编号：TA001）处理后，尾气经1根29m高排气筒（编号：DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） |
|  | 含氟废气排放口（DA002）/含氟废气 | 氟化物 | 经1套酸性废气喷淋塔（编号：TA002）处理后，尾气经1根29m高排气筒（编号：DA002）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） |
|  | 喷油墨、烘干+涂胶、烘干+退助焊剂废气排放口（DA003）/喷油墨、烘干+涂胶、烘干+退助焊剂废气 | 颗粒物 | 喷油墨废气经喷胶机自带的水帘进行预处理后与油墨烘干废气+涂胶、烘干废气和退助焊剂废气一同经1套两级活性炭吸附装置处理后，尾气经1根29m高排气筒（DA003）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） |
|  |  | VOCs |  |  |
|  | 喷砂废气排放口（DA004）/喷砂废气 | 颗粒物 | 经每台喷砂机自带的1套袋式除尘器（共计9套）处理后，尾气经1根29m高排气筒（DA004）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 经厂内污水处理站采取“调节+混凝沉淀+水解酸化+A/O+二沉池”工艺处理后，接管入西部组团污水处理厂处理 | 西部组团污水处理厂接管标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
|  | 水洗废水 | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
|  |  | 石油类 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
|  |  | 总铜 |  | 《电镀水污染物排放标准》（DB34/4966-2024） |
|  | 纯水制备浓水 | COD | 接管入西部组团污水处理厂处理 | 西部组团污水处理厂接管标准 |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 置于室内、构筑物隔声、设置减振基座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 危险废物：废助焊剂退除剂、废滤芯、含油墨废液、含氟废液、废活性炭、物化污泥、废机油和废化学品包装材料由建设单位集中收集后，暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 一般固废：一般工业固体由建设单位统一集中收集后暂存在一般固废暂存间中，其中废离子交换树脂、废砂、不合格品和除尘灰外售予物资回收部门；生化污泥定期交由有资质单位处置。 生活垃圾：集中收集后交由当地环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照“分区防控”要求，对厂区进行分区防渗，其中重点防渗区域：化学品仓库、污水处理站、危废暂存间、剧毒品库、涉水生产线设置区域、生产废水管沟铺设区域等防渗技术要求：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；危废暂存间防渗技术要求：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。一般防渗区域：一般固废暂存场所防渗技术要求：采用单人工复合衬层：①人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。②粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。生产车间其他区域等防渗技术要求：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 编制突发环境事件应急预案，对仓库内储存的化学品定期进行检查，检查中发现变质、包装破损、渗漏等问题应及时采取应急措施解决。存放区域地面及裙角已做耐腐蚀硬化、防渗漏处理。应急资源要重点做好堵漏工具、泄漏物料处理工具、火灾消防器材的配备及维保，个人应急防护及应急通信设备的维护。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理。根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）要求，本项目在发生实际排污前，需申请排污许可证。 2、除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.045t/a | / | 0.045t/a | +0.045t/a |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.0003t/a | / | 0.0003t/a | +0.0003t/a |
|  | VOCs | / | / | / | 0.035t/a | / | 0.035t/a | +0.035t/a |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 11527.6t/a | / | 11527.6t/a | +11527.6t/a |
|  | COD | / | / | / | 1.218t/a | / | 1.218t/a | +1.218t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.484t/a | / | 0.484t/a | +0.484t/a |
|  | SS | / | / | / | 1.213t/a | / | 1.213t/a | +1.213t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.088t/a | / | 0.088t/a | +0.088t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.128t/a | / | 0.128t/a | +0.128t/a |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.076t/a | / | 0.076t/a | +0.076t/a |
|  | 总铜 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 一般工业固体废物 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废砂 | / | / | / | 1.1t/a | / | 1.1t/a | +1.1t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 22.4t/a | / | 22.4t/a | +22.4t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 3.96t/a | / | 3.96t/a | +3.96t/a |
|  | 生化污泥（含水率70%） | / | / | / | 5.5t/a | / | 5.5t/a | +5.5t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 52t/a | / | 52t/a | +52t/a |
| 危险废物 | 废助焊剂退除剂 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 含油墨废液 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 含氟废液 | / | / | / | 53.69t/a | / | 53.69t/a | +53.69t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.02t/a | / | 1.02t/a | +1.02t/a |
|  | 物化污泥（含水率70%） | / | / | / | 5.4t/a | / | 5.4t/a | +5.4t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废化学品包装材料 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①